ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Поставка опор деревянных пропитанных для нужд Амурского филиала ПАО «Ростелеком».

2. Требования к Товару и гарантийным обязательствам:

| № п/п | Описание позиции | Единица измерения | Описание товара, технические характеристики | Ориентировочная годовая потребность, шт.(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора деревянная пропитанная 8,5 м | штука | Предназначена для подвески кабелей сетей связи. Высота стойки опоры 8,5м. Диаметр в верхней части опоры 160-240 мм. Сырьё для изготовления: Сосна, лиственница (зимняя вырубка) (ГОСТ 9463-2016) Сорт древесины, не ниже 1. Грибковые отложения, пасынки, червоточины не допускаются. ГОСТ 9463-2016. Пропитка опор, изготовленных из сосны, должна выполняться в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум». ГОСТ 20022.6-93. Глубина пропитки опор должна быть не менее 85% ширины слоя заболоневой части древесины, не менее 15мм по открытой ядровой древесине с торцов опоры. Пропитку опор, изготовленных из лиственницы, допускается выполнять ручным способом. Пропиточные материалы – водорастворимые антисептики ГОСТ 20022.0-2016. Маркировка должна наноситься на теле деревянной опоры на высоте 3 м от её нижнего торца. И должна содержать наименование изготовителя, наименование (тип, марка) антисептика, год изготовления, класс опоры, длина опоры. Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации | 80 |

*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению в полном объёме, указанном в настоящей Документации. Заказчик имеет право заказать товар, как в меньшем, так и большем количестве от указанного ориентировочного объема.

3. Общие технические требования к Товару:

3.1. Товар должен быть новым с датой выпуска не ранее 2025 года и пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ. Каждая партия товара должна сопровождаться паспортом, подписанным начальником ОТК и руководителем предприятия. В паспорте должны быть указаны: наименование и адрес завода-изготовителя, номер паспорта и дата его составления; наименование изделий и их условное обозначение (индекс), количество деталей, дата изготовления, номер партии, проектная марка номер ГОСТ или ТУ на изделие. Все изделия должны иметь хорошо видимую маркировку, которая должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации.

  - Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного рода товаров. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара с момента подписания Сторонами Товарной накладной, а также в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

4. Условия поставки:

4.1. Периодичность поставок определяется Покупателем путем предоставления Заказов, по форме, установленной рамками Договора, в которых указывается наименование, количество, цена Товара, адрес доставки и разгрузки.

Минимальная партия Товара: 80 (Восемьдесят) опор 8,5 м. Поставка меньшей Партии возможна по согласованию с Поставщиком. Максимальное количество пунктов доставки минимальной партии не должно превышать 5 мест разгрузки.

4.2. Срок поставки Товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Заказа обеими Сторонами.

4.3. В стоимость товара включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку и разгрузку по месту (адрес доставки) нахождения Покупателя.

4.4. Технические характеристики опор должны соответствовать ГОСТ 9463-2016, группа кодов ОКПД2 16.10.31 - Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами. С подгруппой 16.10.31.110 (лесоматериалы хвойных пород).

- Место поставки товара:

| № | МРФ | РФ | Адрес поставки** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 13, склад 2 |
| 2 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Восточный г. Райчихинск, ул. Победы, д. 13 |
| 3 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Бурея, ул. Октябрьская, 182 |
| 4 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Архара, Ленина, 74 |
| 5 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Прогресс, ул. Набережная, 30А |
| 6 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Завитинск, ул. Куйбышева, 28 |
| 7 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Благовещенск, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 40 |
| 8 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Зея, г. Зея, ул. Мухина, д. 186 |
| 9 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Свободный, г. Свободный, ул. Зейская, д. 38 |
| 10 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Тында, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 55 |
| 11 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сковородино, ул. Победы, д. 46 |
| 12 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Экимчан, пгт. Экимчан, ул. Центральная, д. 35 |
| 13 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Февральск, ул. Енисейская, д. 3 |
| 14 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 38 |
| 15 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Южный, с. Константиновка, ул. Ленина, д. 68 |
| 16 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Тамбовка, ул. 50 лет Октября, д. 23б |
| 17 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Поярково, ул. Советская, д. 8 |
| 18 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Центральный, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 257 |
| 19 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Ивановка, ул. Ленина, д. 152 |
| 20 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Екатеринославка, ул. Пионерская, д. 21 |
| 21 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Серышево, ул. Комсомольская, д. 10 |
| 22 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Ромны, ул. Гагарина, д. 22 |
| 23 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | ЦЭ г. Шимановск, ул. Плеханова, д. 30 |
| 24 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 40 |
| 25 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Магдагачи, ул. Ленина, д. 50 |
| 26 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сковородино, ул. Победы, д. 4 |
| 27 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 55 |
| 28 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Февральск, ул. Школьная, д. 1 |
| 29 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д. 172 |

**Адреса поставки могут отличаться от перечня и предоставляются в Заказах по согласованию с Поставщиком.

6. Гарантийный срок.

6.1. Гарантийный срок на товар -  не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 / УПД.

6.2. Если в течение гарантийного срока Товар окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, либо заменить весь Товар на Товар, соответствующий условиям Договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим вследствие нарушения Покупателем условий хранения и правил эксплуатации Товара.

6.3. В случае устранения дефектов, замены Товара, гарантийный срок на данный Товар продлевается на срок, в течение которого устранялись дефекты или устанавливается со дня его замены.

6.4. Гарантийное обслуживание или замена Товара осуществляется по месту нахождения Товара. Все расходы, в том числе и транспортные, связанные с заменой поставленного Товара в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

7. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 год с даты подписания.