Приложение № 1 к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Требования к поставке и качеству Товара

  - Требования к количеству, техническим характеристикам, эквивалентности поставляемого Товара:

    - Поставка сетевого оборудования должна осуществляться в соответствии со Спецификацией на товар (далее – Товар).

Спецификация на Товар*

| № | Артикул/ Парт. номер Товара у Производителя/ реестровый номер Производителя | Наименование Товара, краткое описание и основные характеристики | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. | Страна происхождения Товара | Цена за единицу Товара без учёта НДС, руб. | Стоимость Товара без НДС, руб. | Стоимость Товара с НДС (20%), руб. | Гар. срок, мес. | Наименование категории Товара (требует монтажа, не требует монтажа, ЗИП и проч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES2308R/ ООО «Предприятие «Элтекс»/ ТКО-269/19 | Ethernet-коммутатор MES2308R, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 1 консольный порт RS-232 (RJ-45). | 10 | шт. | Россия | 42 426,67 | 424 266,67 | 509 120,00 | 12 | не требует монтажа |
| 2 | ECCM-MES2308R/ ООО «Предприятие «Элтекс» | Опция ECCM-MES2308R системы управления Eltex. ECCM для мониторинга и управления сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2308R. Опция должна быть совместима с оборудованием п.1 Спецификации. | 10 | шт. | Россия | 7 391,67 | 73 916,67 | 88 700,00 | 12 |  |
| 3 | MES2348B_AC/ ООО «Предприятие «Элтекс»/ ТКО-160/19 | Ethernet-коммутатор MES2348B_AC, 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 1 консольный порт RS-232 (RJ-45), L3, 110–250 В AC, 12 В DC. | 14 | шт. | Россия | 120 290,83 | 1 684 071,67 | 2 020 886,00 | 12 | не требует монтажа |
| 4 | ECCM-MES2348B_AC/ ООО «Предприятие «Элтекс» | Опция ECCM-MES2348B_AC системы управления Eltex ECCM для мониторинга и управления сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2348B AC. Опция должна быть совместима с оборудованием п.5 Спецификации. | 14 | шт. | Россия | 20 980,83 | 293 731,67 | 352 478,00 | 12 |  |
| 5 | MES2324B_AC/ ООО «Предприятие «Элтекс»/ ТКО-158/19 | Ethernet-коммутатор MES2324B_AC, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 1 консольный порт RS-232 (RJ-45), L3, 110–250 В AC, 12 В DC. | 35 | шт. | Россия | 54 437,50 | 1 905 312,50 | 2 286 375,00 | 12 | не требует монтажа |
| 6 | ECCM-MES2324B_AC/ ООО «Предприятие «Элтекс» | Опция ECCM-MES2324B_AC системы управления Eltex ECCM для мониторинга и управления сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2324B_AC. Опция должна быть совместима с оборудованием п.3 Спецификации. | 35 | шт. | Россия | 9 495,00 | 332 325,00 | 398 790,00 | 12 |  |
| 7 | FH-S8512CDL05/ ООО «Предприятие «Элтекс» | Модуль оптический SFP 1,25 GE, 550м, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | 20 | шт. | Россия | 1 454,17 | 29 083,33 | 34 900,00 | 12 | не требует монтажа |
| 8 | Сертификат | Сертификат по теме «Курс: «Использование коммутаторов Eltex MES». Сертификат должен быть совместим с оборудованием п. 1, 3 и 5 данной таблицы; - Продолжительность курса: 40 часов; Формат обучения: очный. | 1 | шт. | Россия | 91 666,67 | 91 666,67 | 110 000,00 |  |  |
| Итого, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | 4 834 374,21 |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 5 801 249,00 |  |  |

*Товарный знак указывается согласно пп. г) п.3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - закупка осуществляется в целях исполнения обязательств по заключенному договору с юридическим лицом.

2. Требования к качеству

  - Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не изготовленным из восстановленных компонентов, промышленного производства, не должен иметь дефектов, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять. Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» и ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний», действующим в отношении данного вида оборудования, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Качество оборудования (Товара) должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию оборудования (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию оборудования, копией регистрационного удостоверения (при наличии) и другими документами, предусмотренными действующим.

  - Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Требования к месту и сроку поставки

  - Место поставки: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.

  - Поставка Товара осуществляется одной партией не позднее 31.10.2023 года. Частичная поставка не допускается.

- Требования к таре (упаковке) Товара

  - Товар должен поставляться Покупателю упакованным в соответствии со стандартами, обеспечивающими его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

- Требования к безопасности Товара

  - Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение всего срока эксплуатации при обычных условиях его эксплуатации, хранения и транспортировки.