ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по централизованному сервисному обслуживанию 
средств вычислительной техники.

Оглавление

1	Предмет и цель оказания услуг	3

2	Термины и определения	3

3	Общие требования к услугам	5

3.1	Перечень оказываемых услуг	5

3.2 Общая информация об услугах	5

3.3 Услуга ЦСО СВТ	5

3.3.1 Поддерживаемые активы	5

3.3.2 Состав услуги «ЦСО СВТ»	6

Для сотрудников Исполнителя на каждой из площадок выделяется АРМ с доступом

к CMDB.	8

Классификация приоритетов и сложности заявок	8

3.3.3 Варианты предоставления услуги «ЦСО СВТ»	9

3.4 Оказание услуг на площадке Заказчика предусматривает выезд специалиста

Исполнителя к месту установки оборудования.	10

3.5 Параметры услуг «ЦСО СВТ»	10

3.5.1 Доступность услуг «ЦСО СВТ»	10

4.1.1 Критерий оценки качества услуг Исполнителя.	10

4.1.2 Условия предоставления услуг	11

5	Требования к обработке заявок пользователей	12

5.1 Каналы поступления заявок на обслуживание	12

5.2 Требования к информационной системе АРМ	12

6	Порядок постановки/снятия активов на/с ЦСО	12

6.1	Передача активов на ЦСО	12

6.2	Порядок снятия активов с ЦСО	13

7	Требования к обслуживанию гарантийного оборудования	14

8	Прочие обязанности Исполнителя	14

9	Перечень площадок и оборудования	14

10	Приложения	14

- Предмет и цель оказания услуг

1.1	Исполнитель должен оказать Заказчику услугу по централизованному сервисному обслуживанию средств вычислительной техники (далее – ЦСО СВТ) на площадках Коми филиала ПАО «Ростелеком» в течении 13 месяцев.

- Термины и определения

Термины и определения, используемые в документе:

| Заказчик | Коми филиал ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- |
| Исполнитель | Внешний поставщик услуг «ЦСО СВТ». |
| Услуга «Централизованного сервисного обслуживания средств вычислительной техники» - ЦСО СВТ | Услуга технического обслуживания и поддержки средств вычислительной техники с установленным на них программным обеспечением. Услуга обслуживания и управления парком печатной и копировальной техники. |
| СВТ | Средства вычислительной техники. |
| СПВП | Система поддержки внутренних пользователей ИТ-услуг. |
| КМТ | Копировально-множительная техника. |
| Пользователь | Сотрудник ПАО «Ростелеком», использующий сервисы (ресурсы) ИТ - инфраструктуры при выполнении служебных обязанностей. |
| Площадки Заказчика | Коми филиал ПАО «Ростелеком» расположен в г. Сыктывкаре. Площадки, находящихся в функциональном и административном подчинении Коми филиала ПАО «Ростелеком»: Айкино, ул. Пионерская, 4; с. Гам, ПРС-13. Визинга, ул. Советская, 35а; п. Первомайский, ул. Центральная, д. 12а; с. Межадор; Пыелдино, Кузивансикт, 37. Вуктыл, Пионерский проезд, 11. Ижма, ул. Советская, 46;. Койгородок, ул. Мира, 10а. Корткерос, ул. Стадионная, 1а; с. Большелуг, ул. Макарсиктская, д. 90; с. Сторожевск, ул. Интернациональная, д. 53. Объячево, ул. Мира, 79; д. Векшор, РРС 03518; с. Летка, ул. Советская, д. 76; с. Ношуль, ул. Сердитова, д. 26. Троицко-Печорск, ул. Советская, 53. Усинск, 60 лет Октября 1/1;. Усогорск, ул. Ленина, 7; пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 6; с. Кослан, ул. Советская, д. 1. Усть-Кулом, ул. Ленина, 2а; с. Помоздино, ул. им А.В.Уляшева, д. 24; с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 1 с. Пожег. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 21;. Емва, ул. Коммунистическая, 18. Печора, пр-кт Печорский, д. 61; пгт. Кожва, ул. Советская, д. 10а. Инта, ул. Горького, д. 23. Ухта, ул. 30 лет Октября, д.1, корп. А; ул. Мира, д.16; пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 5. Сосногорск, мкр. 6-й; д. 8, пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д. 8а; пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9. Воркута, ул. Ломоносова, д. 4, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 41. |
| Площадка Заказчика | Здание, сооружение Заказчика. |
| ППО | Прикладное программное обеспечение. |
| ОС | Операционная система. |
| Объект обслуживания | Активы ИТ – инфраструктуры и пользователи Заказчика, расположенные на обслуживаемых Площадках Заказчика. |
| Заявка | Любое обращение пользователя Заказчика по вопросу восстановления доступности (улучшения качества, получения консультации) сервиса ИТ - инфраструктуры, зарегистрированное в системе поддержки внутренних пользователей (СПВП) Заказчика. |
| Инцидент, проблема, неисправность | Событие, не являющееся частью нормального функционирования актива ИТ - инфраструктуры, и при этом влияющее или способное оказать влияние на потерю или снижение доступности, или качества функционирования сервиса. |
| Массовые инциденты | Группа инцидентов, созданная по одной и той же услуге от разных пользователей, созданных примерно в одно и то же время. Массовые инциденты группируются для централизованного решения проблемы, ставшей причиной массового сбоя. Решение о методах устранения массовых инцидентов принимает Заказчик. |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, принадлежности. |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место пользователя, в состав входят активы ИТ из Таблицы 1. |
| РПР | Ремонтно-профилактические работы на оборудовании. |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| КИС | Корпоративные информационные системы |
| Неремонтопригодность оборудования | Свойство оборудования, при котором оно не может быть восстановлено и приведено к работоспособному состоянию путем замены запасных частей, а также в случае выхода из строя функционального блока оборудования. Факт неремонтопригодности оборудования фиксируется Актом о неремонтопригодности, который составляется Исполнителем, либо другой независимой экспертной организацией или производителем данного вида оборудования. Акт о неремонтопригодности составляется на оборудование отработавшее срок нормативной эксплуатации. Дальнейшие действия над оборудованием, как с комплектом, так с отдельными компонентами принимает Заказчик |
| СКС | Структурированные кабельные сети |

- Общие требования к услугам

  - Перечень оказываемых услуг

Исполнитель оказывает Заказчику следующие Услуги:

- Услуга «ЦСО СВТ»

  - Общая информация об услугах

    - Услуга «ЦСО СВТ» направлена на обеспечение работоспособности СВТ, входящих в АРМ пользователя.

  - Услуга ЦСО СВТ

    - Поддерживаемые активы

Единицей поддерживаемых активов СВТ является автоматизированное рабочее место (АРМ), состоящее из активов ИТ приведённых в Таблице 1.

Таблица 1. Поддерживаемые активы СВТ

| № п/п | Тип актива ИТ | Описание актива |
| --- | --- | --- |
| АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ): |  |  |
| 1. | АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1.1. | Системный блок или ноутбук | Десктоп, тонкий клиент, моноблок или ноутбук, находящийся на Площадке Заказчика |
| 1.2. | Монитор | Монитор LCD, CRT, PDP |
| 1.3. | Манипулятор (типа мышь) | Оптическая либо механическая мышь с разъемом PS/2, USB или беспроводная |
| 1.4. | Клавиатура | Стандартная клавиатура с разъемом PS/2, USB или беспроводная |
| 1.5 | Периферийные устройства | Web-камеры, источники бесперебойного электропитания, аудио-гарнитуры, звуковые колонки, принтеры, МФУ, сканеры и т.д. |
| 1.6. | Кабельные соединения | Кабели электропитания системного блока (ноутбука), монитора. Информационные кабели, соединения аппаратного обеспечения п.1.1 – 1.5 Таблицы 1. Сеть СКС до коммутационных панелей до этажных шкафов |
| 2. | СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОС) |  |
| 2.1. | Операционная система | Операционная система для персональных компьютеров семейства Windows. |
| 3. | ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ППО) |  |
| 3.1. | Офисное ППО | Прикладное программное обеспечение, включающее MS Office/Open Office другое офисное ПО, архиватор 7-zip, программы для просмотра PDF-файлов, Интернет-браузер, ППО для воспроизведения графических, видео- и аудиофайлов, клиент Citrix, антивирусное ПО, ПО для удаленного управления АРМ, и другое ППО используемое у Заказчика. |

    - Состав услуги «ЦСО СВТ»

      - Состав услуги, краткое описание работ, входящих в состав услуги, конечные получатели услуги приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Состав услуги «ЦСО СВТ»

| № п/п | Услуга | Состав услуги |
| --- | --- | --- |
| Состав Услуг, работ, входящих в состав услуг |  |  |
|  | Консультации пользователей | - по вопросам эксплуатации оборудования, операционной системы; - по предварительной диагностике и локализации возникшей неисправности. |
|  | Настройка оборудования | - сбор и передача Заказчику потребности в расходных материалах для обслуживаемых АРМ; - подключение к КСПД; - конфигурирование BIOS; - настройка монитора; - установка новых комплектующих; - подключение сетевых устройств пользователям сети; - настройка периферийного офисного оборудования; - замена батарей ИБП. |
|  | Настройка программного обеспечения | - установка, переустановка и удаление ОС; - установка базового образа рабочей станции на АРМ пользователя; - установка, настройка драйверов ОС; - Установка и настройка ПО для защищенного удаленного доступа к КСПД. - установка, переустановка и удаление ПО Заказчика дистанционно и на площадке (только для площадки Ухта) |
|  | Устранение инцидентов без ремонта оборудования (по заявкам) | - диагностика оборудования; - устранение технических неисправностей в работе оборудования; - диагностика сетевого доступа и физического соединения до коммутационных панелей, установленных в этажных шкафах СКС; - диагностика причин недоступности КИС на конкретном АРМ; - устранение недоступности КИС в случае локальных проблем с АРМ, либо эскалация проблемы специалистам КИС Заказчика; - привлечение сторонних специалистов вендоров к устранению технических неисправностей; - составление Актов о неремонтопригодности оборудования. |
|  | Управление ремонтами (стоимость работ и комплектующих не входит в стоимость услуги) | - организация работ по ремонту гарантийного оборудования (доставка оборудования в сервисный центр вендоров, установка отремонтированного оборудования на рабочее место); - контроль результата работ вендоров и их сервисных партнеров. |
|  | Ремонтно-профилактические работы (РПР) | РПР включают в себя следующие операции: - Очистка от пыли внешней поверхности оборудования; - Очистка от пыли внутренней полости оборудования; - Проверка работоспособности системы охлаждения; - Проверка на наличие перегрева комплектующих; - РПР проводятся Исполнителем, в целях обеспечения нормального функционирования оборудования: - в соответствии с технической документацией производителя; - по заключению сервисного инженера Исполнителя. |
|  | Ввод оборудования в эксплуатацию | Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется при организации АРМ новому пользователю, вводе оборудования из подменного фонда, вводе оборудования после ремонта, плановом обновлении оборудования и включает следующие операции: - сборка аппаратной части АРМ; - установка базового образа рабочей станции на АРМ пользователя - установка и настройка ОС и драйверов; - подключение локальных периферийных устройств; - тестирование оборудования; - установка АРМ пользователю; - подключение к КСПД. |
|  | Перемещение оборудования | - перемещение оборудования в пределах и между площадками; - ввод в эксплуатацию на новом месте. |
|  | Инвентаризация оборудования | - Инвентаризация оборудования Заказчика - Поддержка в актуальном состоянии сведений о месторасположении средств вычислительной техники |
|  | Техническое обслуживание структурированных кабельных сетей | - диагностика, замена неисправного оборудования в пределах разводки до оборудования технических сетей; - подключение АРМ к КСПД; - перезагрузка активного сетевого оборудования (коммутатор, модем), используемого для подключения АРМ к КСПД; - эскалация проблемы на администратора КСПД; - протяжка, обжимка Ethernet-кабелей, замена Ethernet-кабелей до оборудования технических сетей. |

## Для сотрудников Исполнителя на каждой из площадок выделяется АРМ.

## Классификация приоритетов и сложности заявок

Приоритет заявки назначается автоматически исходя из выбранной пользователем услуги, который может быть измен сотрудниками СПВП. Список услуг и применяемый к ним SLA указаны в таблице 3.

Описание SLA указано в таблице 4.

Таблица 3. Список услуг и SLA

| Услуга | Применяемый SLA |
| --- | --- |
| Замена расходных материалов | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Настройка оборудования для проведения презентаций | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Поддержка VIP пользователей | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Поддержка защищенного удаленного доступа к КСПД | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Поддержка КСПД | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Поддержка ОС Windows и системного ПО | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Подключение и настройка оргтехники | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Терминалы: Первичная установка, настройка терминала самообслуживания | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Техническое обслуживание беспроводной сети (Wi-Fi) | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Техническое обслуживание компьютеров, ноутбуков, планшетов | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Техническое обслуживание корпоративной сети Ростелеком | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Техническое обслуживание оргтехники | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |
| Техническое сопровождение особо значимых мероприятий | SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП |

Таблица 4. Описание SLA

| Наименование SLA | Параметры SLA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время решения, часы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обычный Пользователь |  |  |  | Vip-Пользователь |  |  |  |
|  | 1-Наивысший приоритет | 2-Высокий приоритет | 3-Средний приоритет | 4-Низкий приоритет | 1-Наивысший приоритет | 2-Высокий приоритет | 3-Средний приоритет | 4-Низкий приоритет |
| SLA СЗ Техобслуж компьтеров - от графика ГП | 4 ч 45 м | 9 ч 15м | 27 ч 15м | 45 ч 15м | 2ч 30м | 6ч 15м | 13ч 15м | 24ч 15м |

    - Варианты предоставления услуги «ЦСО СВТ»

      - В таблице 5 указаны Варианты по предоставлению услуги дистанционно, на Площадке Заказчика или силами сервисного партнёра вендора.

Таблица 5. Варианты по предоставлению услуги

| № п/п | Услуги | Вариант предоставления услуги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дистанционно | На площадке Заказчика |
|  | Консультации пользователей | х | х |
|  | Устранение инцидентов без ремонта оборудования | х | х |
|  | Управление ремонтами (стоимость работ и комплектующих не входит в стоимость услуги) | х | х |
|  | Ремонтно-профилактические работы (РПР) |  | х |
|  | Ввод оборудования в эксплуатацию |  | х |
|  | Перемещение оборудования |  | х |
|  | Инвентаризация оборудования |  | x |
|  | Техническое обслуживание и протяжка структурированных кабельных сетей |  | х |

  - Оказание услуг на площадке Заказчика предусматривает выезд специалиста Исполнителя к месту установки оборудования.

  - Параметры услуг «ЦСО СВТ»

К параметрам услуги относятся:

- доступность услуги – время, в которое принимаются заявки и оказываются услуги.

    - Доступность услуг «ЦСО СВТ»

Параметры доступности услуг описаны в Таблице 6.

Таблица 6. Параметры доступности услуг

| № п/п | Параметр | Значения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режим приема и регистрации заявок | Круглосуточно | Режим приема заявок службой СПВП Заказчика. |
| 2. | Режим предоставления услуг | Рабочие дни, с 8:30 до 17:30 часов. Перерыв на обед 12:30-13:30. | Режим оказания услуг. График оказания услуг устанавливается в соответствии с регламентом работы площадок Заказчика. Данный режим предназначен для обеспечения выполнения обычных бизнес-процессов Заказчика. |
| 3. | Периодичность РПР | По заявке в СПВП | Периодичность проведения РПР может дополнительно определяться отдельно для каждой системы, передаваемой на обслуживание. |

- Критерий оценки качества услуг Исполнителя.

Критерием оценки качества оказания услуг Исполнителя является процент закрытых в срок заявок, который должен быть не ниже 95%. Оценка проходит ежеквартально по формуле:

K=KzKo*100%

# K – оценка качества оказанных услуг Исполнителя, в процентах;

# Kz – количество закрытых в срок заявок, в шт;

# Ko – общее количество заявок, поступивших на Исполнителя, в шт;

# Если критерий оценки качества услуг ниже 95%, то Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, уменьшенную на % от стоимости услуг за соответствующий период в соответствие с таблицей 7 (согласно п.7.7 Договора). Заказчик заполняет таблицу с количеством выполненных и просроченных заявок (Приложение № 3 к Техническому заданию) и прикладывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к Договору).

# Таблица 7. Критерии финансовой ответственности.

| K – оценка качества оказания услуг Исполнителя, % | Финансовая ответственность, % от стоимости услуг за соответствующий период |
| --- | --- |
| 95-100 | 0% |
| 85-94 | 5% |
| 75-84 | 10% |
| Менее 65-74 | 15% |

- Условия предоставления услуг

- Зоны ответственности

Границы ответственности Исполнителя и Заказчика при оказании услуг описаны в Таблице 8.

Таблица 8. Границы ответственности

| № п/п | Ограничение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лицензионная чистота установленного/устанавливаемого на обслуживаемое оборудование проприетарного программного обеспечения | Заказчик |
| 2. | Качество энергообеспечения и климатических условий эксплуатации обслуживаемого оборудования | Заказчик |
| 3. | Защита от вандализма и краж обслуживаемого оборудования | Заказчик |
| 4. | Организация доступа персонала Исполнителя на площадки Заказчика | Заказчик |
| 5. | Соблюдение требований внутреннего распорядка персоналом Исполнителя на площадках Заказчика, в том числе на режимных объектах. | Исполнитель |

- Критические факторы невозможности оказания услуги

Факторы невозможности оказания услуги приведены в Таблице 9.

Таблица 9. Факторы невозможности

| № п/п | Фактор | Последствия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чрезвычайные ситуации в районах размещения площадок Заказчика и на самих площадках. | Невозможность предоставления услуги |
| 2. | Не обеспечение Заказчиком физического доступа персонала Исполнителя при необходимости оказания услуг на площадке. | Невозможность предоставления услуги |
| 3. | Отсутствие энергообеспечения обслуживаемого оборудования. | Невозможность предоставления услуги |
| 4. | Критические климатические условия в помещениях размещения обслуживаемого оборудования. | Невозможность предоставления услуги |

- Условия предоставления услуг на период отпусков сотрудников Заказчика.

### На период отпусков требуется оказание услуг ЦСО СВТ на следующих площадках:

- Инта, ул. Горького, д. 23

### Перечень оказываемых услуг указан п. 3.3.2.1 в таблице 2, за исключением п. 9.

### Расчет оплаты за услуги на период отпусков рассчитывается по формуле:

### S=SтPм*Pз

# S –  стоимость оказанной услуги на период отпуска сотрудника Заказчика на площадке;

# Sт – стоимость обслуживания парка АРМ на площадке, в месяц;

# Pм – количество рабочих дней в месяце;

# Pз – количество дней, в которые оказывалась услуга на площадке.

- Требования к обработке заявок пользователей

  - Каналы поступления заявок на обслуживание

    - Заявки на обслуживание должны регистрироваться в СПВП Заказчика.

    - Согласование и подтверждение Заявки на обслуживание должно производиться в СПВП Заказчика.

    - Изменение статусов Заявок на обслуживание осуществляется в СПВП Заказчика.

    - Закрытие заявок осуществляет пользователь Заказчика, в соответствие с внутренними регламентными процедурами Заказчика.

    - Первую линию службы технической поддержки, отвечающую за прием и регистрацию заявок на обслуживание пользователей, обеспечивает Заказчик. Исполнитель обеспечивает явку сервисного инженера к Заказчику в течение 6 рабочих часов с момента регистрации заявки в СПВП;

    - Во время исполнения заявок Исполнитель может обратиться за помощью к сотрудникам отдела информационных технологий Заказчика посредством телефонной связи и электронной почты.

    - Связь со Службой технической поддержки Исполнителя должна быть организована следующими способами:

- через WEB-портал (СПВП Заказчика), пользователи самостоятельно регистрируют Заявки на обслуживание;

- по внутреннему номеру Заказчика с переадресацией на номер Исполнителя;

- по электронной почте.

  - Требования к информационной системе АРМ

    - В рамках оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить поддержания в актуальном состоянии базы данных АРМ Заказчика.

- Порядок постановки/снятия активов на/с ЦСО

  - Передача активов на ЦСО

      - Целью оформления передачи активов на ЦСО является сбор актуальной и достоверной информации о перечне активов ИТ-инфраструктуры и базовых сведений о них для передачи Исполнителю. Работу по передаче активов на ЦСО организует руководитель ИТ подразделения Заказчика.

      - Для оформления передачи активов составляется ведомость активов, передаваемых на ЦСО по форме, установленной в Приложении 1 к данному ТЗ. Площадки и количество оборудования, передаваемого на ЦСО указаны в Приложении 2 к данному ТЗ. Количество оборудования, передаваемого на ЦСО может изменяться.

      - В ходе оформления передачи активов на ЦСО Исполнитель обязан:

        - провести сверку соответствия сведений, указанных в ведомости с фактически имеющимися активами;

        - провести проверку наличия активов, указанных в ведомости, представленной Заказчиком;

        - произвести первичную диагностику оборудования на предмет работоспособности;

        - обеспечить маркировку (наклеить стикеры, предоставленные Заказчиком) каждого актива, предъявленного к передаче на ЦСО.

      - После наклеивания стикеров информация о них заносится в ведомость активов, передаваемых на ЦСО. Ответственность за достоверность занесенных данных в ведомость возлагается на представителя Заказчика. Ведомость подписывается представителем Исполнителя и руководителем ИТ отдела Заказчика и заверяется печатью филиала Заказчика.

      - При отсутствии полной информации по активу, в соответствии с обязательными для заполнения полями ведомости активов, передаваемых на ЦСО, актив на ЦСО не передается. После подписания ведомости Исполнитель заносит данные об активах, поставленных на ЦСО в информационную систему учета АРМ, ответственность за достоверность данных, загруженных в информационную систему учета АРМ несет Исполнитель.

      - Вся информация, полученная в ходе оформления активов на ЦСО, должна быть загружена в информационную систему учета АРМ в течение 5 рабочих дней с момента подписания ведомости представителями Заказчика и представителем Исполнителя и в дальнейшем актуализироваться на регулярной основе (в течение 2 рабочих дней с момента внесения изменений или дополнений).

      - После подписания ведомости активов, переданных на ЦСО, Исполнитель формирует проекты Актов постановки (Приложение 4) активов ИТ-инфраструктуры на ЦСО (в двух экземплярах), подписывает, и передает их представителю Заказчика.

      - Представитель Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечивает утверждение Актов постановки активов ИТ-инфраструктуры на ЦСО. Один экземпляр Акта передается Исполнителю, второй – представителю Заказчика.

  - Порядок снятия активов с ЦСО

    - Снятие актива ИТ-инфраструктуры с ЦСО осуществляется в следующих случаях:

      - вывода актива ИТ-инфраструктуры из эксплуатации (инициируется Заказчиком);

      - Отсутствие потребности в ЦСО актива ИТ-инфраструктуры (инициируется Заказчиком).

      - Отсутствие целесообразности дальнейшей эксплуатации актива по техническим причинам (инициируется Исполнителем);

      - Отсутствие целесообразности дальнейшей эксплуатации актива ИТ-инфраструктуры по организационным причинам (инициируется Заказчика).

    - Снятие актива ИТ-инфраструктуры с ЦСО осуществляется путем подписания Акта снятия актива с ЦСО (Приложение 5).

- Требования к обслуживанию гарантийного оборудования

  - Оказание услуг Исполнителем на гарантийном оборудовании не должно повлечь за собой утрату гарантийных обязательств со стороны производителей (поставщиков) оборудования. Работы, проводимые в рамках оказываемых услуг на гарантийном оборудовании должны строго соответствовать требованиям производителей оборудования, установленными на период гарантийных обязательств.

  - При отказе производителя (уполномоченного сервисного центра производителя) оборудования в исполнении своих гарантийных обязательств по причине нарушения Исполнителем условий гарантии восстановление работоспособности данного оборудования осуществляется за счет Исполнителя в течение всего гарантийного срока.

- Прочие обязанности Исполнителя

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

  - оказывать услуги по заявкам пользователей Заказчика. Проведение ремонтно-профилактических работ осуществляется по заявке в СПВП;

  - в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора согласовать и предоставить Заказчику график проведения ремонтно-профилактических работ на площадках Заказчика;

  - при оказании услуг использовать расходные материалы и запасные части, в соответствии с характеристиками, рекомендуемыми производителем;

  - своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с перечнем оказываемых услуг;

  - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора согласовать и предоставить Заказчику перечень сотрудников, выделяемых для оказания услуг ЦСО, в том числе на режимных объектах. Перечень должен содержать ФИО сотрудников, паспортные данные и контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты);

  - в случае отсутствия на площадке сотрудника Исполнителя (выход на больничный, отпуск и др.) его должен замещать другой сотрудник Исполнителя, иначе площадка становится необслуживаемой на неопределенный период, в связи с этим будет производится перерасчёт.

  - представлять оперативные аналитические отчеты в отношении оказываемых услуг, выполняемых работ, входящих в оказание услуг, на площадках Заказчика в форме и сроки, установленные Заказчиком;

  - представлять оперативные аналитические отчеты о состоянии активов ИТ – инфраструктуры Заказчика в форме и сроки, установленные Заказчиком;

  - организовать утилизации использованных расходных материалов;

  - персонал Исполнителя должен иметь допуск не ниже III-й группы по электробезопасности;

  - Исполнитель обязуется обеспечить выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда персоналом Исполнителя.

  - Персонал исполнителя должен пройти инструктаж по охране трудна на территории Заказчика.

- Перечень площадок и оборудования

Адреса мест нахождения активов ИТ – инфраструктуры Заказчика, средств вычислительной техники (АРМ пользователей), передаваемого на ЦСО Исполнителю, а также их примерное количество указаны в Приложении № 2 к настоящему ТЗ. Точное количество АРМ, передаваемых на обслуживание, указывается отдельно в каждой заявке.

- Приложения

Неотъемлемой частью настоящего ТЗ являются следующие приложения:

- Приложение 1 к ТЗ Перечень адресов расположения активов ИТ-инфраструктуры Заказчика.

## Приложение № 1 к Техническому заданию
на оказание услуги по  централизованному сервисному обслуживанию 
средств вычислительной техники

Перечень адресов расположения активов ИТ-инфраструктуры Заказчика

Количество АРМ на площадке

| № п/п | Площадка | Кол-во АРМ на площадке, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Айкино, ул. Пионерская, 4; с. Гам, ПРС-13 | 14 |
| 2 | Визинга, ул. Советская, 35а; п. Первомайский, ул. Центральная, д. 12а; с. Межадор; Пыелдино, Кузивансикт, 37 | 14 |
| 3 | Вуктыл, Пионерский проезд, 11 | 14 |
| 4 | Ижма, ул. Советская, 46; | 7 |
| 5 | Койгородок, ул. Мира, 10а | 11 |
| 6 | Корткерос, ул. Стадионная, 1а; с. Большелуг, ул. Макарсиктская, д. 90; с. Сторожевск, ул. Интернациональная, д. 53 | 14 |
| 7 | Объячево, ул. Мира, 79; д. Векшор, РРС 03518; с. Летка, ул. Советская, д. 76; с. Ношуль, ул. Сердитова, д. 26 | 11 |
| 8 | Троицко-Печорск, ул. Советская, 53 | 10 |
| 9 | Усинск, 60 лет Октября 1/1; | 25 |
| 10 | Усогорск, ул. Ленина, 7; пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 6; с. Кослан, ул. Советская, д. 1 | 13 |
| 11 | Усть-Кулом, ул. Ленина, 2а; с. Помоздино, ул. им А.В.Уляшева, д. 24; с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 1 с. Пожег | 11 |
| 12 | Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 21; | 13 |
| 13 | Емва, ул. Коммунистическая, 18 | 13 |
| 14 | Печора, пр-кт Печорский, д. 61; пгт. Кожва, ул. Советская, д. 10а | 38 |
| 15 | Инта, ул. Горького, д. 23 | 20 |
| 16 | Ухта, ул. 30 лет Октября, д.1, корп. А; ул. Мира, д.16; пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 5 | 69 |
| 17 | Сосногорск, мкр. 6-й; д. 8, пгт. Войвож, ул. Комсомольская, д. 8а; пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 9 | 22 |
| 18 | Воркута, ул. Ломоносова, д. 4, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 41 | 28 |