«УТВЕРЖДАЮ»

Старший Вице-Президент

по технической инфраструктуре

ПАО «Ростелеком»

______________А. В. Сапунов

«___»______________2018 г.

Техническая политика

проектирования и строительства линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Редакция 1)

Москва

2018г.

Оглавление

1.	Термины, определения и сокращения	4

2.	Назначение.	5

3.	Общие положения	5

4.	Основные предпосылки и задачи развития сети ПАО «Ростелеком» в рамках реализации проектов по подключению  общественно значимых объектов	6

5.	Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» в проектах по подключению общественно значимых объектов	6

6.	Архитектура сети	7

6.1	Принципы планирования	7

6.2	Топология  волоконно-оптической сети	7

6.3	Архитектура IP сети	7

7.	Ситуационное планирование	7

7.1.	Точки включения	8

7.2.	Определение количества волокон	8

7.3.	Планирование сети	9

7.4.	Планирование кабельных трасс	10

7.5.	Топология сети	11

8.	Требования к проектированию и строительству внутризоновых ВОЛС (до населенного пункта).	11

9.	Планирование ВОЛС на участке последней мили.	12

10.	Принципы планирования узлов доступа  (УД)	13

11.	Требования к узлам ОЗО	16

12.	Технический учет и мониторинг	17

13.	Типовые узлы доступа	17

13.1.	Узел доступа  A0	18

13.2.	Узел доступа  А1	18

13.3.	Узел доступа A2	18

13.4.	Узел доступа A3	18

13.5.	Узел доступа A4	19

14.	Типовые узлы ОЗО	19

13.1	Узел ОЗО Д0	19

13.2.	Узел ОЗО Д1	20

13.3.	Узел ОЗО Д2	20

13.4.	Узел ОЗО Д3	21

13.5.	Узел ОЗО Д4	21

13.6.	Узел ОЗО С0	22

14.	Требования к измерительному оборудованию	22

15.	Требования к ЗИП	24

16.	Хранение и архивирование	24

17.	Рассылка и актуализация	25

Приложение №1:	26

Приложение №2:	26

- Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| КЦ |  | Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком» |

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| AR |  | Access Router, узел доступа РСПД |
| --- | --- | --- |
| TDM |  | Временное мультиплексирование |
| PDH |  | Плезиосинхронная цифровая иерархия |
| SDH |  | Синхронная цифровая иерархия |
| ВОЛС | - | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВОК ЛПУ | - | Волоконно-оптический кабель Лечебно-профилактическое учреждение |
| ДКП |  | Департамент комплексных проектов корпоративного центра Общества |
| КА |  | Коммутатор агрегации |
| КД |  | Коммутатор доступа |
| Н.П. (н.п.). |  | Населенный пункт |
| РСПД |  | Региональная сеть передачи данных |
| РТРС |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" |
| ОВ |  | Оптическое волокно |
| ОЗО |  | Общественно значимый объект |
| ОУ |  | Опорный узел |
| СПД |  | Сеть передачи данных |
| ТВ |  | Точка включения |
| ТП УЦН |  | Техническая политика проектирования и строительства узлов доступа в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” |
| Узел ОЗО |  | Проектируемый узел связи, устанавливаемый в помещении ОЗО и обеспечивающий предоставление услуг Общества |
| Узел доступа |  | Промежуточный узел связи опорной сети передачи данных ПАО «Ростелеком», обеспечивающий подключение узлов доступа ОЗО к опорной СПД |
| УЦН |  | Проект “Устранение цифрового неравенста” (Зимний WiFi) |
| УЦН100 |  | Населенный пункт с населением от 100 до 250 человек, участвующий в программе УЦН |
| УЦН250 |  | Населенный пункт с населением от 250 до 500 человек, участвующий в программе УЦН |
| ФАП |  | Фельдшерско-акушерский пункт |
| ФОИВ |  | Федеральный орган исполнительной власти |
| ДГУ |  | Дизель-генераторная установка |
| ВРУ |  | Вводной распределительный узел (электрический) |
| Дроп кабель |  | Волоконно-оптические кабели для локальных сетей связи |

- Назначение.

Настоящая техническая политика  предназначена для единообразного планирования, проектирования и построения линий связи и узлов доступа ПАО «Ростелеком» для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее - подключение общественно значимых объектов).

- Общие положения

Требования настоящей технической политики  распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов, участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов по подключению общественно значимых объектов к высокоскоростной сети Интернет.

Требования технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

- Основные предпосылки и задачи развития сети ПАО «Ростелеком» в рамках реализации проектов по подключению  общественно значимых объектов

Необходимо обеспечить общий подход к проектированию и построению узлов доступа филиалов ПАО «Ростелеком», использовать единые схемы построения сетей доступа и применение однотипного оборудования в рамках проектов по подключению общественно значимых объектов.

- Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» в проектах по подключению общественно значимых объектов

По инвестиционным проектам развития сетей Общества необходимо выполнить:

- Ситуационное планирование с целью выбора оптимальной топологии волоконно-оптической сети, включая планирование ресурсов сети (волокон) и выбор опорных узлов сети

- Проектирование и строительство внутризоновых участков ВОЛС согласно топологии определенной по итогам ситуационного планирования;

- Проектирование и строительство участков ВОЛС от узлов доступа до общественно значимых объектов («последняя миля»  преимущественно в пределах территории населенного пункта от узла доступа до ОЗО. В пределах одного населенного пункта возможно размещение нескольких зданий, корпусов и/или строений ОЗО);

- Планирование организации технологического запаса ВОК и установки волоконно-оптической муфты для организации выносного узла концентрации;

- Проектирование доумощнения  СПД и необходимость расширения и/или модернизации коммутаторов концентрации/агрегации, узлов опорной РСПД уровня AR/DR и транспортной сети DWDM для подключения проектируемых узлов доступа необходимо дополнительно согласовать с КЦ и ДКП.

- Архитектура сети

  - Принципы планирования

Планирование сети осуществляется исходя из следующих принципов:

- Минимальная длина вновь прокладываемых кабелей

- Максимальное переиспользование существующих ресурсов сети Общества

Для обеспечения реализации данных принципов на предпроектном этапе проводится ситуационное планирование, которое позволяет

- определить объем переиспользуемых ресурсов сети

- точки подключения к существующим сетям (муфты, активные опорные узлы)

- определить необходимую волоконность ВОК и примерные трассы вновь прокладываемых кабелей внутризоновой сети

  - Топология  волоконно-оптической сети

Настоящая политика не устанавливает  существенных ограничений по целевой топологии внутризоновых волоконно-оптических сетей Общества  в целом. Для вновь проектируемых участков должна применяться схема “звезда” с центрами в опорных узлах, выбранных по итогам ситуационного планирования

  - Архитектура IP сети

Опорная сеть на участках от узла доступа до узла РСПД (AR) работает на втором уровне. Логическая топология – звезда с центром в AR.

- Ситуационное планирование

Планирование ОВ проводится только для н.п. в настоящее время не подключенных  к оптической сети Общества.  Н.П. уже подключенные к оптической сети Общества  продолжат использовать  существующие каналы, вне зависимости от количества ОВ в наличии.

  - Точки включения

Под точками включения (ТВ) подразумеваются н.п., участвующие в Проекте, или опоры РТРС находящиеся за пределами н.п. ТВ классифицируются по следующим признакам:

- Наличие всех типов потенциальных клиентов B2G (ФОИВ, ФАП или больниц ФМБА, учебных учреждений)

- принадлежность к УЦН100/УЦН250

- наличие опоры РТРС на территории н.п.

- опора РТРС вне территории н.п.

- районный центр.

  - Определение количества волокон

Для подключения ТВ используются:

- ОВ транспортной сети – используются для организации L2/L3 каналов между РСПД и ТВ. ОВ транспортной сети терминируются на кроссе  ОУ. Канал между ОУ и AR может может быть организован как по темном волокну так и поверх транспортных сетей (CWDM/DWDM/IP). Организация канала поверх DWDM требует согласования со стороны подразделений  по опорным сетям КЦ   Канал не может включать сегменты организованные поверх TDM сетей (PDH/SDH).

- темные волокна  – используются для передачи специальных видов трафика (ADAS, несжатое видео, квантовая криптография и т.д.) и для сдачи в аренду. Темные волокна могут проходить через кроссы ОУ, при этом  канал между ОУ и AR так же должен  быть организован по темному волокну.

ОВ транспортной сети и темные волокна могут проходить разными маршрутами.

Для подключения н.п.  УЦН250 планировать 8 темных ОВ до районного центра (согласно ТП УЦН)

Для подключения опор РТРС вне городов планировать 8 темных ОВ до районного центра

Для прочих ТВ планировать:

- 3 ОВ транспортной сети (1 рабочее, 2 резервных)

- в  случае если в НП есть башня РТРС +8 темных ОВ (по согласованию  с ДКП)

  - Планирование сети

Для подключения  ТВ планируются ВОЛС к ближайшим опорным  узлам (ОУ).  Для снижения длин прокладываемых кабелей допускается подключение  ТВ к сетям других районов. В качестве опорных  узлов могут использоваться:

- Существующие или проектируемые узлы УЦН

- Существующие узлы, построенные по проекту ЛПУ

- Существующие узлы сети РТК, подключенные по ВОЛС

- Проектируемые  ТВ

Допускается использование ОВ в существующих кабелях местной сети (соединяющих районный центр и н.п. района).

Не допускается использование ОВ в кабелях опорной РСПД (связи между райцентрами и областным центром уровня AR – DR, связи между н.п. района и районным центром уровня «КА опорной РСПД – AR» и другими относящимися к опорной РСПД) и магистральной сети без согласования с Подразделениями по Опорным Сетям КЦ.

В качестве опорных узлов не могут использоваться  существующие узлы в термошкафах (за исключением узлов простроенных по проекту ЛПУ).

При планировании сетей не должны планироваться ОУ вне населенных пунктов, единственной функцией которых будет  транзит или агрегация трафика.

В случае если ближайший ОУ не обеспечивает потребности в темных волокнах то выбирается более экономически эффективный вариант из:

- используется более удаленный ОУ с наличием необходимого запаса темных волокон  по трассе до РСПД

- Планируется  снижение загрузки существующих кабелей на участке ОУ-РСПД за счет замены существующих двухволоконных оптических интерфейсов на одноволоконные, миграции на CWDM или DWDM (по согласованию с Подразделениями по Опорным Сетям КЦ).

- Планируется прокладка дополнительных кабелей на участках, не обеспечивающих необходимую емкость

В случае если проектируемый район содержит кластер ТВ на значительном удалении от всех существующих ОУ, то в качестве  ОУ используется районный центр.

  - Планирование кабельных трасс

Способ прокладки ВОЛС определяется исходя из особенностей местности, наличия имеющейся собственной инфраструктуры Общества, стоимости выполнения работ и легализации построенных ВОЛС (оформление в собственность, оформление охранных зон, заключение договоров аренды и т.д.). Планирование трассы ВОЛС осуществлять, по наиболее короткому и оптимальному по затратам маршруту.

На карту района наносятся существующие местные кабели (как проектируемого так и соседних районов) с наличием свободных (не менее 3х ) и резервных ОВ (не менее 2х резервных ОВ для кабелей до 24ОВ, 3х резервных ОВ для кабелей 32ОВ и 4х резервных ОВ для кабелей 48ОВ) и возможные точки включения.

Первоначально для каждого ТВ определяется ОУ исходя из минимальной длины прокладки нового кабеля  и наличия свободных ОВ. Далее проводится трассировка кабелей. В случае если по одной трассе планируется 2 и более кабелей (как новых так и существующих)   то эти кабели объединяются в один с использованием муфты. Емкость объединенного кабеля выбирается по следующим критериям:

- суммарное количество светлых волокон определятся как сумма светлых волокон

- количество резервных ОВ определяется как сумма резервных волокон, но не менее чем :

- 2 для кабелей 8ОВ, 16ОВ

- 4 для кабеля 32ОВ

- 5 для кабеля 49ОВ

- 10 для кабеля 96ОВ

- выбирается минимальная возможная емкость  кабеля из 8/16/32/48/96ОВ

  - Топология сети

Топологией сети является дерево с центром в районном центре и ветвлениями в ОУ.  В рамках проекта не предполагается резервирование по ВОЛС.

- Требования к проектированию и строительству внутризоновых ВОЛС (до населенного пункта).

Способ прокладки ВОЛС определяется исходя из особенностей местности, наличия имеющейся собственной инфраструктуры ПАО Ростелеком, стоимости выполнения работ и легализации построенных ВОЛС (оформление в собственность, оформление охранных зон, заключение договоров аренды и т.д.). Планирование трассы ВОЛС осуществлять, по наиболее короткому и оптимальному по затратам маршруту.

Начальной точкой проектируемой линии связи должен являться ОУ. В случае наличия существующих ВОЛС в которых есть  свободные волокна (темные волокна) -  ближайшая муфта в существующей ВОЛС. Далее до населенного пункта проектируются «темные волокна» либо лямбда, в случае использования оборудования волнового оптического уплотнения (WDM).

Первым приоритетом рассматривать возможность задействования существующих ВОЛС, построенных в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства».

Использование существующих внутризоновых ВОЛС допускается, в случае согласования выделения необходимого количества волокон (или лямбды в WDM) на уровне МРФ.

В случае если строительство ВОЛС по проекту УЦН запланировано в будущих периодах, необходимо предусмотреть совместное использование ВОК и внесение соответствующих изменений в проектную документацию УЦН, в части увеличения количества волокон (за исключением утвержденных ПИР).

В случае отсутствия существующих ВОЛС, планировать прокладку кабеля в грунт (в обязательном порядке должна оформляться охранная зона).

В случае  отсутствия возможности прохода по инфраструктуре ПАО «Ростелеком» и грунте, рассматривать третий вариант: проход по инфраструктуре сторонних организаций. При этом необходимо исключить инфраструктуру, которая потенциально может иметь проблемы с доступом, либо быть аварийной (стоять в плане на снос/реконструкцию), а также иметь трудновыполнимые ТУ и высокую арендную плату (дороже аналогичной в проекте УЦН). Допускается рассматривать использование инфраструктуры ПАО «Россети».

Допускается возможность построения «цепочек» ВОЛС с установкой промежуточных ОУ, либо с использованием систем WDM с выделением «лямбд» в промежуточных пунктах.

При проектировании внутризоновых ВОЛС не предусматривать потребность в  подключениях узлов связи Ростелеком, не входящих в периметр проектов подключения ОЗО. При проектировании перспективных подключений в рамках ПИР и подготовки ПСД проекта подключения ОЗО, необходимо предусматривать только разветвительные муфты на магистральных участках  ВОЛС.

- Планирование ВОЛС на участке последней мили.

В каждом населенном пункте проекта подключения ЛПУ предусматривается организация узла доступа либо модернизация/задействование существующего.

Подключение ОЗО осуществляется от рассматриваемого узла доступа до непосредственного места установки узла ОЗО в зданиях, корпусах или помещениях ОЗО в пределах населенного пункта.

Прокладка ВОЛС на участке последней мили проектируется как по собственной инфраструктуре ПАО «Ростелеком», в том числе с использованием существующих ВЛС, так и задействование инфраструктуры сторонних операторов связи, энергосбытовых организаций и иных субъектов хозяйственной деятельности.

- Принципы планирования узлов доступа  (УД)

Планирование узлов  в рамках проекта  проводится для вновь сооружаемых узлов доступа и модернизируемых опорных узлов сети РТК, ранее бывших оконечными и не содержащих оборудования РСПД. Опорные узлы уже подключенные к оптической сети РТК и содержащие элементы сети РСПД планируются в соответствии с политиками развития РСПД.

  - Планирование узлов доступа (УД)

УД предназначен для размещения оборудования доступа в целях обеспечения сервисами ОЗО в рамках Проекта. При наличии заинтересованности со стороны сегментов B2C/B2B/B2O УД на базе УД возможно предоставление  сервиса и другим клиентам.  В каждой точке включения расположен один УД, за исключением случаев когда в н.п.  всего один потенциальный клиент, тогда в н.п. узел не строится, подключение проводится непосредственно  к ОУ.

При планировании УД учитываются следующие факторы

- Наличие и расположение в н.п.  потенциальных клиентов B2G (ФОИВ, ФАП или больниц ФМБА, учебных учреждений)

- принадлежность к УЦН250/УЦН100

- наличие опоры РТРС на территории н.п.

- опора РТРС вне территории н.п.

- районный центр.

- ситуационный план по району планирования

- способ подключения к сети РТК (ВОЛС/спутник)  согласно ситуационному плану

Варианты УД описаны в разделе 13.

  - Вновь сооружаемые  УД с подключением по спутниковому каналу

Спутниковые каналы связи могут использоваться для отдельных точек включения, к которым технически невозможно обеспечить подключение ВОЛС (список таких ТВ согласуется заказчиком услуги).

В случае, если в населенном пункте планируется подключение УД по спутниковому каналу связи  то:

- для оборудования узла доступа используется существующий, либо вновь устанавливаемый контейнер. Место установки контейнера согласовывается отдельно.

- электроснабжение и электропитание организуется на базе существующего узла связи в населенном пункте, либо от существующей ДГУ.

- Для подключения  ОЗО допускается использования ВОЛС.

В случае, если УД расположен в Н.П. входящем в программу УЦН100/УЦН250 – дополнительно оборудуется узел УЦН согласно утвержденной технической политике УЦН

В случае если в Н.П. есть только один ОЗО и нет перспектив развития коммерческих сетей ШПД  для клиентов B2B/B2C, допускается отказ от строительства УД и размещение спутникового оборудования на узле ОЗО.

  - Вновь сооружаемые УД с подключением по ВОЛС

    - Вновь сооружаемые узлы доступа в населенных пунктах

В случае если в Н.П. есть более одного клиента B2B/B2G то используется узел доступа на базе ТУД либо контейнера. Для подключения ОЗО может использоваться ВОЛС с каналами точка-точка(FE/GE) либо GPON

В случае если узел НП является опорным, то на узле планируются коммутаторы агрегации, в случае использования ТУД - с расширенным температурным диапазоном.

В случае, если Н.П. попадает в программу УЦН, то дополнительно строится узел УЦН, согласно политике УЦН.

    - Узлы доступа в Н.П. УЦН100/УЦН250

В случае если н.п. попадает в программу УЦН, не является опорным по итогам СП  и в н.п. расположено не более одного ОЗО, то узел доступа строится в соответствии с технической политикой УЦН. Такой узел в дальнейшем не может использоваться как опорный без модернизации.

    - РТРС

В ТВ РТРС вне Н.П. для организации  УД  используется контейнер.

    - Н.П. с одним клиентом

В случае если в Н.П. есть один клиент в рамках Проекта и Н.П. не попадает в программу УЦН и нет дальнейших перспектив развития, то  УД не организуется, подключение ОЗО проводится к непосредственно к ОУ.

  - Существующие  УД с подключением по спутниковому каналу

В случае если Н.П. подключен  по спутниковому каналу и существующий узел находится в аварийном состоянии то строится новый узел с учетом возможности переноса  существующего оборудования и расширением существующего канала либо с организацией нового канала и отказа от старого.

В случае если узел находится в удовлетворительном состоянии то:

- расширяется  существующий спутниковый канал либо организуется новый спутниковыйканал с отказом от старого

- узел дооснащается необходимым оборудованием:

- базовые системы узла (ДГУ, батареи, климатическая система, ЭПУ) при необходимости модернизируются для обеспечения работы вновь установленного оборудования

В случае если УД расположен:

- в н.п. УЦН100 или УЦН250 – организуется узел УЦН в соответствии с политикой проектирования и строительства УЦН

- в н.п. с несколькими клиентами B2B/B2G и спросом со стороны B2C –  при планировании узла учитывается возможность развития сетей ШПД на базе существующих политик проектирования и строительства сетей ШПД

- в н.п. с одним ОЗО и без перспектив развития допускается отказ от стройки УД и размещение оборудования на узле ОЗО

  - Существующие УД с подключением по ВОЛС

В случае если в Н.П. есть узел РТК в контейнере или помещении и контейнер/помещение находятся в удовлетворительном состоянии то они используются для организации УД.. При этом на узлах может размещаться любое оборудование  доступа и коммутаторы для агрегации трафика от других УД. При необходимости проводится дооснащение узла батареями, ЭПУ, климатическим оборудованием, кроссами и т.д. В случае, если узел был подключен по меди или РРЛ то узел подключается по ВОЛС.

В случае если в Н.П. есть узел РТК в контейнере или помещении и контейнер/помещение находятся в аварийном  состоянии то строится новый узел на базе контейнера или шкафа, с возможностью в перспективе перенести сервисы на новый узел.

В случае если н.п попадает в категорию УЦН100 или УЦН250 то организуется узел УЦН согласно ТП УЦН.

- Требования к узлам ОЗО

При подключении ОЗО предусматривается организация узлов для размещения оборудования необходимого для предоставления сервиса с размещением в зданиях, корпусах и/или строениях (далее узел ОЗО). Узел ОЗО предполагается по каждому адресу ОЗО в пределах населенного пункта. Оборудование  устанавливаемые в ОЗО, подключаются к ближайшему коммутатору узла доступа Общества.

ВОЛС в ОЗО терминируется в оптическим кроссе, размещаемым в телекоммуникационном шкафу внутреннего исполнения. В шкафу устанавливается коммутатор доступа.

Место размещения телекоммуникационного шкафа должно быть согласовано с руководителем ОЗО.

Организацию электропитания устанавливаемого шкафа планировать от существующего ВРУ.

В случае наличия на стороне ОЗО места под размещение проектируемого оборудования (стойка, серверная, шкаф и т.д.) согласовать возможность размещения с руководителем (на безвозмездной основе).

- Технический учет и мониторинг

Все объекты, сооружаемые в рамках проекта и остающиеся в собственности Общества  а именно ОУ, УД, узлы ОЗО в обязательном порядке заносятся в СЛТУ. Для мониторинга состояния оборудования должны использоваться  целевые системы FM/PM (Инити/СОВА).

Должен проводиться мониторинг доступности оборудования и состояния шкафов/контейнеров, включая:

- Датчики открытия дверей

- Датчики температуры

- Состояние батарей

- Напряжение на ЭПУ (для систем питания 48В).

- Типовые узлы доступа

Данный раздел содержит описания типовых узлов доступа, создаваемых в процессе реализации Проекта. Подробная спецификация на каждый узел приведена в <Приложение Х>, конкретные производители и модели оборудования, указанные в спецификации, являются примером и могут быть заменены на аналогичное по техническим характеристикам и функционалу.

  - Узел доступа  A0

Пассивный узел, ответвление ВОЛС. Муфта + СМР.

  - Узел доступа  А1

Активный узел, в виде уличного подвесного шкафа ТУД Тип 2, соответствующего <Технические требования к ТУД2018>. Емкость ODF <24волокон. Узел комплектуется коммутатором агрегации, соответствующим <Технические требования к КА2018> и конструктивно подходящим для установки в ТУД, аплинк 1GE. Не предназначен для переноса станционного оборудования. Узел оснащается системой резервного электроснабжения 48V, АКБ емкостью 10Ah. Может быть дополнен обоурдованием MSAN, GPON в интересах B2C.

  - Узел доступа A2

Активный узел, в виде уличного наземного шкафа ТУД Тип 4, соответствующего <Технические требования к ТУД2018>. Емкость ODF <72волокон. Узел комплектуется коммутатором агрегации, соответствующим <Технические требования к КА2018> и конструктивно подходящим для установки в ТУД, аплинк 1/10GE (определяется исходя из текущих потребностей ШПД абонентов узла по месту). Узел оснащается системой резервного электроснабжения 48V, АКБ емкостью 50Ah. Не предназначен для переноса станционного оборудования. Может быть дополнен оборудованием MSAN, GPON в интересах B2C (в этом случае допускается использование интерфейсных плат GE MSAN/OLT в качестве коммутаторов агрегации, при наличии положительных протоколов тестирования)

  - Узел доступа A3

Активный узел, уличный контейнер с системой кондиционирования, соответствующий <Технические требования к контейнерам 2012>, емкость ODF <144 волокон. Комплектуемый коммутатором агрегации, соответствующим <Технические требования к КА2018>, аплинк 1/10GE (определяется исходя из текущих потребностей ШПД абонентов узла по месту). Узел оснащается системой резервного электроснабжения 48V, АКБ емкостью 200Ah. Подходит для переноса станционного оборудования и установки прочего телекоммуникационного оборудования оборудования. Может быть дополнен оборудованием MSAN, GPON в интересах B2C (в этом случае допускается использование интерфейсных плат GE MSAN/OLT в качестве коммутаторов агрегации, при наличии положительных протоколов тестирования). Опционально может комплектоваться спутниковым модемом и антенной для установки на крышу.

  - Узел доступа A4

Активный узел, уличный контейнер с системой естественного охлаждения/приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующий <Технические требования к контейнерам 2019>, емкость ODF <144 волокон. Комплектуемый коммутатором агрегации, соответствующим <Технические требования к КА2018>, аплинк 1/10GE (определяется исходя из текущих потребностей ШПД абонентов узла по месту). Ограниченно подходит для переноса станционного и установки прочего телекоммуникационного оборудования (необходимо учесть температурные режимы оборудования). Может быть дополнен оборудованием MSAN, GPON в интересах B2C (в этом случае допускается использование интерфейсных плат GE MSAN/OLT в качестве коммутаторов агрегации, при наличии положительных протоколов тестирования). Опционально может комплектоваться спутниковым модемом и антенной для установки на крышу.

- Типовые узлы ОЗО

Внутриобъектовые клиентские узлы, граница сети Общества.

  - Узел ОЗО Д0

Узел устанавливаемый в сельские школы. Настенный шкаф с контроллером системы мониторинга, соответствующий <Технические требования к телекоммуникационным шкафам для узлов доступа>, устанавливаемый внутри помещения, оснащенный коммутатором доступа с портами PoE (портовой емкостью 8-24 порта), соответствующий <Технические требования к КДPOE2019>. В шкафу отсутствует система резервного энергоснабжения (оснащается ИБП). Так же, узел комплектуется 4 точками доступа wi-fi 2,4/5GHz  <Технические требования к точкам доступа wi-fi> для организации предоставления услуги беспроводного доступа и 2 IP камерами для внутриобъектового видеонаблюдения, соответствующим <Технические требования к IP камерам> Опционально, при возникновении потребности в сервисе, шкаф может дооснащаться крипто- и голосовым шлюзом

  - Узел ОЗО Д1

Узел устанавливаемый в городские школы. Настенный шкаф с контроллером системы мониторинга, соответствующий <Технические требования к телекоммуникационным шкафам для узлов доступа>, устанавливаемый внутри помещения, оснащенный коммутатором доступа с портами PoE (портовой емкостью 8-24 порта), соответствующий <Технические требования к КДPOE2019>. В шкафу отсутствует система резервного энергоснабжения (оснащается ИБП). Так же, узел комплектуется 12 точками доступа wi-fi 2,4/5GHz  <Технические требования к точкам доступа wi-fi> для организации предоставления услуги беспроводного доступа и 4 IP камерами для внутриобъектового видеонаблюдения, соответствующим <Технические требования к IP камерам>. Опционально, при возникновении потребности в сервисе, шкаф может дооснащаться крипто- и голосовым шлюзом

  - Узел ОЗО Д2

Узел большой емкости, устанавливаемый в крупные образовательные учреждения/городские школы. 2 настенных шкафа с контроллерами системы мониторинга, соответствующие <Технические требования к телекоммуникационным шкафам для узлов доступа>, устанавливаемые внутри помещения, оснащенные коммутаторами доступа с портами PoE (портовой емкостью 24 порта), и стандартными коммутаторами доступа, соответствующими <Технические требования к КД2019>. В шкафу отсутствует система резервного энергоснабжения (оснащается ИБП). Так же, узел комплектуется 12 точками доступа wi-fi 2,4/5GHz <Технические требования к точкам доступа wi-fi> для организации предоставления услуги беспроводного доступа и 12 IP камерами для внутриобъектового видеонаблюдения, соответствующим <Технические требования к IP камерам>. Опционально, при возникновении потребности в сервисе, шкаф может дооснащаться крипто- и голосовым шлюзом, а также другим телекоммуникационным оборудованием.

  - Узел ОЗО Д3

Узел устанавливаемый в фельдшерские акушерские пункты. Настенный шкаф с контроллером системы мониторинга, соответствующий <Технические требования к телекоммуникационным шкафам для узлов доступа>, устанавливаемый внутри помещения, оснащенный коммутатором доступа с портами PoE (портовой емкостью 8-24 порта), соответствующий <Технические требования к КДPOE2019>. В шкафу отсутствует система резервного энергоснабжения (оснащается ИБП). Так же, узел комплектуется 1 SIP телефоном, 1 точкой доступа wi-fi 2,4/5GHz <Технические требования к точкам доступа wi-fi> для организации предоставления услуги беспроводного доступа и 1 IP камерой для внутриобъектового видеонаблюдения, соответствующей <Технические требования к IP камерам>. Опционально, при возникновении потребности в сервисе, шкаф может дооснащаться крипто- и голосовым шлюзом.

  - Узел ОЗО Д4

Узел устанавливаемый в медсанчасти ФМБА. Настенный шкаф с контроллером системы мониторинга, соответствующий <Технические требования к телекоммуникационным шкафам для узлов доступа>, устанавливаемый внутри помещения, оснащенный коммутатором доступа с портами PoE (портовой емкостью 8-24 порта), соответствующий <Технические требования к КДPOE2019>. В шкафу отсутствует система резервного энергоснабжения (оснащается ИБП). Так же, узел комплектуется, 5 точками доступа wi-fi 2,4/5GHz <Технические требования к точкам доступа wi-fi> для организации предоставления услуги беспроводного доступа и 5 IP камерами для внутриобъектового видеонаблюдения, соответствующей <Технические требования к IP камерам>. Опционально, при возникновении потребности в сервисе, шкаф может дооснащаться крипто- и голосовым шлюзом

  - Узел ОЗО С0

Узел, предназначенный для установки спутникового модема, в виде уличного шкафа с естественным охлаждением. Оснащается системой автономного электроснабжения. Отдельно для организации спутникового канала для узлов сети доступа, не имеющих подключения к ВОЛС.

- Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

При измерении параметров ОВ следует руководствоваться следующими документами:

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

Перечень основных измерений на ВОЛС:

- Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт (суммарное затухание)

- Возвратные потери

- Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров)

- Километрическое затухание ОВ

- Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания)

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

- Патчкорды для присоединения средств измерений

- Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады

- Видеомикроскоп для определения состояния физических соединений

- Оптический рефлектометр на длины волн 1310/1550 нм, динамический диапазон не менее 35дБ

- Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310/1550 нм

- Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух и другие

- Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

- Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL)

- Параметры Ethernet и IP: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки,  потери пакетов

- Параметры сервисов (IPTV и т.п.)

Результаты измерений сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей

При проведении электрических измерений следует руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок». Измерению подлежат:

- Сопротивление растекания контура защитного;

- Металлосвязь оборудования УУЦН, ТД, ШЭ с контуром защитного заземления;

- Сопротивление изоляции силовых кабелей, напряжением до 1000В.

Электрические измерения проводят с использованием измерителей сопротивления заземления, мегомметров. Средства измерений  должны иметь действующие свидетельства о поверке.

- Требования к ЗИП

Для организации ЗИП отвечающим потребностям бесперебойной эксплуатации оборудования планировать закупки средств для обеспечения ЗИП в размере 3% от общего количества закупаемого в рамках проекта оборудования на один ЛТЦ.

Для коммутаторов концентрации не менее 2 единиц на каждый Региональный филиал.

Для коммутаторов доступа не менее 2 единиц на каждый ЛТЦ

Для шкафов климатических и шкафов доступа допускается приобретение в ЗИП оборудования ЭПУ и UPS в количестве не менее 1 комплекта на ЛТЦ.

- Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения и архивного хранение Департамента управления делами в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

После окончания срока действия или аннулирования данного документа подлинник может быть передан в архив или уничтожен в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

- Рассылка и актуализация

Периодическая проверка настоящей Политики осуществляется Директором департамента разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает директор Департамента разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Положение определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного Положения размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи». Ответственность за размещение, поддержание в актуальном состоянии Положения на Интранет-портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальной версии утвержденной Положения несет Департамент разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком».

- Приложение №1:

Технические требования к шкафам ЛПУ, приобретаемым в рамках реализации проекта

- Приложение №2:

Технические требования к коммутаторам доступа, приобретаемым в рамках реализации проекта