Приложение №2 Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: поставка опор стальных для нужд Региональных филиалов ПАО «Ростелеком» (зона поставки «Дальний Восток»).

- Требования к товару:

| № п/п | Описание позиции | Единица измерения | Описание товара, технические характеристики | Ориентировочная годовая потребность шт. (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 8 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 8 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |
| 2. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 6 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 6 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |

*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению в полном объёме, указанном в настоящей Документации. Заказчик имеет право заказать товар, как в меньшем, так и большем количестве от указанного ориентировочного объема.

- Условия поставки:

  - Периодичность поставок определяется Покупателем путем предоставления Заказов, по форме, установленной рамками Договора, в которых указывается наименование, количество, цена Товара, адрес доставки и разгрузки.

Минимальная сумма для одного заказа 150 000,00 рублей с учетом всех налогов и сборов. Максимальное количество пунктов доставки минимальной партии не должно превышать 3 места разгрузки.

  - Срок поставки Товара: в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Заказа обеими сторонами.

  - В стоимость Товара включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку и разгрузку по месту (адрес доставки) нахождения Покупателя.

  - Поставка Товара производится по адресам согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

- Гарантийный срок.

  - Гарантийный срок на Товар – не менее 5 лет.

  - Если в течение гарантийного срока Товар окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, либо заменить весь Товар на Товар, соответствующий условиям Договора в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим в следствии нарушения Покупателем условий хранения и правил эксплуатации Товара.

  - В случае устранения дефектов, замены Товара, гарантийных срок на данный Товар продлевается на срок, в течение которого устранялись дефекты или устанавливается со дня его замены.

  - Гарантийное обслуживание или замена Товара осуществляется по месту нахождения Товара. Все расходы, в том числе и транспортные, связанные с заменой поставленного Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

- Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 год с даты подписания.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Адреса Поставки

| № | МРФ | РФ | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дальний Восток | 01700.Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» | Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Центральная, д.1а, стр.1 |
| 2 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Центральная, д.1а, стр.1 |
| 3 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Большой Камень г. Большой Камень |
| 4 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г.Владивосток г.Владивосток ул. Черемуховая 9 |
| 5 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Владивосток ул.Лермонтова 57Б |
| 6 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Находка г. Находка, Находкинский пр-т 4а |
| 7 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Уссурийск с. Михайловка,ул. Ленинская, д. 44 |
| 8 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Покровка ,ул. Советов, д. 81 |
| 9 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Уссурийск, Советская 103 |
| 10 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Пограничный, ул. Гагарина, 12 |
| 11 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Западный с. Камень-Рыболов, ул. Пионеркая, 1а |
| 12 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Хороль, ул. Ленинская, 45б |
| 13 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Северный с. Новопокровка ул. Советская, д. 75а |
| 14 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 1а |
| 15 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Северо-Восточный п. Кавалерово, ул. Весенняя 2а (Кавалеровский район + ТЦТЭТ) |
| 16 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Дальнегорск, ул. Приморская 4г (Дальнегорский ГО) |
| 17 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Ольга, ул. Угловая 6 (Ольгинский район) |
| 18 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Терней, ул. Партизанская 80 (Тернейский район) |
| 19 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Пластун, ул. Лермонтова 42Б (Тернейский район) |
| 20 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Северо-Западный пгт. Кировский, ул. Ленинская, д. 49 |
| 21 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Дальнереченск,г. Дальнереченск, ул. Фадеева, д. 58 |
| 22 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Лесозаводск ул. Будника, д. 117 |
| 23 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ с. Яковлевка с. Чугуевка ул. 50 лет Октября, д. 182 |
| 24 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Яковлевка ул. Советская д.74 |
| 25 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Центральный г. Арсеньев ул Ленинская, 45 |
| 26 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Анучино ул. Лазо, 10 |
| 27 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Спасск Дальний ул. Борисова, 26 |
| 28 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с.Черниговка ул. 8 марта, 5 |
| 29 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Юго-Восточный с. Лазо, Ключевая 21 |
| 30 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Партизанск, ул. Центральная 1. |
| 31 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Юго-Западный пгт. Славянка ул. Молодежная 3 |
| 32 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Вольно-Надеждинское ул. Пушкина 53 |
| 33 | Дальний Восток | 01701.Приморский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Артем ул. Амурская 40 |
| 34 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Магадан, ул. Первомайская, д.31, склад №3, литера Р |
| 35 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Магадан г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 10 |
| 36 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | CE пгт.Эвенск р-н.Северо-Эвенский, пгт.Эвенск, ул.М.Амамич, д.5 |
| 37 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ пгт.Палатка пгт. Палатка, ул. Ленина, д. 82 |
| 38 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ пгт.Ягодное пгт. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 4а |
| 39 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт.Омсукчан пгт. Омсукчан, ул. Подгорная, д. 1а |
| 40 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт.Сеймчан р-н.Среднеканский, пгт.Сеймчан, ул.Чапаева, д.8 |
| 41 | Дальний Восток | 01702.Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт.Усть-Омчуг р-н.Тенькинский, пгт.Усть-Омчуг, ул.Мира, д.18 |
| 42 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 74 |
| 43 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Петропавловск - Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 1 |
| 44 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Елизово г. Елизово, ул. Завойко, д. 8 |
| 45 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 30 |
| 46 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Мильково с. Мильково, ул. Ленинская, д. 13 |
| 47 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ п. Ключи п. Ключи, ул. Кирова, д. 77 |
| 48 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Козыревск, ул. Советская, д. 72а |
| 49 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 23 |
| 50 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Соболево с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 15 |
| 51 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Тигиль с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 34 |
| 52 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 12 |
| 53 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Тиличики с. Тиличики, ул. Советская, д. 13 |
| 54 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Усть-Большерецк с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 12 |
| 55 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 3 |
| 56 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Эссо с. Эссо, ул. Советская, д. 3 |
| 57 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ п. Оссора п. Оссора, ул. Советская, д. 31 |
| 58 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Каменское с. Каменское, ул. Чубарова, д. 18 |
| 59 | Дальний Восток | 01703.Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Никольское с. Никольское, ул. Гагарина, д. 6 |
| 60 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 13, склад 2 |
| 61 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Восточный г. Райчихинск, ул. Победы, д. 13 |
| 62 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | п.Бурея, Октябрьская 182 |
| 63 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт.Архара, Ленина 74 |
| 64 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт.Прогресс, ул.Набережная 30А |
| 65 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Завитинск, ул.Куйбышева 28 |
| 66 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Благовещенск г. Благовещенск ул. Пионерская,40 |
| 67 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Зея г. Зея, ул. Мухина, д. 186 |
| 68 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Свободный г. Свободный, ул. Зейская, д. 38 |
| 69 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Тында г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 55 |
| 70 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сковородино, ул. Победы, д. 46 |
| 71 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Экимчан пгт. Экимчан, ул. Центральная, д. 35 |
| 72 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Февральск, ул. Енисейская, д. 3 |
| 73 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 38 |
| 74 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Южный с. Константиновка, ул. Ленина, д. 68 |
| 75 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Тамбовка, ул. 50 лет Октября, д. 23б |
| 76 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Поярково, ул. Советская, д. 8 |
| 77 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Центральный г. Белогорск, ул. Кирова, д. 257 |
| 78 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Ивановка, ул. Ленина, д. 152 |
| 79 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Екатеринославка, ул. Пионерская, д. 21 |
| 80 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Серышево, ул. Комсомольская, д. 10 |
| 81 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Ромны, ул. Гагарина, д. 22 |
| 82 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | ЦЭ г. Шимановск, ул. Плеханова, д. 30 |
| 83 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 40 |
| 84 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Магдагачи, ул. Ленина, д. 50 |
| 85 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сковородино, ул. Победы, д. 4 |
| 86 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 55 |
| 87 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Февральск, ул. Школьная, д. 1 |
| 88 | Дальний Восток | 01704.Амурский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д. 172 |
| 89 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира 2/5 |
| 90 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск ул. Пуркаева 78 |
| 91 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Углегорск г. Углегорск, ул. Победы, д. 138 |
| 92 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Южный г.Анива, ул. Ленина, д. 42 |
| 93 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | Г. Корсаков, ул. Корсаковская, д. 20 |
| 94 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | Г. Долинск, ул. Долинская, д. 12 |
| 95 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Западный г. Невельск, ул. Советская, д. 70 |
| 96 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Холмск, пл. Ленина, д. 5 |
| 97 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Томари, ул. Садовая, д. 25 |
| 98 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт .Южно-Курильск пгт .Южно-Курильск п. Горячий Пляж, д. 12 |
| 99 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Северо-Курильск г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 40 |
| 100 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Центральный г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 27/1 |
| 101 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Макаров, ул. Милютина, д. 19 |
| 102 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 13 |
| 103 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Северный г. Александровск-Сахалинский, ул. Красноармейская, д. 36а |
| 104 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 63 |
| 105 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Ноглики пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 19 |
| 106 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Оха г. Оха, ул. Ленина, д. 26 |
| 107 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Курильск г. Курильск, ул. Сахалинская, д. 8б |
| 108 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | ЛУ г. Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск; Пуркаева 57Б. |
| 109 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт. Тымовское; пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 104 |
| 110 | Дальний Восток | 01705.Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» | Группа организации эксплуатации г.Южно-Сахалинск; Пуркаева 57Б. |
| 111 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Хабаровск, пер. Производственный 12 ш |
| 112 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Хабаровск г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 113 |
| 113 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ Хабаровский район г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 113 |
| 114 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Комсомольск-на-Амуре г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Мира, д. 27 |
| 115 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ Комсомольский район с. Селихино, ул. Комсомольская, д. 5а |
| 116 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Амурск г.Амурск, пр-кт.Комсомольский, д.11а |
| 117 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ и.им.П.Осипенко с. им П.Осипенко, пер. Почтовый, д. 3а |
| 118 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Троицкое с. Троицкое, ул. Калинина, д. 98 |
| 119 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ Вяземский г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 11 |
| 120 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Бикин г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 47 |
| 121 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ рп. Переясловка рп. Переяславка, ул. Ленина, д. 37 |
| 122 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Билибино г. Билибино, ул. Ленина, д. 9 |
| 123 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Певек г. Певек, ул. Советская, д. 11 |
| 124 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Провидения пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 26 |
| 125 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Эгвекинот пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 10 |
| 126 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Лаврентия с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 22 |
| 127 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Анадырь г. Анадырь, ул. Ленина, д. 20 |
| 128 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ г. Облучье (ЕАО) г. Облучье, ул. Пролетарская, д. 24 |
| 129 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ пгт. Смидович п. Смидович, ул. Пионерская, д. 28 |
| 130 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Биробиджан г. Биробиджан, пр-кт. 60-летия СССР, д. 16 |
| 131 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ с. Амурзет с. Амурзет, ул. Ленина, д. 23 |
| 132 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ с. Богородское с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 37 |
| 133 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Николаевск-на-Амуре г. Николаевск-на-Амуре, ул. Александрова, д. 12 |
| 134 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ Аян с. Аян, ул. Вострецова, д. 43 |
| 135 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ рп. Чегдомын рп. Чегдомын, ул. Строительная, д. 10 |
| 136 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ Ванино рп. Ванино, ул. 4-я линия, д. 1 |
| 137 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ г. Советская Гавань г. Советская Гавань, ул. Пионерская, д. 10 |
| 138 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СУ Чумикан с. Чумикан, ул. Шестакова, д. 4 |
| 139 | Дальний Восток | 01706.Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» | СЦ рп.Охотск рп. Охотск, ул. Больничная, д. 9а |
| 140 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 64, корп. 2 |
| 141 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678030, Республика Саха (Якутия), Горный район, с.Бердигестях, ул.Ленина, д.7 |
| 142 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678450 Республика Саха (Якутия) г.Нюрба ул.Степана Васильева дом 77 |
| 143 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Ленина 47 |
| 144 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678230, Республика Саха (Якутия), с.Верхневилюйск, ул.Советская дом 10 |
| 145 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678770 Республика Саха (Якутия) п. Зырянка ул. Связи 4/1 |
| 146 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678830 Республика Саха (Якутия) пгт.Черский ул.Пушкина, дом 22 |
| 147 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678000 Республика Саха (Якутия) г.Покровск ул.Николаева дом 8 |
| 148 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678300, Республика Саха (Якутия), п. Сангар, ул. Ленина,23 |
| 149 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678650 Республика Саха (Якутия) с.Ытык-Кюель ул.Ленина дом 34 |
| 150 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678330. Республика Саха (Якутия) п. Жиганск Октябрьская 12 Б |
| 151 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 674100 Республика Саха (Якутия) г.Олекминск ул. Спасская 23/1 |
| 152 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678380 Республика Саха (Якутия) Намский улус, с. Намцы, ул. Ленина, д.4 |
| 153 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678440 Республика Саха (Якутия) с.Саскылах ул.Мира.17 |
| 154 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678174 Республика Саха (Якутия) г.Мирный ул.Ойунского дом 39 |
| 155 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678580 Республика Саха (Якутия) с. Батагай-Алыта ул.Ленина дом 33 |
| 156 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан ул.10 лет Якутии, д.33 |
| 157 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678450 Республика Саха (Якутия) г. Среднеколымск ул.Николаева дом 9 А |
| 158 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678890 РС (Я) п. Белая Гора ул. Строителей 2 |
| 159 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678600, Республика Саха (Якутия), с. Амга, ул. Ленина, д. 13 |
| 160 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678400 Республика Саха (Якутия) п.Тикси,ул.Больничная,д.2А |
| 161 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678720 Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос. Хандыга, ул. Магаданская , дом 16 |
| 162 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678670Республика Саха (Якутия) с. Чурапча ул. К.Маркса дом 21 |
| 163 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678070 Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Майинская, д. 3 |
| 164 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678629 Республика Саха (Якутия) , Усть-Майский улус, поселок Усть-Мая, ул.Горького, д.42А |
| 165 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678480 Республика Саха (Якутия) с. Оленек ул. Октябрьская д. 33 |
| 166 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678540 Республика Саха (Якутия) г.Депутатский ул.Центральная дом 5 |
| 167 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678500 Республика Саха (Якутия) п. Батагай ул. Ногина,22 |
| 168 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678960 Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри, пр.Ленина, 3 |
| 169 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678450 Республика Саха (Якутия) г.Ленск Победы 30 |
| 170 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678730 Республика Саха (Якутия) пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д. 8 |
| 171 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678800 Республика Саха (Якутия) п. Чокурдах, ул. 50 лет СССР, д. 17 |
| 172 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678860 Республика Саха (Якутия) с. Хонуу, ул. Капитана Елкина, д. 8 |
| 173 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678450 Республика Саха (Якутия) с. Сунтар ул. Ленина д. 29 |
| 174 | Дальний Восток | 01708.Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» | 678350 Республика Саха (Якутия) с. Борогонцы, ул. Ленина, д. 28/1 |

* Покупатель имеет право изменить Адрес Поставки в пределах указанных населенных пунктов.