Приложение №5 Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: поставка опор стальных для нужд Региональных филиалов ПАО «Ростелеком» (зона поставки «Урал»).

- Требования к товару:

| № п/п | Описание позиции | Единица измерения | Описание товара, технические характеристики | Ориентировочная годовая потребность шт. (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 8 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 8 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |
| 2. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 6 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 6 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |

*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению в полном объёме, указанном в настоящей Документации. Заказчик имеет право заказать товар, как в меньшем, так и большем количестве от указанного ориентировочного объема.

- Условия поставки:

  - Периодичность поставок определяется Покупателем путем предоставления Заказов, по форме, установленной рамками Договора, в которых указывается наименование, количество, цена Товара, адрес доставки и разгрузки.

Минимальная сумма для одного заказа 150 000,00 рублей с учетом всех налогов и сборов. Максимальное количество пунктов доставки минимальной партии не должно превышать 3 места разгрузки.

  - Срок поставки Товара: в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Заказа обеими сторонами.

  - В стоимость Товара включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку и разгрузку по месту (адрес доставки) нахождения Покупателя.

  - Поставка Товара производится по адресам согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

- Гарантийный срок.

  - Гарантийный срок на Товар – не менее 5 лет.

  - Если в течение гарантийного срока Товар окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, либо заменить весь Товар на Товар, соответствующий условиям Договора в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим в следствии нарушения Покупателем условий хранения и правил эксплуатации Товара.

  - В случае устранения дефектов, замены Товара, гарантийных срок на данный Товар продлевается на срок, в течение которого устранялись дефекты или устанавливается со дня его замены.

  - Гарантийное обслуживание или замена Товара осуществляется по месту нахождения Товара. Все расходы, в том числе и транспортные, связанные с заменой поставленного Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

- Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 год с даты подписания.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Адреса Поставки

| № | МРФ | РФ | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | 625001, г. Тюмень, ул. Полевая, д. 102 |
| 2 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | 640011, г. Курган, ул. Мичурина, д. 1 |
| 3 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г.Шадринск, ул.Батуринская, д.25а |
| 4 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | с. Кетово, ул. Космонавтов, 40 |
| 5 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г. Куртамыш ул. Свободы 4 |
| 6 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г. Курган, ул. Мичурина, 1 |
| 7 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г. Тюмень, ул. Олимпийская, 39 |
| 8 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г. Тюмень, ул. Полевая, 102/1 |
| 9 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | Тобольск, ул.Чехова, 14 |
| 10 | Урал | 01501.Филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | г.Ишим ул. Центральная, 77 |
| 11 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 45 |
| 12 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Лысьва, пр Победы 40 Бти СЦ для крупногаб. грузов Багратиона, д.3 |
| 13 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Кунгур, ул.Красная 15 для крупногаб. грузов Березовский тракт -3а |
| 14 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Кизел, ул. Советская, д. 13 |
| 15 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Березники,ул. Потемина ,4а СЦ |
| 16 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д. 17 |
| 17 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Чердынь, ул.Сарапулова, д.6 |
| 18 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Красновишерск, ул.Дзержинского, д.8 |
| 19 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Оса, Советская 160 |
| 20 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | с.Барда, ул.Советская, д.15 |
| 21 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | с.Уинское, ул.Кирова, д.7 |
| 22 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | рп.Октябрьский, ул.Трактовая, д.16 |
| 23 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Чернушка , Юбилейная 7 для крупногаб. грузов ул. Луначаркого, д. 71 |
| 24 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | с.Елово, ул.Карла Маркса, д.14б |
| 25 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Чайковский, Советская 19 Для выгрузки опор: с. Фоки, ул. Красная 22, или г. Чайковский без улицы, РТПС, или п. Куеда, ул. Советская 2а |
| 26 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Очер , ул. Носкова д.43. |
| 27 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Кудымкар, 50 л Октября для крупногаб. грузов ул.Автозаправочная д.7 |
| 28 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Краснокамск, Мира 14 |
| 29 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Новые Ляды, Мира,3 > железнодорожная 24 ( гаражный кооператив без адреса) |
| 30 | Урал | 01502.Пермский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Добрянка, Победы 18 |
| 31 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д. 2 |
| 32 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Екатеринбург, Индустрии, 56а |
| 33 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Екатеринбург, Испанских рабочих, 27 |
| 34 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Екатеринбург, Посадская, 48а |
| 35 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 56а |
| 36 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123а |
| 37 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 53а |
| 38 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29 |
| 39 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Сысерть ул. Новая 8 |
| 40 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сухой Лог, ул. Пушкинская 1 |
| 41 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Каменск-Уральский. Ул.Красных Орлов 1а |
| 42 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | пгт.Белоярский, ул. Юбилейная, 13 |
| 43 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г.Асбест, ул.Ленинградская, д.26 |
| 44 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Ирбитский р-н , п.г.т. Пионерский , ул. Ожиганова ,9 |
| 45 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 46 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 47 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 48 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 49 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 50 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 101 |
| 51 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Ревда, ул. Чехова, д. 44 |
| 52 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Полевской, ул. Декабристов, д. 6 |
| 53 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | п.Шаля, ул.Кирова 41 а |
| 54 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Первоуральск ул. Физкультурников стр. 6 |
| 55 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 36 |
| 56 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Березовский ул. Шиловская 7 |
| 57 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Нижний Тагил, Первомайская 52а |
| 58 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Талицкий р-н г.Талица ул. Ленина 106 |
| 59 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 25 |
| 60 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Слободо-Туринский р-н, с. Туринская Слобода, ул. Ленина 2 |
| 61 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Тавда ул. Ленина, д. 75 |
| 62 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Байкаловский р-н, с. Байкалово, ул. Мальгина, 56 |
| 63 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Артемовский, ул. Мира, д. 19 |
| 64 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | Туринский район г.Туринск ул.Революции,51 |
| 65 | Урал | 01504.Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 51 |
| 66 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43А |
| 67 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Чебаркуль, ул. Мира, 24 |
| 68 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Кыштым ул. Ленина, д.4 |
| 69 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Миасс ул. Пролетарская, 13 |
| 70 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Миасс ,ул. Романенко, 44 |
| 71 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Касли ул.Ленина, д.32 |
| 72 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. В-Уфалей ул.Прямицына, д.37 |
| 73 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Уйское ул.Пионерская, д.19 |
| 74 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Нязепетровск ул.Свердлова, д.18 |
| 75 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Южноуральск ул. Советская, 112 |
| 76 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Октябрьское ул.Набережная, 5 |
| 77 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Пласт ул. Октябрьская, 29А |
| 78 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Коркино ул. Мира, 36 |
| 79 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Еткуль ул. Первомайская, 2 |
| 80 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Еманжелинск ул. Энгельса, 19А |
| 81 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Увельский ул. Привокзальная, 2 |
| 82 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Троицк ул. Ленина, 69А |
| 83 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сатка ул. Пролетарская 43 |
| 84 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Трехгорный (ЗАТО) |
| 85 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Катав-Ивановск ул.Ст.Разина 16 |
| 86 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Усть-Катав ул.Рабочая, д.25 |
| 87 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Аша ул. Ленина 44 |
| 88 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Златоуст ул. Береговая Тесьминская , 1 |
| 89 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Куса ул. Индустриальная 12а |
| 90 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Магнитогорск Сталеваров, 3 |
| 91 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г .Магнитогорск К.Маркса 147/3 |
| 92 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Карталы, Братьев Кашириных, 1 |
| 93 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Агаповка, Дорожная, 54а |
| 94 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Кизильское, Красноармейская, 73А |
| 95 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Варна, ул. Советская, д. 131 |
| 96 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Чесма, Ленина, 90 |
| 97 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Верхнеуральск, Ленина, 51 а |
| 98 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | с. Фершампенуаз, К.Маркса, 40/1 |
| 99 | Урал | 01505.Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Бреды, 1-ое Мая, 28 |
| 100 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 60 |
| 101 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 624030, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Белоярский, ул.Центральная, д.12 |
| 102 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628671, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Лангепас, ул.Ленина, д.23а, корп.2 |
| 103 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Радужный, мкр.1, д.45 |
| 104 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628140, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., р-н.Березовский, пгт.Березово, ул.Ленина, д.23а |
| 105 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.17 |
| 106 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Нефтеюганск, мкр.2, д.27 |
| 107 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628187, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Нягань, ул.Интернациональная, д.48 |
| 108 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., р-н.Советский, г.Советский, ул.Киевская, д.26 |
| 109 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Урай, ул.Ленина, д.61 |
| 110 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628690,Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО,г.Мегион,ул.Нефтяников д.10 |
| 111 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628609,Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО., г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 10 П |
| 112 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 15 |
| 113 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | 628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г.Нефтеюганск, мкр.2, д.27 |
| 114 | Урал | 01507.Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Пыть-Ях, мкр. 3 Кедровый, д. 67, строение а |
| 115 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком» | 629002, г. Салехард, ул. Гаражная, д. 6 |
| 116 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком» | 629306, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 6 |
| 117 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | 629802, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 70А |
| 118 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Ноябрьск проспект Мира д.70А |
| 119 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Южная магистраль,29 |
| 120 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаражная д. 22 |
| 121 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 8 |
| 122 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Муравленко, ул. Новоселов, д. 7 |
| 123 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Губкинский, мкр. № 4, д. 25 |
| 124 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 37 |
| 125 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Студенческая, д. 38 |
| 126 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 13 |
| 127 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 15 |
| 128 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, с. Мужи, ул. Республики, д. 29 |
| 129 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 29 |
| 130 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | Муравленко |
| 131 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | Губкинский |
| 132 | Урал | 01508.Ямало-Ненецкий филиал ПАО «Ростелеком" | с. Аксарка ул. Первомайская 22 |

* Покупатель имеет право изменить Адрес Поставки в пределах указанных населенных пунктов.