Приложение №6 Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: поставка опор стальных для нужд Региональных филиалов ПАО «Ростелеком» (зона поставки «Центр»).

- Требования к товару:

| № п/п | Описание позиции | Единица измерения | Описание товара, технические характеристики | Ориентировочная годовая потребность шт. (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 8 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 8 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |
| 2. | Стальная электросварная прямошовная опора с антикоррозийной обработкой 6 м. | шт. | Стальная опора предназначена для установки в грунт на воздушных линиях связи и размещения на них волоконно-оптических и медножильных кабелей. Характеристики: Высота опоры, м.: 6 Диаметр, D, мм (наружный): не менее 102, не более 108 Толщина стенки, мм: 3,5 – 4 Защита от коррозии: - антикоррозийный слой – оцинкована Конструкция опоры представляет собой прямошовную стальную трубу, произведенную в соответствие с ГОСТ 10705-80 и оцинкованную методом горячего оцинкования, диаметром от 102 мм до 108 мм, с толщиной стенки от 3,5 мм до 4мм. Марка стали трубы Ст1-3сп/пс. Конструкция должна иметь антикоррозийную обработку в виде оцинковки с внешней, внутренней и торцевой стороны изделия. Оцинкованное покрытие не должно иметь пузырей, отслоений от основного материала и различных включений (окислы, шихты, гартцинка). Покрытие должно быть сплошным. Толщина слоя должна быть не менее 40 мкм. Торцы опоры должны быть закрыты пластиковой крышкой и исключать попадание влаги внутрь трубы. Антикоррозийная защита металлических конструкций должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 | 300 |

*Информация о количестве товара имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению в полном объёме, указанном в настоящей Документации. Заказчик имеет право заказать товар, как в меньшем, так и большем количестве от указанного ориентировочного объема.

- Условия поставки:

  - Периодичность поставок определяется Покупателем путем предоставления Заказов, по форме, установленной рамками Договора, в которых указывается наименование, количество, цена Товара, адрес доставки и разгрузки.

Минимальная сумма для одного заказа 150 000,00 рублей с учетом всех налогов и сборов. Максимальное количество пунктов доставки минимальной партии не должно превышать 3 места разгрузки.

  - Срок поставки Товара: в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Заказа обеими сторонами.

  - В стоимость Товара включены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку и разгрузку по месту (адрес доставки) нахождения Покупателя.

  - Поставка Товара производится по адресам согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

- Гарантийный срок.

  - Гарантийный срок на Товар – не менее 5 лет.

  - Если в течение гарантийного срока Товар окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, либо заменить весь Товар на Товар, соответствующий условиям Договора в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим в следствии нарушения Покупателем условий хранения и правил эксплуатации Товара.

  - В случае устранения дефектов, замены Товара, гарантийных срок на данный Товар продлевается на срок, в течение которого устранялись дефекты или устанавливается со дня его замены.

  - Гарантийное обслуживание или замена Товара осуществляется по месту нахождения Товара. Все расходы, в том числе и транспортные, связанные с заменой поставленного Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

- Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 год с даты подписания.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Адреса Поставки

| № | МРФ | РФ | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦ | 01000.Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» | г. Москва, 1-й Котляковский пер, д.1. стр.1 |
| 2 | Центр | 01100.МРФ Центр ПАО «Ростелеком» | г. Москва, 1-й Котляковский пер, д.1. стр.1 |
| 3 | Центр | 01100.Макрорегиональный филиал Центр ПАО «Ростелеком» | 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок 1А с1 |
| 4 | Центр | 01100.Макрорегиональный филиал Центр ПАО «Ростелеком» | 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2А |
| 5 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2А |
| 6 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Балашиха, пр-кт. Ленина, д. 26 |
| 7 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Видное, Советская д. 19 |
| 8 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Воскресенск, Советская д.15 |
| 9 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г.Дмитров, Пушкинская д.5 |
| 10 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г.Клин.ул. Ленинградская, д. 10/7, строение 2 |
| 11 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г.Коломна ул. Дзержинского, д. 98, каб. 303А |
| 12 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 13а, каб. 610 |
| 13 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Красногорск, ул. Кирова, д. 30а |
| 14 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Люберцы, ул. Московская, д. 17, каб. 601 |
| 15 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Мытищи, пр-кт. Олимпийский, д. 13, корп. 5 |
| 16 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Наро-Фоминск ул. Маршала Жукова Г.К., д. 11 |
| 17 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Ногинск ул. 3-го Интернационала, д. 74 |
| 18 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Одинцово ул. Говорова, д. 10б |
| 19 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Орехово-Зуево Муранова д.6 |
| 20 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Подольск ул. Комсомольская, д. 5 |
| 21 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Пушкино Чехова 20 |
| 22 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Раменское Гурьева 7 |
| 23 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Реутов пр-кт. Юбилейный, д. 29 |
| 24 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | Серпухов, ул. Джона Рида, д. 18, |
| 25 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Ступино, ул. Чайковского, д. 50 |
| 26 | Центр | 01109.МРФ Центр (о) ПАО "Ростелеком" | г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23 |
| 27 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | 308015, г. Белгород, пер. Свободный, д. 1 |
| 28 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., г.Белгород, б-р.Народный, д.19 |
| 29 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., р-н.Волоконовский, п.Волоконовка, ул.Ленина, д.23 |
| 30 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., р-н.Новооскольский, г.Новый Оскол, ул.1 Мая, д.19 |
| 31 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., г.Губкин, ул.Комсомольская, д.5 |
| 32 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр.Солнечный, д.34 |
| 33 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., р-н.Яковлевский, г.Строитель, ул.Ленина, д.22 |
| 34 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., р-н.Борисовский, п.Борисовка, ул.Советская, д.8 |
| 35 | Центр | 01101.Белгородский филиал ПАО «Ростелеком» | Белгородская обл., г.Белгород, пер.Свободный, д.1 |
| 36 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | 241004, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 99К |
| 37 | Центр | 01110.Филиал в Брянской и Орловской областях (Ор) ПАО «Ростелеком» | 241004, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 99К |
| 38 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 8 |
| 39 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 129 |
| 40 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г.Клетня, ул.Советская д.3 |
| 41 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | п.Дубровка , ул.Победы д.1 |
| 42 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 40 |
| 43 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 50 |
| 44 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | п. Суземка, ул. Вокзальная, д. 45 |
| 45 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | п.Локоть, пр-т Ленина , д.7 |
| 46 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 |
| 47 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Почеп, ул. Мглинская, д. 1а |
| 48 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 64 |
| 49 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Мценск, ул. Мира, д. 37 |
| 50 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 8 |
| 51 | Центр | 01102.Филиал в Брянской и Орловской областях (Бр) ПАО «Ростелеком» | пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 30 |
| 52 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 23А |
| 53 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | 153011, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 92 |
| 54 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Кинешма ул.Менделеева, 15 |
| 55 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Шуя пл.Ленина, д 4 |
| 56 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Приволжск ул.Советская д.2а |
| 57 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Иваново, ул.Громобоя,23а |
| 58 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Иваново, ул.Громобоя,23а |
| 59 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г.Тейково, ул.Гвардейская,3 |
| 60 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Судогда, ул. Ленина, д. 21, каб. 8 |
| 61 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 21а, каб. 32 каб.33 |
| 62 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 2, каб. 11 (111) |
| 63 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Камешково, ул. Свердлова, д. 16, каб. ЛАЗ |
| 64 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 22, каб. 303 |
| 65 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Вязники, ул. Большая Московская, д. 62, каб. 12 |
| 66 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Гороховец, ул. Ленина, д. 14, каб. 18 |
| 67 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Собинка, ул. Чайковского, д. 7, каб. б/н |
| 68 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Петушки, ул. Ленина, д. 37, каб. б/н |
| 69 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, каб. 17 |
| 70 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 9А, каб. 40 |
| 71 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 26, каб. 13 |
| 72 | Центр | 01104.Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | г. Суздаль, пл. Красная, д. 3, каб. 12 |
| 73 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 46 |
| 74 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Народная 38-а |
| 75 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская обл., г.Лиски, пер. Б Красноармейский, 8а |
| 76 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская обл., с.Новая Усмань ул.Ленина 209 |
| 77 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. 40 лет Октября, д. 3б |
| 78 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская область г Россошь пл Ленина 8 |
| 79 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская область г.Семилуки ул.Дзержинского,12 |
| 80 | Центр | 01105.Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» | Воронежская обл., Таловский р-н, р.п. Таловая, пр. Свободы, 45 |
| 81 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | 241004, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 99К |
| 82 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Калуга, ул. Театральная, д. 38 |
| 83 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Кондрово, ул. Ленина, д. 36 |
| 84 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 123 |
| 85 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 105 |
| 86 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Киров, ул. Пролетарская, д. 34 |
| 87 | Центр | 01106.Калужский филиал ПАО «Ростелеком» | г. Людиново, ул. Московская, д. 3 |
| 88 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | 308015, г. Белгород, пер. Свободный, д. 1 |
| 89 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., г.Железногорск, ул.Курская, д.35 |
| 90 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., г.Курск, ул.Радищева, д.26 |
| 91 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., г.Курчатов, ул.Мира, д.14 |
| 92 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., р-н.Рыльский, г.Рыльск, пл.Советская, д.28 |
| 93 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., Тимский р-н, прт Тим,ул. М.Горького,д.14а |
| 94 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., р-н.Суджанский, г.Суджа, пл.Советская, д.12 |
| 95 | Центр | 01107.Курский филиал ПАО «Ростелеком» | Курская обл., г.Курск, ул.50 лет Октября, д.118а |
| 96 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | 398024, г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, 2А |
| 97 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | Липецкая обл., г.Елец, ул.Ленина, д.80а |
| 98 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | Липецкая обл., р-н.Грязинский, г.Грязи, ул.Советская, д.63 |
| 99 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | Липецкая обл., р-н.Данковский, г.Данков, пер.Спортивный, д.4, корп.2 |
| 100 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | Липецкая обл., р-н.Тербунский, с. Тербуны, ул. Ленина, д.106а |
| 101 | Центр | 01108.Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» | Липецкая обл., р-н.Лебедянский, г.Лебедянь, ул.Ленина, д.10 |
| 102 | Центр | 01111.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Р) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл, Рязанский р-н, н.п. Поляны, ул. Терехина д. 51, г. Рязань, ул. Свободы, д.36 |
| 103 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл, Рязанский р-н, н.п. Поляны, ул. Терехина д. 51, г. Рязань, ул. Свободы, д.36 |
| 104 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., н.п. Поляны, ул. Терехина д. 51 |
| 105 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл, г.Касимов, Ленина 13 |
| 106 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Скопинский, г. Скопин, ул. Комсомольская, д 1 |
| 107 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Ряжский, г. Ряжск, ул. К. Маркса, д 46 |
| 108 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Кораблинский, г. Кораблино, ул. Маяковского, д 33 |
| 109 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Милославский, р.п. Милославское, ул. Центральная, д 35 |
| 110 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Сараевский, р.п. Сараи, ул. Ленина, д 115 |
| 111 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Ухоловский, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д 24а |
| 112 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Ал-Невский, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д 44в |
| 113 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., р-н Сапожковский, р.п. Сапожок, кл. Советская, д 18 |
| 114 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Рязанская обл., Рязанский район, н.п. Поляны, ул. Терехина, 51 |
| 115 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | Г. Сасово, м-н Южный, д.43 |
| 116 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | г. Шацк. Ул. Комсомольская, д.1 |
| 117 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | р.п. Чучково, ул. Новая, д.3 |
| 118 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | р.п. Шилово, ул. Советская, д.вз |
| 119 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | р.п. Ермишь, ул. Московская, д. |
| 120 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | р.п. Кадом, ул. Красной Армии, д. |
| 121 | Центр | 01115.Филиал в Тульской и Рязанской областях (Т) ПАО «Ростелеком» | р.п. Путятино, ул. Дзержинского. Д. |
| 122 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | 214005, г. Смоленск, Московское шоссе, д. 69Б |
| 123 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 66 |
| 124 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 2 |
| 125 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Вязьма, пл. Ефремова, д. 1/2 |
| 126 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 1 |
| 127 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Починок, ул. Кирова, д. 10 |
| 128 | Центр | 01112.Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 25 |
| 129 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | 392036, г. Тамбов, ул. Каваллерийская, д. 10 |
| 130 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Свободы, д.10 |
| 131 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Мичуринск, ул.Революционная, д.56 |
| 132 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Моршанск, ул.Интернациональная, д.31 |
| 133 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Рассказово, ул.Гагарина, д.2а |
| 134 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Интернациональная, д.9 |
| 135 | Центр | 01113.Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» | Тамбовская обл., г.Уварово, ул.Шоссейная, д.35 |
| 136 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 17 |
| 137 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | г. Ржев ул. Ленина дом 1 |
| 138 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | г. Нелидово ул. Мира дом 3 |
| 139 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | Г. Кимры ул. Володарского дом 18. |
| 140 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | г. Бежецк ул. Тверская дом 42 |
| 141 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | Тверь,ул. Садовая д.68 |
| 142 | Центр | 01114.Тверской филиал ПАО «Ростелеком» | Тверь,переулок Южный дом 7 |
| 143 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | 150020, г. Ярославль, проезд Связистов, д. 6А |
| 144 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область Кострома ул.Подлипаева строение 1 |
| 145 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область Кострома ул.Деминская строение 1 |
| 146 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область д. Лаврово тер. Телецентр д. 5 |
| 147 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область г.Буй, пл. Революции д. 5 |
| 148 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область г.Шарья, ул. Ольги Степановой д. 60 |
| 149 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Костромская область г.Мантурово, ул. Центральная д. 41в |
| 150 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославль ул.Володарского 48 |
| 151 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская область д..Шопша |
| 152 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская область г. Рыбинск Захарова 14. |
| 153 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская областьг. Тутаев ДЕМЕНТЬЕВА 11 |
| 154 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская область п.г Пречистое ВОЛОГОДСКАЯ 41 |
| 155 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская областьг. Данилов ШАРОХИНА Д13 |
| 156 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская областьг. Любим ЛЕНИНА 19 |
| 157 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская область г. Переславль ул Свободы д.1 |
| 158 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская областьг. Ростов ул.Северная 2а |
| 159 | Центр | 01116.Филиал в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» | Ярославская областьг.Углич ш. Рыбинское, д. 2а |

* Покупатель имеет право изменить Адрес Поставки в пределах указанных населенных пунктов.