Техническое задание на поставку патч кордов

Лот №3 Поставка патч-кордов для нужд Макрорегионального филиала Юг ПАО «Ростелеком»

- Перечень товаров, описание конструкции указаны в Приложении №1 к Техническому заданию. Распределение по филиалам поставки, предельные цены указаны в Приложении №2.

- НМЦ 1 039 475 (Один миллион тридцать девять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек) без НДС.

- Поставляемые товары должны соответствовать Техническому заданию к оптическим шнурам (Приложение №1 к Техническому заданию).

- В составе заявки должно быть представлено описание предлагаемой продукции и/или конструкторская документация на каждое изделие.

- Поставка осуществляется до складов региональных филиалов Заказчика, указанных в Приложение № 3 к Техническому заданию.

- Максимальный Срок доставки каждой Партии Товара, который Стороны вправе согласовать в рамках Заказа, не может превышать 14 рабочих дней с даты подписания Договора.

- Территория доставки указана в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

- Погрузка/Разгрузка и транспортировка товара осуществляется за счет поставщика в соответствии с правилами перевозки грузов до пунктов, указанных в договоре.

- Маркировка на кабеле должна содержать:

- название кабеля;

- рекомендацию/стандарт, которой соответствует волокно;

- информацию о низкодымной, безгалогенной оболочке (LSZH);

- дату изготовления.

10. Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от повреждения и коррозии при доставке и последующих с ним работ

Приложение №1

к Техническому заданию

| Наименование | Тип волокна | Тип исполнения |
| --- | --- | --- |
| Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 3м | SM | simplex |
| Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM simplex 2мм 3м | SM | simplex |
| Шнур оптический стандартный SC/UPC-SC/UPC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 2мм 1м | SM | simplex |
| Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 1м | SM | simplex |
| Шнур оптический дроп SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 0.15кН simplex 2x3мм 50м | SM | simplex |

Приложение №2

к Техническому заданию

| № | МРФ | РФ | Название позиции, тип волокна, тип исполнения | Ед. из. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, установленная Заказчиком, за 1 ед., рублей без НДС * | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МРФ ЮГ | Ставропольский | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 3м | ШТ | 5600 | 61,50 | 344 400,00 |
| 2 | МРФ ЮГ | Кабардино-Балкарский | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 3м | ШТ | 2400 | 61,75 | 148 200,00 |
| 3 | МРФ ЮГ | Ростовский | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 3м | ШТ | 3000 | 61,75 | 185 250,00 |
| 4 | МРФ ЮГ | Калмыцкий | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 3м | ШТ | 1500 | 63,75 | 95 625,00 |
| 5 | МРФ ЮГ | Волгоградский | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM simplex 2мм 3м | ШТ | 500 | 65,50 | 32 750,00 |
| 6 | МРФ ЮГ | Кабардино-Балкарский | Шнур оптический стандартный SC/UPC-SC/UPC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 2мм 1м | ШТ | 2000 | 54,00 | 108 000,00 |
| 7 | МРФ ЮГ | Северо-Осетинский | Шнур оптический стандартный SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 simplex 3мм 1м | ШТ | 2100 | 54,00 | 113 400,00 |
| 8 | МРФ ЮГ | Северо-Осетинский | Шнур оптический дроп SC/APC-SC/APC 9/125мкм SM, G.657.A1 0.15кН simplex 2x3мм 50м | ШТ | 50 | 237,00 | 11 850,00 |

*В цену включены расходы на тару, упаковку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, доставку в соответствии с адресами поставки. Начальная максимальная цена за единицу установленная Заказчиком, указанная в данной таблице, не может быть изменена в сторону увеличения.

Итого:

| МРФ | РФ | Итог |
| --- | --- | --- |
| МРФ ЮГ | Волгоградский | 32 750,00 |
| МРФ ЮГ | Кабардино-Балкарский | 256 200,00 |
| МРФ ЮГ | Калмыцкий | 95 625,00 |
| МРФ ЮГ | Северо-Осетинский | 125 250,00 |
| МРФ ЮГ | Ставропольский | 344 400,00 |
| МРФ ЮГ | Ростовский | 185 250,00 |
| МРФ ЮГ Итог |  | 1 039 475,00 |

Приложение №3

к Техническому заданию

Перечень возможных Адресов Поставки

| МРФ | РФ | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Юг | Волгоградский | г.Волгоград, ул.Землячки, 18 |
| Юг | Кабардино-Балкарский | г. Нальчик, 7-промпоезд, стр, 8 |
| Юг | Ростовский | г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 131 а |
| Юг | Северо-Осетинский | г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 31А |
| Юг | Ставропольский | г.Ставрополь, ул.Ландшафтная,10 (в районе КРЦ по трассе Ставрополь-Невинномысск) |
| Юг | Калмыкия | г.Элиста ул.Ленина,255 |