Приложение № 4.1 к Техническому заданию Лот 2

Технические требования к коммутаторам агрегации сетей FTTx

(Редакция 2)

Москва

2025 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	3

3	Общая информация	4

3.1	Конструктив и интерфейсы	5

3.2	Производительность	5

3.3	Функционал L2	6

3.4	Поддержка VLAN	7

3.5	Многоадресная рассылка	7

3.6	Функционал L3	8

3.7	Качество обслуживания	8

3.8	Безопасность	8

3.9	Контроль доступа (ACL)	9

3.10	Конфигурация и доступ	9

3.11	Управление устройством	10

3.12	Электрические и прочие характеристики	12

4	Хранение и архивирование	13

5	Рассылка и актуализация	13

Назначение

Данные Технические требования к коммутаторам агрегации сетей FTTx  (далее – Технические требования) содержат информацию о технических требованиях к коммутаторам агрегации Ethernet.

Данные Технические требования разработаны с целью предоставления услуг связи клиентам ПАО «Ростелеком».

Данные Технические требования вводятся в действие взамен Технических требований к коммутаторам агрегации сетей FTTx (Редакция 1), утвержденных Приказом ПАО «Ростелеком» от  09.09.2022 № 01/01/1933/22, с даты их утверждения.

Общие положения

Область применения

Требования данных  Технических требований распространяются на работу лиц, ответственных за исполнение следующих ВНД, образующих технологический цикл взаимодействия подразделений в ПАО «Ростелеком»:

- Регламент бизнес-процесса «Р5 Планирование и развитие сети связи»;

- Регламент бизнес-процесса «О1 Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи».

Применение данного документа в Корпоративном центре – «Для руководства», в Макрорегиональных филиалах «Центр», «Северо-Запад», региональных филиалах Общества – «Для информации».

Нормативные ссылки

В данных Технических требованиях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Регламент бизнес-процесса «Р5 Планирование и развитие сети связи»;

- Регламент бизнес-процесса «О1 Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи»;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком».

Термины, определения и сокращения

Для целей Технических требований в них используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

КА - коммутатор агрегации.

КЦ - Корпоративный центр ПАО «Ростелеком».

ПО - программное обеспечение.

РСПД -  региональная сеть передачи данных.

AC - переменный электрический ток (Alternating current).

Access - режим работы порта, при котором порт относится к одному VLAN, тег VLAN при выходе пакета из порта снимается (untagged).

AR - Aggregation Router, маршрутизатор агрегации РСПД.

СРЕ - Customer premises equipment, абонентское оборудование.

Сombo GE -  комбинированный интерфейс 1000Base-TX/SFP.

DC - постоянный электрический ток (Direct current).

FDB - Forwarding database, база данных.

FE - Fast Ethernet, Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с.

FTP - File transfer protocol, протокол передачи файлов.

FTTB	 - Fiber to the Building, архитектура компьютерной сети, в которой от узла связи до здания, в котором располагается абонент, доходит волоконно-оптический кабель, далее до абонента - медный кабель.

FTTx - Fiber to the X, сеть доступа, построенная на основе оптического кабеля либо полностью, либо с добавлением активных узлов и медных/радио линий на последнем участке.

GE - Gigabit Ethernet, гигабитный Ethernet, 1 Гбит/с.

Hybrid - режим работы порта, при котором порт относится к нескольким VLAN, при этом тег VLAN при выходе пакета из порта может как сохраняться (tagged), так и сниматься (untagged).

L2PT - Layer 2 Protocol Tunelling, туннель, предназначенный для «прозрачного» пропуска служебных пакетов различных L2 протоколов.

MIB - Management information base, база управляющей информации SNMP.

MVR - Multicast VLAN Registration, технология, которая позволяет эффективно передавать многоадресный трафик (например, IPTV) по сети, подключая пользователей из разных VLAN к одному общему многоадресному потоку в отдельной, "служебной" VLAN.

RSW - Regional Switch, коммутатор агрегации РСПД.

SFP - Small Form Factor Pluggable,  компактный приемопередатчик (трансивер).

SFP+ - Enhanced Small Form-factor Pluggable, промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов).

SNMP - Simple Network Management Protocol, простой протокол управления сетью.

SW – Software, программное обеспечение.

TGE -	Ten Gigabit Ethernet, 10-гигабитный Ethernet, до 10 Гбит/с.

Trunk - режим работы порта, при котором порт относится к нескольким VLAN, тег VLAN при выходе пакета из порта сохраняется (tagged), за исключением одного Native VLAN, тег которого снимается при выходе из порта.

Uplink - интерфейс для передачи трафика на другие вышестоящие устройства.

VLAN - Virtual Local Area Network, виртуальная локальная сеть.

Общая информация

Коммутатор агрегации относится к уровням сети доступа и местной сети и предназначен для подключения коммутаторов доступа FTTB, мультиплексоров доступа DSLAM,  GPON OLT и  MSAN.

В свою очередь  коммутатор агрегации  может подключаться к устройствам уровня РСПД (AR и RSW) или к другим коммутаторам агрегации.

Конструктив и интерфейсы

Размер и интерфейсы КА указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Размеры и количество интерфейсов

| Тип КА | 1 |
| --- | --- |
| Конструктив | 19” |
| Высота RU, не более | 1 |
| Глубина, мм, не более | 400 |
| Поддержка модулей питания | AC/DC |
| Интерфейсы downlink, не менее | 24x GE SFP |
| Интерфейсы Uplink, не менее | 2x TGE SFP+ |

    - Коммутатор должен поддерживать установку трансиверов QSFP/QSFP28 с возможностью расшивки на 4x25GE через брейкаут кабели (опционально) для Тип 4;

    - Отсутствие блокировки работы модулей SFP сторонних производителей;

    - Наличие консольного порта RS232 (RJ45 или DB9), расположенного на передней панели;

    - Модули питания должны быть зарезервированы по схеме 1+1 и должны устанавливаться в специальные слоты с поддержкой горячей замены;

    - Поддержка аппаратного стекирования:

- не менее 2х устройств;

- поддержка назначения порядкового номера и приоритета устройству в стеке;

- время переключения Master/Stanby при отказе/восстановлении Master не более 30с для controlplane, без потери функциональности dataplane, у оставшихся устройств в стеке;

- масштабирование стека не должно приводить к деградации сервисов;

- возможность просмотра актуальной топологии стека средствами CLI, к примеру:

- ID:Role:MAC:Priority:ModelSwitch;

- LogPort:PhyPort:Status;

- ID:LogPort::PhyPort:Speed:State||State:Speed:PhyPort:LogPort:ID.

Производительность

Коммутатор агрегации по производительности должен соответствовать требованиям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2

Производительность КА

| Тип КА | 1 |
| --- | --- |
| Фабрика коммутации, Гбит/с, не менее | 120 |
| Пропускная способность, Mpps, не менее | 95 |
| Размер таблицы MAC-адресов, не менее | 16К |
| Размер разделяемого буфера кадров Мбайт, не менее | 1,5 |

    - Ключ для hash записей в FDB должен быть достаточного размера для изучения не менее 90% MAC адресов, от полного заявленного размера таблицы;

    - Поддержка Jumbo Frame с размером пакета не менее 9000 байт.

Функционал L2

    - Поддержка протоколов группы Spanning Tree (RSTP, MSTP не менее 64х MSTI) (в том числе на конфигурациях с LAG);

    - (Опционально) Поддержка RSTP multiprocess в количестве 32 (в том числе на конфигурациях с LAG);

    - Поддержка STP Root Guard и настройки Bridge Priority для разных MSTP Instance;

    - Поддержка туннелирования L2PT для протоколов STP, LACP, LLDP;

    - Фильтрация BPDU на каждом downlink порту (в том числе на конфигурациях с LAG);

    - Поддержка функционала фильтрации входящих сообщений TCN (Restricted TCN или аналогичный) (в том числе на конфигурациях с LAG);

    - Поддержка LACP согласно IEEE 802.3ad с вариативностью методов балансировки:

- src-dst-ip;

- src-dst-mac.

    - Поддержка режимов Slow и Fast для LACP;

    - Возможность выключения mac-learning в заданных VLAN;

    - Поддержка протокола LLDP в соответствии с IEEE 802.1ab (в том числе на физических интерфейсах в LAG):

- Передача и прием всех основных типов TLV;

- Передача и прием IEEE 802.1 Port PVID;

- Передача и прием IEEE 802.3 Link Aggregation и Maximum Frame Size;

- Возможность включения/отключения LLDP на отдельных портах;

- Отображение информации о соседстве LLDP через SNMP;

    - Зеркалирование портов (Port Mirror) (в том числе на конфигурациях с LAG), не менее двух сессий.

Поддержка VLAN

    - Поддержка режимов передачи трафика на порту КА: Access, Trunk, Hybrid/General;

    - Соответствие стандартам IEEE 802.1q (4K VLANs) и IEEE 802.1ad (4Kx4K VLANs);

    - Поддержка фильтрации входящего нетегированного трафика на портах downlink;

    - Поддержка Port Based 802.1Q Tunneling (QinQ):

- возможность конфигурации ethertype на NNI портах,

- Поддержка режимов port-based и selective,

- количество S-VLAN (VLAN-ID для верхней метки) на порт не менее 10ти, на устройство – портовая емкость х 10;

    - Поддержка 802.1v PROTOCOL-BASED VLAN selection с возможностью настройки отдельного Protocol based VLAN для каждого downlink порта;

    - Поддержка Static MAC-based VLAN;

    - Трансляция VLAN (Mapping/Translation). Не менее 4-х правил трансляции VLAN на порт;

    - Поддержка selective q-in-q. С возможностью назначения двух (S и C) тэгов, на нетэгированный входящий трафик, одновременно;

    - Весь функционал, указанный в разделе 3.4 Поддержка VLAN, должен поддерживаться на конфигурациях с LAG.

Многоадресная рассылка

    - Поддержка IGMP Snooping/Filtering v2 в соответствии с RFC 2236:

- Возможность включения и выключения IGMP-snooping в каждом VLAN;

- Поддержка на транзитных интерфейсах КА;

- Защита от незарегистрированного трафика multicast в каждом VLAN;

- Не менее 512 multicast-групп одновременно;

- Поддержка технологии IGMP «Fast Leave» на каждом порту отдельно от других;

- Установка приоритета 802.1p для кадров IGMP;

- IGMP фильтрация на каждом порту c возможностью задания не менее 10 произвольных диапазонов многоадресной рассылки;

    - Поддержка статических Multicast подписок (не статических записей в мультикаст таблице коммутатора) при активной подписке КА, не менее 30 групп, с возможностью указания интерфейса, к которому будет привязана подписка. Т.е. КА должен уметь отправлять от своего MGMT интерфейса (и/или 0.0.0.0) Join, Report, Leave на статическую группу и принимать Multicast на указанный в конфигурации порт, при этом клиенты, подключенные в порты без статической подписки должны иметь возможность подписываться на эти же группы. Коммутатор при этом не должен вносить какие-либо изменения в обмен igmp трафиком между клиентом и сервером вещания;

    - Коммутатор должен обеспечивать функционал igmp-proxy, в том числе, подмены src адреса в Join/Report/Leave на MGMT коммутатора и подавления дубликатов Join/Report/Leave;

    - Возможность динамической и статической настройки Multicast Router Port;

    - Поддержка ограничения количества одновременно подписанных Multicast групп на downlink порту;

    - Прозрачная передача служебного multicast-трафика независимо от функционала IGMP/MLD Snooping и MVR;

    - Поддержка функционала Multicast VLAN Replication (MVR).  MVR и IGMP-Snooping должны настраиваться независимо, т.е. при отключении одного другой должен работать;

    - Весь функционал, указанный в разделе 3.5 Многоадресная рассылка, должен поддерживаться на конфигурациях с LAG.

Функционал L3

    - Не менее 2х inband адресов IPv4 для управления;

    - DHCP Client для интерфейса управления;

    - Поддержка Option60 для DHCP Client;

    - Поддержка не менее 10 статических IPv4 маршрутов;

    - Настройка приоритета 802.1p для трафика, исходящего от интерфейса управления в Uplink.

Качество обслуживания

    - Поддержка классификации трафика по IEEE 802.1p и DSCP CoS;

    - Поддержка не менее восьми egress очередей (одна из них с уровнем обслуживания «strict priority») на каждый порт;

    - Возможность отображать диапазон значений CoS 802.1p в ту или иную очередь;

    - Поддержка дисциплин обслуживания очередей SP, WRR, SP+WRR;

    - Поддержка сервисной политики для входящего в порт трафика:

- Не менее трёх классификаторов трафика;

- Возможность выполнения действий одновременно для каждого типа трафика:

- Перемаркировка поля 802.1p;

- Перемаркировка поля 802.1p, на основании VLAN ID.

Безопасность

    - Поддержка ограничения broadcast, unknown unicast и multicast шторма на каждом порту, независимо от других портов:

- По скорости передачи данных c шагом 64 кбит/c;

- По количеству кадров в секунду с шагом 64 pps;

    - Ограничение количества MAC-адресов на порт. Превышение заданного количества MAC-адресов должно ограничить изучение новых MAC-адресов;

    - Обнаружение петель (loop-detection), не требующее включения STP. Глобальная поддержка loopback-detector для каждого VLAN, прописанных на КА;

    - Возможность установки пароля на bootrom (в том числе не через bootrom) (опционально);

    - Поддержка VLAN-based DHCP Snooping;

    - Поддержка DHCP Option 82:

- Значение Option 82 должно отправляться как ASCII или HEX строка, формат задается конфигурацией оборудования;

- Значение Remote-ID должно настраиваться как произвольная строка;

- Значение Circuit-ID должно настраиваться как определяемый пользователем шаблон в виде строки, минимальный набор параметров шаблона: Hostname, Slot, Port, C/S-VLAN.

Контроль доступа (ACL)

    - Поддержка не менее 100 ACL записей разного типа;

    - Поддержка ACL на основе портов;

    - ACL должен обеспечивать фильтрацию сигнальных протоколов раньше CPU (Multicast, BPDU, OAM, LLDP);

    - Поддержка L2 ACL:

- на основе MAC-адресов (запрещенные MAC-адреса не должны изучаться);

- на основе 802.1p;

- на основе VLAN ID;

- на основе EtherType;

    - Поддержка L3 ACL:

- на основе IPv4 адресов;

- на основе портов TCP/UDP;

    - Поддержка ACL для интерфейсов управления и сервисов (SNMP, NTP, и т.п.);

    - Адрес, попавший под блокирующее правило mac-acl не должен изучаться и отображаться в таблице FDB.

Конфигурация и доступ

    - Сохранение конфигурации в файл и восстановление из файла:

- Поддержка протоколов TFTP или FTP;

- Возможность копирования начальной конфигурации (startup-config) в файл и восстановления из файла;

- Возможность копирования текущей конфигурации (running-config) в файл и восстановления из файла;

- Возможность объединения конфигурации при копировании из startup-config в running-config (опционально);

- Применение startup-config при загрузке коммутатора с игнорированием только ошибочных команд конфигурации:

- файл конфигурации должен содержать текст в кодировке ASCII без спецсимволов кроме символа перевода строки (LF или '\n') и символа возврата каретки (CR или ‘\r’);

- возможность восстановления конфигурации из файлов c переводом строк как LF, так и CR+LF (опционально);

- возможность восстановления конфигурации из файла путем вставки данного текстового файла в окно терминала через буфер обмена;

    - Не менее двух уровней доступа управления устройством;

    - Представление парольной информации в CLI и файле конфигурации в зашифрованном виде;

    - Поддержка авторизации и аутентификации TACACS+ при удаленном доступе к коммутатору с разделением уровней прав доступа для учетных записей пользователей;

    - Формат сообщений TACACS должен быть реализован в соответствии с RFC1492;

    - Поддержка повышения уровня привилегий (enable) с указанием очередности метода авторизации (tacacs, local);

    - Проверка пароля по local базе должна осуществляться без необходимости установки новой сессии;

    - Поддержка не менее двух серверов авторизации TACACS+;

    - Максимальная длина полей login и password должна быть не менее 16 символов;

    - Настройка timeout доступа к AAA для активации локальной базы пользователей;

    - Возможность настройки нескольких методов авторизации с указанием их очередности;

    - Accounting вводимых команд по протоколу TACACS+ и Syslog;

    - Поддержка TFTP/FTP для загрузки файлов ПО и bootrom;

    - Возможность автоконфигурирования коммутатора, обновление ПО и bootrom с помощью DHCP опций (опционально);

    - Открытый доступ к CLI (Telnet/SSH) в конфигурации по умолчанию;

    - Возможность выполнения начальной настройки по IP через Ethernet-порт;

    - Возможность хранения не менее 2-х образов ПО и 2-х файлов конфигурации, с учётом увеличения размера образа ПО с выходом новых версий.

Управление устройством

    - При загрузке коммутатора порты не должны участвовать в передаче трафика, изучении адресов и изменении топологии до момента полной активации management plane;

    - Выполнение команд в CLI, работа любых сигнальных протоколов, а также действия администратора в режиме конфигурации, не связанные с Multicast напрямую, не должны приводить к деградации Multicast;

    - Значение hostname не менее 32х символов;

    - Настройка Приоритета 802.1p для VLAN интерфейса управления;

    - Поддержка Ping (IPv4) и Traceroute (IPv4);

    - Поддержка Telnet и SSH;

- Возможность управления выводами команд в CLI:

- включение/отключение постраничного вывода (опционально);

- прерывание вывода по комбинации горячих клавиш;

- фильтрация вывода с помощью шаблонов или названий разделов, или регулярных выражений;

- Поддержка не менее 5 одновременных сессий Telnet/SSH с авторизацией одной сессии отдельно от другой (multi-user);

    - Поддержка SNMP:

- поддержка SNMP v2с/v3 (с авторизацией);

- фиксированная привязка snmp индексов к физическим портам (не зависящая от конфигурации и порядка конфигурирования);

- индивидуально настраиваемая для каждого порта посылка SNMP trap по изменению состояния;

- MIB (библиотеки SNMP) должны предоставляться производителем КА без заключения каких-либо дополнительных соглашений через публично-доступный ресурс на сайте компании производителя;

- Поддержка следующих стандартных MIB, указанных в Таблице 3;

Таблица 3

Стандартные MIB

| SNMPv2-MIB | RFC 3418 |
| --- | --- |
| SNMPv2-SMI | RFC 2578 RFC 2579 RFC 2580 |
| MIB-II | RFC 1213 |
| SNMP-FRAMEWORK-MIB | RFC 3411 |
| IP-MIB | RFC 4293 |
| IF-MIB (обязательная поддержка ifH) | RFC 2863 |
| Q-BRIDGE | RFC 4363 |
| EtherLike-MIB (требуется поддержка как минимум dot3StatsDuplexStatus) | RFC 3635 |
| BRIDGE-MIB | RFC 4188 |
| ENTITY-MIB | RFC 6933 |
| RMON-MIB | RFC 1271 |
| EVENT-MIB | RFC2981 |

- Также MIB должны включать OID со следующими метриками:

- процент загрузки CPU (на нескольких временных интервалах, обязательно 1 минута, 5 минут);

- объем общей и занятой/свободной памяти (RAM/flash, байты);

- информация о LLDP neighbours;

- данные с датчиков температуры в град. Цельсия;

- показатели вентиляторов охлаждения: скорость вращения либо уровень (low|med|high), а также пороги;

- данные с датчиков электропитания (наличие/отсутствие, напряжение, потребляемая мощность, пороги);

- трафик в очередях на момент замера (байты/пакеты);

- сброс счетчиков очередей;

- состав сетевого элемента и его состояние (данных по составляющим модулям/платам/портам: серийные номера, версии HW и прошивок, а также всю применимую информацию о состоянии плат как по мастер-модулю (основному шасси);

- уровень оптического сигнала SFP, включая входную и выходную мощность, напряжение, силу тока, температуру, а также информацию DDM (в том числе пороги, названия модулей, стандарты модулей);

- загрузка/сохранение конфигурации по FTP или TFTP;

- сохранение конфигурации в startup-config;

- перезагрузка устройства;

    - Поддержка NTP/SNTP;

    - Возможность логирования на энергонезависимую память (во flash);

    - Вывод параметров для каждого порта коммутатора:

- Время, прошедшее с момента изменения статуса порта (Uptime);

- Утилизация порта за последние 5 секунд;

- Утилизация порта за последние 5 минут;

    - Генерация сообщений SNMP Traps при изменении состояния коммутатора (перезагрузка, тип, инициатор), по изменению состояния интерфейса (admin status, oper status), при отключении устройства от питания (Dying Gasp) (для моделей с AC питанием);

    - Создание записи Syslog, при изменении состояния коммутатора (перезагрузка, тип, инициатор), по изменению состояния интерфейса (admin status, oper status);

    - Все функции, упомянутые в данном документе, должны настраиваться через Telnet/SSH;

    - Наличие и доступность для привилегированного пользователя функций отладки:

- AAA (TACACS+);

- протокола Spanning-tree;

- IGMP Snooping;

- DHCP Snooping;

- SNMP.

Электрические и прочие характеристики

    - Диапазон рабочих температур 0-45 °С, влажность 20-80%;

    - На передней панели должны быть расположены индикаторы питания, статуса устройства, состояния портов Ethernet (c надписями и обозначениями, однозначно указывающими на назначение соответствующих индикаторов и разъемов), порядок нумерации портов, указанный на передней панели, должен соответствовать порядку в конфигурационном файле;

    - Напряжение питания: 190-240 В (AC, тип разъёма: C14 IEC-60320) или 36-72 В (DC, тип разъема: клеммы с винтовым зажимом) (должны быть доступны оба варианта исполнения);

    - В комплект поставки оборудования каждого типа должно входить:

- кабель питания: вилка CEE 7/7 для AC, 3x0.75мм, 10A для DC;

- набор элементов крепления в стойку 19” (монтажные кронштейны и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства).

Хранение и архивирование

Подлинник настоящих Технических требований во время срока действия хранится в Центре компетенции по документационному обеспечению в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных Технических требований производится Департаментом по техническому развитию БТИ КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Директор департамента по техническому развитию БТИ КЦ на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице Департамента по техническому развитию БТИ КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу Р5 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном состоянии размещенных на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента по техническому развитию БТИ КЦ.