Приложение №1 к приложению №3 Документации

Технические требования к коммутаторам доступа с поддержкой PoE

(Редакция 2)

Москва

2021 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	3

3	Общая информация	4

3.1	Интерфейсы	4

3.2	Производительность	4

3.3	Функционал L2	5

3.4	Поддержка VLAN	6

3.5	Многоадресная рассылка	6

3.6	Функционал L3	6

3.7	Качество обслуживания	7

3.8	Безопасность	7

3.9	Контроль доступа (ACL)	8

3.10	Конфигурация и доступ	8

3.11	Управление устройством	9

3.12	Физические и электрические характеристики	12

4	Требования к производителю оборудования	12

5	Требования к составу поставляемой документации	12

6	Требования к гарантийным обязательствам	13

7	Требования к ремонту	13

8	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре	14

9	Требования к испытаниям	14

10	Требования к условиям транспортировки и хранения	14

11	Требования к монтажу	14

12	Управление записями	14

13	Хранение и архивирование	15

14	Рассылка и актуализация	15

Назначение

Данные Технические требования к коммутаторам доступа с поддержкой PoE (далее – Технические требования) содержат информацию о технических требованиях к коммутаторам доступа Ethernet с поддержкой PoE (далее КД POE).

Общие положения

Область применения

Требования настоящих Технических требований распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений.

Применение данных Технических требований в макрорегиональных/региональных филиалах Общества – «Для информации».

Нормативные ссылки

В данных Технических требованиях использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи.

Термины, определения и сокращения

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| Общество |  | ПАО «Ростелеком» |
| Поставщик | - | поставщик оборудования (производитель или системный интегратор) |
| Производитель | - | производитель оборудования |  |
| КА | - | Ethernet коммутатор уровня агрегации; |  |
| КД | - | Ethernet коммутатор доступа; |  |
| МСЭ | - | Международный союз электросвязи; |  |
| МЭК | - | Международная электротехническая комиссия; |  |
| ПО | - | Программное обеспечение; |  |
| ШПД | - | Широкополосный доступ в сеть передачи данных; |  |
| СРЕ | - | Customer premises equipment (абонентское оборудование); |  |
| combo GE | - | Комбинированный интерфейс 1000Base-TX/SFP; |  |
| ETTH | - | Ethernet To The Home (способ постоянного подключения к сети Интернет по протоколу Ethernet с прокладкой оптического кабеля до каждого подключаемого дома); |  |
| FE | - | Fast Ethernet (Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с); |  |
| FTTB | - | Fiber to the Building (архитектура компьютерной сети, в которой от узла связи до здания, в котором располагается абонент, доходит волоконно-оптический кабель, далее до абонента - медный кабель); |  |
| SFP+ | - | Enhanced Small Form-factor Pluggable, промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) |  |
| GE MVR PoE SFP TGE VLAN | - - - - - - | Gigabit Ethernet (Гигабитный Ethernet , 1 Гбит/с); Multicast VLAN Registration; Power-over-Ethernet, технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Small Form Factor Pluggable, типоразмер модуля и посадочного места под него; Ten Gigabit Ethernet (10-гигабитный Ethernet, до 10 Гбит/с); Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть); |  |

Общая информация

Коммутатор доступа PoE является оконечным устройством сети доступа оператора и предназначен для подключения клиентов и терминальных устройств PoE (точек доступа Wi-Fi, видеокамер).

Интерфейсы

| Тип КД POE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы доступа | 8 GE | 16 GE | 24 GE | 48 GE |
| Интерфейсы Uplink | 2x GE SFP | 2x GE SFP | 4x GE SFP | 4x TGE SFP+ |

Абонентские интерфейсы Gigabit Ethernet 100/1000 Base-T;

Порты PoE/PoE+ в соответствии с IEEE 802.3af (Mode A или Mode B) и IEEE 802.3at-2009;

    - Отсутствие блокировки работы модулей SFP сторонних производителей;

    - Наличие консольного порта RS232 (RJ45 или DB9), расположенного на передней панели;

Производительность

| Тип КД POE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фабрика коммутации, Гбит/с, не менее | 20 | 36 | 55 | 176 |
| Пропускная способность, Mpps, не менее | 14 | 20 | 40 | 128 |
| Размер буфера кадров, Мбайт, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

    - Размер таблицы MAC-адресов – не менее 8К;

    - Ключ для hash записей должен быть достаточного размера для полной утилизации таблицы FDB;

    - Поддержка Jumbo Frame с размером пакета не менее 9000 байт;

Функционал PoE

    - Индикация питания PoE

    - Возможность управления функционалом PoE

    - поддержка 802.3af type A (пины 1,2,3,6) или 802.3af type В (пины 4,5,7,8);

    - поддержка управления функционалом PoE через CLI;

    - суммарный минимальный бюджет мощности, выдаваемой по РОЕ, определяется по формуле 15 Вт х N, где N – это количество абонентских портов коммутатора;

    - Должна быть реализована защита от короткого замыкания с восстановлением подачи электропитания после устранения КЗ.

Функционал L2

    - Поддержка протоколов группы Spanning Tree (RSTP, MSTP не менее 32х MSTI);

    - Поддержка STP Root Guard и настройки Bridge Priority для разных MSTP Instance на каждом порту;

    - Фильтрация BPDU на каждом клиентском порту;

    - Поддержка функционала фильтрации входящих сообщений TCN (Restricted TCN или аналогичный);

    - Поддержка LACP с вариативностью методов балансировки:

    - dst-ip

    - dst-mac

    - src-dst-ip

    - src-dst-mac

    - src-ip

    - src-mac

    - Поддержка режимов Slow и Fast для LACP;

    - Поддержка протокола обнаружения односторонних линков (UDLD или аналогичный);

    - Возможность конфигурирования speed/duplex/capabilities на медных портах;

    - Возможность конфигурации media для combo GE портов;

    - Возможность выключения mac-learning в заданных VLAN;

    - Поддержка протокола LLDP в соответствии с IEEE 802.1ab:

    - Передача и прием всех основных типов TLV;

    - Передача и прием IEEE 802.1 Port PVID;

    - Передача и прием IEEE 802.3 Link Aggregation и Maximum Frame Size;

    - Возможность включения/отключения LLDP на отдельных портах;

    - Отображение информации о соседстве LLDP через SNMP;

    - Производителем должна быть гарантирована совместимость с оборудованием других производителей, установленным на сети Общества.

    - Зеркалирование портов (Port Mirror);

Поддержка VLAN

    - Поддержка режимов передачи трафика на порту КД: Access, Trunk, Hybrid;

    - Поддержка не менее 4000 статических VLAN, с возможностью использовать весь диапазон VLAN ID в качестве внутреннего тега QinQ.

    - Поддержка фильтрации входящего тегированного трафика на портах доступа;

    - Поддержка Private VLAN (port isolation);

    - Поддержка Port Based 802.1Q Tunneling (QinQ) (с возможностью конфигурации ethertype на NNI портах), в режимах port-based и selective количество S-VLAN на порт не менее 4х);

    - Поддержка 802.1v PROTOCOL-BASED VLAN selection с возможностью настройки отдельного Protocol based VLAN для каждого порта доступа;

    - Поддержка Static MAC-based VLAN;

    - Трансляция VLAN (Mapping/Translation).

Многоадресная рассылка

    - Поддержка IGMP Snooping/Filtering v1/v2 в соответствии с RFC 2236:

    - Возможность включения и выключения IGMP-snooping в каждом VLAN;

    - Управление фильтрацией незарегистрированного трафика multicast в каждом VLAN;

    - Не менее 512 multicast-групп одновременно;

    - Поддержка технологии IGMP «Fast Leave» на каждом порту отдельно от других;

    - Установка приоритета 802.1p для кадров IGMP;

    - IGMP фильтрация на каждом порту c возможностью задания не менее 10 произвольных диапазонов многоадресной рассылки;

    - Поддержка MVR:

    - Member Port для портов в режимах Access, Hybrid и Trunk;

    - Возможность задания не менее 10 произвольных диапазонов Multicast групп для MVR;

    - Поддержка статических Multicast групп при активной подписке КД, не менее 30 групп;

    - Возможность динамической и статической настройки Multicast Router Port;

    - Поддержка ограничения количества одновременно подписанных Multicast групп на абонентском порту;

    - По умолчанию IGMP-snooping должен быть отключён во всех VLAN;

    - Прозрачная передача служебного multicast-трафика независимо от функционала IGMP/MLD Snooping и MVR;

    - Поддержка IGMP Proxy в соответствии с RFC4605.

Функционал L3

    - Не менее 2х адресов IPv4 для управления;

    - DHCP Client/Relay для интерфейса управления;

    - Поддержка Option60 для DHCP Client;

    - Поддержка не менее 10 статических IPv4 маршрутов;

    - Настройка приоритета 802.1p для трафика, исходящего от интерфейса управления в Uplink.

Качество обслуживания

    - Поддержка классификации трафика по IEEE 802.1p и DSCP CoS;

    - Поддержка не менее четырех egress очередей (одна из них с уровнем обслуживания «strict priority») на каждый порт, возможность отображать диапазон значений CoS 802.1p в ту или иную очередь;

    - Функция ограничения скорости для входящего и исходящего трафика (rate limit) на каждом порту с шагом 512 кбит/c;

    - Функция ограничения входящего трафика с шагом 512 кбит/с по VLAN Id, по маске source IP с возможностью конфигурации отдельно на каждом порту;

    - Поддержка дисциплин обслуживания очередей SP, WRR, SP+WRR;

    - Анализ пакетов PPPoE с возможностью перемаркировки поля 802.1p на основе значения поля DSCP в инкапсулированных пакетах;

    - Возможность назначения приоритета из DSCP в 802.1p;

    - Поддержка сервисной политики для входящего в порт трафика:

    - Не менее трёх классификаторов трафика;

    - Возможность выполнения действий одновременно для каждого типа трафика:

    - Перемаркировка поля 802.1p;

    - Перемаркировка поля DSCP;

    - Перемаркировка поля VLAN Id;

    - Ограничение трафика (полисинг);

    - Максимальное количество настроенных сервисных политик должно быть не менее количества портов коммутатора.

Безопасность

    - Поддержка ограничения broadcast, unknown unicast и multicast шторма на каждом порту, независимо от других портов:

    - По скорости передачи данных c шагом 64 кбит/c;

    - По количеству кадров в секунду с шагом или 64 pps;

    - Поддержка Port seсurity;

    - Ограничение количества MAC-адресов на порт;

    - Обнаружение петель (loop-detection), не требующее включения STP;

    - Возможность установки пароля на bootrom (в том числе не через bootrom);

    - Static IP/MAC binding/ARP Inspection;

    - Dynamic ARP Inspection;

    - Поддержка IP Source Guard;

    - Поддержка VLAN-based DHCP Snooping;

    - Поддержка DHCP Option 82;

    - Поддержка PPPoE Plus (PPPoE Intermediate Agent);

    - Требования для Option 82 и PPPoE IA:

    - Значение Option 82 должно отправляться как ASCII или HEX строка, формат задается конфигурацией оборудования;

    - Значение Remote-ID должно настраиваться как произвольная строка;

    - Значение Circuit-ID должно настраиваться как определяемый пользователем шаблон в виде строки, минимальный набор параметров шаблона: Hostname, Slot, Port, VLAN;

    - Предотвращение ARP Spoofing;

    - Защита CPU c разделением по процессам (или по типу трафика) и мониторинг утилизации.

Контроль доступа (ACL)

    - Поддержка не менее 100 ACL записей разного типа;

    - Поддержка ACL на основе портов;

    - ACL должен обеспечивать фильтрацию сигнальных протоколов раньше CPU (Multicast, BPDU, OAM, LLDP);

    - Поддержка L2 ACL:

    - на основе MAC-адресов (запрещенные MAC-адреса не должны изучаться);

    - на основе 802.1p;

    - на основе VLAN ID;

    - на основе EtherType;

    - Поддержка L3 ACL:

    - на основе IPv4/IPv6 адресов;

    - на основе портов TCP/UDP;

    - на основе DSCP/ToS и IPv6 Traffic Class;

    - Поддержка User-defined ACL для первых 64 байт Ethernet-кадра;

    - Поддержка ACL для интерфейсов управления и сервисов (SNMP, NTP, и т.п.);

    - Адрес, попавший под блокирующее правило mac-acl не должен изучаться и отображаться в таблице FDB.

Конфигурация и доступ

    - Сохранение конфигурации в файл и восстановление из файла

    - Поддержка протоколов TFTP или FTP;

    - Возможность копирования начальной конфигурации (startup-config) в файл и восстановления из файла;

    - Возможность копирования текущей конфигурации (running-config) в файл и восстановления из файла;

    - Возможность объединения конфигурации при копировании из startup-config в running-config;

    - Применение startup-config при загрузке коммутатора с игнорированием только ошибочных команд конфигурации:

    - Файл конфигурации должен содержать текст в кодировке ASCII без спецсимволов кроме символа перевода строки (LF или '\n') и символа возврата каретки (CR или ‘\r’);

    - Возможность восстановления конфигурации из файлов c переводом строк как LF, так и CR+LF;

    - Возможность восстановления конфигурации из файла путем вставки данного текстового файла в окно терминала через буфер обмена;

    - Не менее двух уровней доступа управления устройством;

    - Представление парольной информации в CLI и файле конфигурации в зашифрованном виде;

    - Поддержка авторизации и аутентификации TACACS+/RADIUS при удаленном доступе к коммутатору с разделением уровней прав доступа для учетных записей пользователей;

    - Поддержка повышения уровня привилегий (enable) с указанием очередности метода авторизации (radius/tacacs, local);

    - Проверка пароля по local базе должна осуществляться без необходимости установки новой сессии;

    - Поддержка не менее двух серверов авторизации TACACS+/RADIUS;

    - Максимальная длина полей login и password должна быть не менее 16 символов;

    - Настройка timeout доступа к AAA для активации локальной базы пользователей;

    - Возможность настройки нескольких методов авторизации с указанием их очередности;

    - Accounting вводимых команд по протоколу TACACS+ и Syslog;

    - Поддержка TFTP/FTP для загрузки файлов ПО и bootrom;

    - Возможность автоконфигурирования коммутатора, обновление ПО и bootrom с помощью DHCP опций;

    - Открытый доступ к CLI (Telnet/SSH) в конфигурации по умолчанию.

    - Возможность выполнения начальной настройки по IP через Ethernet-порт.

    - Возможность хранения не менее 2-х образов ПО и 2-х файлов конфигурации, с учётом увеличения размера образа ПО с выходом новых версий;

    - Возможность обновления ПО, сохранения и восстановления конфигурации из файла по TFTP посредством SNMP.

Управление устройством

    - При загрузке коммутатора порты не должны участвовать в передаче трафика, изучении адресов и изменении топологии до момента полной активации management plane;

    - Выполнение команд в CLI, работа любых сигнальных протоколов, а также действия администратора в режиме конфигурации, не связанные с Multicast напрямую, не должны приводить к деградации Multicast;

    - Значение hostname не менее 64х байт;

    - Настройка Приоритета 802.1p для VLAN управления;

    - Поддержка Ping (IPv4) и Traceroute (IPv4);

    - Поддержка Telnet и SSH ;

    - Терминал telnet/ssh должен поддерживать возможность отключения постраничной прокрутки при выводе;

    - Поддержка не менее 5 одновременных сессий Telnet/SSH с авторизацией одной сессии отдельно от другой (multi-user);

    - Поддержка SNMP:

    - поддержка SNMP v2с/v3 (с авторизацией);

    - фиксированная привязка snmp индексов к физическим портам (не зависящая от конфигурации и порядка конфигурирования);

    - индивидуально настраиваемая для каждого порта посылка SNMP trap по изменению состояния;

    - MIB (библиотеки SNMP) должны предоставляться производителем КД без заключения каких-либо дополнительных соглашений через публично-доступный ресурс на сайте компании производителя;

    - Поддержка следующих стандартных MIB:

| SNMPv2-MIB | RFC 3418 |
| --- | --- |
| SNMPv2-SMI | RFC 2578 RFC 2579 RFC 2580 |
| MIB-II | RFC 1213 |
| SNMP-FRAMEWORK-MIB | RFC 3411 |
| IP-MIB | RFC 4293 |
| IF-MIB (обязательная поддержка ifH) | RFC 2863 |
| Q-BRIDGE | RFC 4363 |
| EtherLike-MIB (требуется поддержка как минимум dot3StatsDuplexStatus) | RFC 3635 |
| BRIDGE-MIB | RFC 4188 |
| ENTITY-MIB | RFC 6933 |
| RMON-MIB | RFC 1271 |
| EVENT-MIB | RFC2981 |

    - Также MIB должны включать OID со следующими метриками:

    - процент загрузки CPU (на нескольких временных интервалах, обязательно 1 минута, 5 минут);

    - объем общей и занятой/свободной памяти (RAM/flash, байты);

    - информация о LLDP neighbours;

    - данные с датчиков температуры в град.Цельсия;

    - показатели вентиляторов охлаждения: скорость вращения либо уровень (low|med|high), а также пороги;

    - данные с датчиков электропитания (наличие/отсутствие, напряжение, потребляемая мощность, пороги);

    - Трафик в очередях (байты/пакеты);

    - Сброс трафика в очередях (байты/пакеты);

    - Состав сетевого элемента и его состояние (данных по составляющим модулям/платам/портам: серийные номера, версии HW и прошивок, а также всю применимую информацию о состоянии плат как по мастер-модулю (основному шасси);

    - уровень оптического сигнала SFP, включая входную и выходную мощность, вольтаж, ампераж, температуру, а также информацию DDM (в том числе пороги, названия модулей, стандарты модулей);

    - Управление локальной аутентификацией;

    - Управление (включить/выключить) веб-интерфейсом;

    - Обновление ПО FTP/TFTP;

    - Загрузка/сохранение конфигурации по FTP/TFTP;

    - Сохранение конфигурации (аналог команды save в cli);

    - Управление локальными пользователями (создание/удаление/уровень доступа/настройка длины пароля);

    - Перезагрузка устройства;

    - Поддержка NTP или SNTP, временных зон, и автоматического перевода часов на летнее/зимнее время;

    - Возможность логирования на энергонезависимую память (во flash);

    - Поддержка функционала virtual cable test (измерение параметров медного кабеля) с точностью ±1м;

    - Вывод параметров для каждого порта коммутатора:

    - Время, прошедшее с момента изменения статуса порта (Uptime);

    - Утилизация порта за последние 5 секунд;

    - Утилизация порта за последние 5 минут;

    - Потребляемая мощность PoE в Вт;

    - Возможность включения и отключения PoE на каждом порту отдельно;

    - Возможность ограничения отдаваемой мощности PoE подключенному устройству на каждом порту отдельно;

    - Генерация сообщений Syslog и SNMP Traps при изменении состояния коммутатора (перезагрузка,тип,инициатор);

    - Генерация сообщений Syslog и SNMP Traps по изменению состояния интерфейса  (admin status, oper status);

    - Генерация сообщения Syslog и SNMP Trap при отключении устройства от питания;

    - Все функции, упомянутые в данном документе, должны настраиваться через Telnet/SSH;

    - Наличие и доступность для привилегированного пользователя функций отладки:

    - AAA (Radius/TACACS+);

    - протокола Spanning-tree;

    - IGMP Snooping;

    - DHCP Snooping;

    - Ethernet OAM;

    - SNMP и других сервисов.

    - Поддержка Ethernet OAM с функциями Discovery, Dying-gasp (для моделей с AC питанием), Loopback;

Физические и электрические характеристики

    - Диапазон рабочих температур 0-45 С;

    - Расположение разъемов: Ethernet RJ-45, SFP, и консольный порт – на передней панели;

    - Напряжение питания 190-240 В (AC), наличие модели с постоянным питанием 48В (DC);

    - Влажность 20-80%.

    - Возможность монтажа в стойку 19”, высота не более 1RU;

    - Кабель питания должен подключаться с фронтальной стороны и иметь «Г-образный» разъем для подключения питания, кабель должен отводится в сторону противоположную RJ-45 портов.

Требования к производителю оборудования

  - Необходимо наличие собственного производства с мощностью выпуска продукции, способной обеспечить потребности ПАО «Ростелеком» в оборудовании.

  - Обеспечение поставок оборудования на склад региональных филиалов ПАО «Ростелеком».

  - Наличие русскоязычной технической поддержки по схеме 24х7. Техническая поддержка должна предоставляется: по телефону, через интернет, по электронной почте, через онлайн-сервисы поддержки на веб-сайте.

  - Наличие (в случае отсутствия такой системы у Производителя, обязательное использование системы Заказчика) системы работы с инцидентами, заявками и проблемами (trouble ticket), посредством которой Заказчик может зарегистрировать заявку (создать инцидент) и затем проследить историю состояний/этапов решения.

Требования к составу поставляемой документации

  - Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства оператора и администратора всех подсистем, типовые настройки оборудования коммутаторов доступа для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Ростелеком», руководства по инсталляции ПО, полное описание всех реализованных протокольных стеков интерфейсов, описание программ и методик испытаний) оборудования коммутаторов доступа, включая входящие в состав покупные (у третьих сторон) аппаратно-программные средства.

  - Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

  - Допускается поставка схем и спецификаций на английском языке.

  - Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде (на CD-ROM в формате Adobe Acrobat или MS OFFICE). Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

  - Вся продукция должна иметь действующий сертификат «Россвязь» на поставляемое оборудование, и иную разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством РФ для применения на сети связи ПАО «Ростелеком».

Требования к гарантийным обязательствам

  - Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований.

  - Наличие сервисного центра и службы технической поддержки на территории Российской Федерации.

  - Гарантийный срок должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода в действие оборудования.

  - В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

  - После истечения гарантийного срока Поставщик должен обеспечить по дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставку запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны оговариваться дополнительно.

  - Поставщик должен представить данные о необходимом комплекте ЗИП для обеспечения эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, с учетом географического разнесения предполагаемой конфигурации.

  - Состав ЗИП должен оговариваться в контракте на поставку оборудования.

Требования к ремонту

  - Поставщик в течение срока службы оборудования обеспечивает его ремонт. После истечения гарантийного периода по требованию Заказчика Поставщик выполняет необходимый ремонт (предпочтительно в России в сервисном центре фирмы за дополнительную плату).

  - Время ремонта должно составлять не более 60-ти календарных дней. Время ремонта исчисляется с момента передачи оборудования Поставщику до момента его возврата Заказчику.

  - Поставщик представляет Заказчику отчет о каждом проведенном ремонте, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведенных ремонтах.

Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

  - Поставщик должен предоставить рекомендованный список приборов, необходимых для проведения нормальной эксплуатации оборудования (локализации неисправностей и их устранения, а также проверки соответствия параметров установленным нормам).

  - Приемо-сдаточные испытания должны производиться с использованием приборов, имеющих сертификат об утверждении типа Госстандарта РФ, свидетельства о поверке либо калибровочные сертификаты, выданные аккредитованными метрологическими лабораториями.

Требования к испытаниям

  - Поставщик должен пройти тестирование оборудования в соответствии с типовой утвержденной программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что поставляемое оборудование функционирует в соответствии с Техническими требованиями.

  - Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для функционирования/обслуживания Систем, является обязательством Поставщика.

  - Тестирование должно проводиться представителем Заказчика с участием представителей Поставщика. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.

Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

Управление записями

При выполнении данных ТТ в подразделениях создаются следующие записи:

Записи, создаваемые в ходе выполнения ТТ

| Документ | Ответственное Подразделение | Форма документа | Место хранения | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол испытаний | Лаборатория КЦ | Приложение к Программе-методике испытаний | Лаборатория КЦ | 1 год |

При работе с записями, образующимися в ходе выполнения данного ВНД, Ответственный сотрудник должен руководствоваться требованиями Процедуры управления записями в ПАО «Ростелеком».

Хранение и архивирование

Подлинник настоящих Технических требований во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами корпоративного центра в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных ТТ проводится Отделом стандартизации сетей доступа Департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в ТТ принимает Директор по региональному управлению на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в ТТ определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных ТТ размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа с указанием принадлежности к бизнес-процессу Р5 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале документа ТТ, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор по региональному управлению.