Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «_31_»_мая_ 2017 г. № _01/01/436-17

Технические требования к голосовым шлюзам (VoIP GW) сетей доступа для проведения тендеров на поставку

(Редакция 1)

(с сущ. изменениями № 1 в редакции Приказа от 16.10.2019 №01/01/1333-19)

Москва

2017

Содержание

1	Назначение	3

2	Общая информация	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	3

3	Технические требования к VoIP GW	5

3.1	Общие требования к функциональности голосового шлюза	5

3.2	Требования к реализации протокола VoIP и POTS	6

3.3	Дополнительные требования к реализации протоколов IP и управлению 
VoIP GW	8

3.4	Требования по сертификации и гарантийному обслуживанию	10

3.5	Требования к VoIP GW при подключении физических лиц	11

4	Требования к производителю оборудования	11

5	Требования к составу поставляемой документации	11

6	Требования к гарантийным обязательствам	12

7	Требования к ремонту	12

8	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре	13

9	Требования к учебно-тренировочным средствам	13

10	Требования к испытаниям	13

11	Требования к монтажу	14

12	Хранение и архивирование	14

13	Рассылка и актуализация	14

Приложение № 1 Дополнительные виды обслуживания, предоставляемые в рамках услуги «Местная связь»	15

Приложение № 2 Дополнительные услуги, предоставляемые в рамках услуги «Новая телефония»	17

- Назначение

Настоящие Технические требования к голосовым шлюзам (VoIP GW) сетей доступа для проведения тендеров на поставку (далее – Технические требования) содержат информацию о технических требованиях к голосовым шлюзам для предоставления услуг связи клиентам ПАО «Ростелеком».

Данный документ вводится в действие с даты его утверждения взамен Технических требований к оборудованию голосовых шлюзов и MSAN для проведения тендеров на поставку оборудования для подключения клиентов B2B/B2G/B2C (Редакция 2), утвержденные Приказом ОАО «Ростелеком» от 03.02.2014г.  № 01/01/98-14.

- Общая информация

  - Область применения

Требования настоящих Технических требований распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, макрорегиональных и региональных филиалов, участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений.

Применение данного документа в макрорегиональных и региональных филиалах – «Для руководства».

  - Нормативные ссылки

В данных Технических требованиях использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи.

  - Термины, определения и сокращения

Для целей настоящих Технических требований в ней определены следующие термины и сокращения:

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком» |
| Поставщик | - | поставщик оборудования (производитель или системный интегратор) |
| АО | - | Абонентское оборудование |
| АУ | - | Абонентское устройство |
| ВАТС | - | Виртуальная автоматическая телефонная станция |
| КПВ | - | Контроль посылки вызова |
| МРФ | - | макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» |
| ПО | - | Программное обеспечение |
| СРЕ | - | Customer Premises Equipment (абонентское оборудование) |
| ACL | - | Access Control List (список контроля доступа) |
| ARP | - | Address Resolution Protocol (протокол определения адреса) |
| B2х | - | Сегмент клиентов (корпоративных, государственных или частных) |
| CLI | - | Command line interface (интерфейс командной строки) |
| CNG | - | Comfort Noise Generation (генерация комфортного шума) |
| DTMF | - | Dual-Tone Multi-Frequency (двухтональный многочастотный аналоговый сигнал) |
| Ethernet | - | Пакетная технология передачи данных |
| FE | - | Fast Ethernet (стандарт Ethernet) |
| FXO | - | Foreign eXchange Office (аналоговый интерфейс абонентских устройств, эмулирующий подключение телефонного аппарата) |
| FXS | - | Foreign Exchange Station (аналоговый интерфейс для подключения абонентских устройства) |
| GE | - | Gigabit Ethernet (стандарт Ethernet) |
| IP | - | Internet Protocol (протокол передачи данных в сети Интернет) |
| OUI | - | Organizationally Unique Identifier (уникальный идентификатор организации) |
| POTS | - | Plain Old Telephone Service (телефонная сеть общего пользования) |
| QoS | - | Quality of Service (качество обслуживания) |
| RADIUS | - | Remote Authentication in Dial-In User Service (протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах) |
| RFC | - | Request for Comments (документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета) |
| RTCP | - | Real-Time Transport Control Protocol (протокол управления передачей в реальном времени) |
| SDP | - | Session Description Protocol (протокол описания сессии данных) |
| SFP | - | Small Form-factor Pluggable (стандарт модульных компактных приемопередатчиков или трансиверов) |
| SIP | - | Session Initiation Protocol (протокол установления сессий) |
| SLA | - | Service Level Agreement (соглашение о качестве обслуживания) |
| ToS | - | Type of Service (тип обслуживания) |
| VAD | - | Voice Activity Detection (обнаружения голосовой активности) |
| VLAN | - | Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть) |
| VoIP | - | Voice over IP (передача голосовой информации по IP) |
| - | Voice over IP Gateway (голосовой шлюз) |
| WAN | - | Wide Area Network (глобальная компьютерная сеть) |

- Технические требования к VoIP GW

  - Общие требования к функциональности голосового шлюза

    - Условия эксплуатации оборудования:

      - диапазон рабочих температур наружного воздуха от 0°С до +45°С;

      - относительная влажность наружного воздуха от 10% до 95%;

    - WAN порт 10/100/1000Base-TX RJ-45 с автоматическим определением полярности, размещение с фронтальной стороны, удовлетворяющий следующим требованиям:

      - Combo порт SFP/ RJ-45 (опционально);

      - 802.3 Ethernet;

      - 802.3u Fast Ethernet;

      - 802.1p, 802.1q – До 8ми VLAN одновременно;

      - Поддержка Native VLAN (прием и передача трафика без меток) на WAN порту в режиме 802.1q;

      - MAC таблица не менее чем на 64 записи;

      - Максимальный поддерживаемый размер кадра Ethernet 1522 байт.

    - Аналоговые интерфейсы POTS (FXO/FXS): от 1 (количество портов определяется схемой применения оборудования), для устройств с более чем 8 интерфейсами POTS размещение портов только с фронтальной стороны.

    - Для моделей с 32 и более портов POTS допускается модульная конструкция оборудования.

    - Консольный порт Ethernet и/или RS-232 для локального управления оборудованием.

    - Внешнее питание от сети переменного тока 220 В и/или постоянного 48 В.

    - Интерфейс разъема питания с фронтальной стороны (опционально).

    - Все устройства должны быть оснащены набором элементов крепления в стойку 19” (монтажные кронштейны и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства). Устройства емкостью 8 и 16 портов POTS должны иметь возможность «настольного» размещения. Высота устройства не более 1U. Для устройств с модульной архитектурой и количеством портов POTS от 32 до 96 высота не более 2U.

    - Каждый порт устройства должен быть промаркирован:

      - На лицевой стороне устройства наименование модели устройства с однозначным определением количества монтированных портов и их типом (FXO/FXS);

      - PWR (Питание), с указанием полярности и номинала напряжения питания + световой индикатор активности;

      - WAN (Uplink) + световой индикатор активности – TX RJ-45 10/100 Ethernet;

      - TEL1,…, TELN (Телефон) – FXS.

    - Надписи на наклейках для обозначения портов и ярлыки для обозначения принадлежности проводов питания должны иметь цвет, хорошо различимый на фоне поверхности.

    - Кабель питания: вилка CEE 7/7 (угловая (опционально)) – разъем C13 (Г-образной формы (опционально)), 3x0.75, 10A, длина не менее 1.0 м.

    - Оборудование должно работать бесперебойно круглосуточно, 7 дней в неделю без перезагрузки.

    - Среднее время наработки на отказ аппаратной составляющей оборудования должно быть не менее 3 лет.

    - Среднее время наработки на отказ операционной системы устройства должно быть не менее 1 года (т.е. устройство не должно нуждаться в перезагрузке чаще, чем один раз в год).

    - Возможность хранения не менее 2-х образов ПО и 2-х файлов конфигурации, с учётом увеличения размера образа ПО с выходом новых версий.

    - Устройство должно поддерживать возможность использования всех дополнительных видов обслуживания, предоставляемых в рамках услуги «Местная связь», полный список дополнительных видов обслуживания приведен в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям.

    - Устройство должно поддерживать возможность использования всех дополнительных услуг, предоставляемых в рамках услуги «Новая телефония», полный список которых приведен в Приложении 2 к настоящим Техническим требованиям.

    - Устройство должно поддерживать возможность блокировки внесения изменения в конфигурацию через телефонный аппарат.

    - При попадании соединения с внешним сервером регистрации должна поддерживаться коммутация подключенных абонентов (опционально).

  - Требования к реализации протокола VoIP и POTS

    - Поддержка сигнализации:

      - SIP (RFC 3261);

      - H.248/MGCP, для устройств менее 8 портов POTS - опционально;

      - Аналоговая абонентская сигнализация на интерфейсах абонентских линий.

    - Реализация протокола SIP и SDP:

      - Реализация в соответствии с RFC 3261;

      - Поддержка SDP в соответствии с RFC 4566;

      - Регистрация на основе портов с индивидуальным SIP-сервером регистрации для каждого порта. Количество поддерживаемых уникальных серверов регистрации не менее 2 (двух);

      - Поддержка ДВО согласно RFC 5359;

      - Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени;

      - RFC 3261 Re-invite.

      - Для Registration/Authentication наличие полей User ID/Authentication ID с возможностью вносить информацию как просто вида UserPart, так и UserPart@Domain. Поддержка синтаксиса согласно RFC 3261;

      - Поддержка формата RFC 3986 SIP URI;

    - Поддержка DTMF inband, outband RFC 2833 и SIP INFO RFC 6086;

    - Поддержка кодеков: G.711A/u, G.723 и G.729 a/b;

    - Поддержка Wideband / Ultra wideband кодеков: G.722.1, G.722.2 (AMR-WB) и G.719 (опционально);

    - Поддержка Opus/Speex (RFC 6716, 8251) и iLBC;

    - Поддержка генерации комфортного шума (CNG);

    - Поддержка обнаружения голосовой активности (VAD);

    - Поддержка маскировки потери пакета (PLC);

    - Поддержка адаптивного джиттер-буфера;

    - Поддержка эхокомпенсации;

    - Обнаружение/генерирование тональных сигналов:

      - FSK;

      - DTMF;

      - Факс;

      - Модем (V.152).

    - Поддержка функций передачи данных (V.21, V.22, V.22bis, V.29 и т.д.) в прозрачном режиме (G.711);

    - Поддержка передачи факсимильных сообщений согласно T.38 и G.711 T30 Passthrough (V.152 VBD);

    - Поле user agent в SIP пакетах должно содержать название, модель, версию ПО устройства;

    - Для устройств с количеством портов POTS 8 и более, требуется реверсивная защита линий (например, по К20, К44).

    - Преобразование A/D, D/A в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Q.552.

    - Допустимые пределы частоты вызывного сигнала составляют 25 - 50 Гц.

    - Допустимые пределы напряжения вызывного сигнала составляют 35 - 110 Вэфф.

    - Длительность посылки вызывного сигнала должна составлять (1,00 +/- 0,10) с при длительности паузы (4,0 +/- 0,40) с.

    - Ток шлейфа в разговорном режиме и при наборе номера составляет 22 - 70 мА.

    - Напряжение на шлейфе при уложенной трубке не менее 44 В при токе шлейфа до 1 мА.

    - При пропадании электропитания шлейф абонентской линии не замыкается.

    - Тон приемника при снятии трубки – 425 Гц.

    - Поддержка спаренных абонентских линий (опционально).

    - Возможность работы (соблюдение требований пп. 3.2.18, 3.2.19) с длинными телефонными медными абонентскими линиями (до 20 км, при сопротивлении шлейфа абонентской линии - до 4 кОм) (опционально).

    - Для подключения таксофонов, в том числе устанавливаемых по программе универсальной услуги связи должна поддерживаться на портах a/b передача тарифных сигналов 12/16 кГц и переполюсовка (опционально).

    - Генерация сигнала КПВ.

    - Поддержка настройки длительности сигнала Flash Hook в диапазоне от 40 до 1200 мс.

    - Поддержка Caller ID.

    - Поддержка FSK-ETSI Type 1 и 2.

    - Возможность устанавливать временные интервалы протокола SIP:

      - Между попытками регистрации (SIP Registration Retry Interval), значение по умолчанию 30 с. Поддерживаемый диапазон значений для данного параметра от 10 до 300 с, шаг значений не более 1 с.

      - Между подтверждением состояния регистрации (SIP Registration timeout), значение по умолчанию 3600 с (поддерживаемый диапазон значений для данного параметра от 60 до 3600 с, шаг значений не более 10 с).

    - Возможность изменения “длины” RTP пакета – время пакетизации (рекомендованный диапазон 10…20 мс).

    - Поддержка масок набора номера (Digitmap) суммарной размерностью не менее 600 символов.

    - Характеристики аналоговых электрических интерфейсов (акустические сигналы, параметры линии) должны отвечать требованиям приказа Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации №112 от 24.08.2006 и РД 45.223-2001 от 20.11.01.

    - Возможность автоматической загрузки конфигурации при запуске устройства.

  - Дополнительные требования к реализации протоколов IP и управлению VoIP GW

    - Поддержка PPPoE (опционально).

    - Поддержка протоколов аутентификации PAP и CHAP, поддержка RFC 4638 – автоматическое согласование MTU/MRU для PPPoE:

      - В случае, если устройство не получает IP-адрес или не может установить PPPoE-соединение с первого раза, устройство должно продолжать пытаться установить его 6 раз с интервалом 10 секунд, затем 10 раз с интервалом в 30 секунд. В случае если после всех попыток соединение не было установлено, продолжать попытки подключиться к сети 1 раз в 5 минут;

      - Требуется запоминать ID текущей сессии PPPoE, чтобы при следующей загрузке CPE терминировать прошлую сессию перед инициацией новой сессии.

    - IPv6 и IPv4 dual stack для подключения PPPoE и IPoE.

    - RFC 3633 – IPv6 prefix options for DHCPv6, RFC 3315 – DHCPv6, RFC 4862 – IPv6 Stateless Address Autoconfiguration.

    - DNS Client; DNSv6.

    - RFC 1305 – NTP и/или RFC 4330 – SNTP.

    - RFC 826 – ARP.

    - RFC 791 – ICMP.

    - Поддержка RTP (RFС 3550).

    - Поддержка RTCP (RFC 3551).

    - Поддержка работы сигнального(SIP) и медиапотока (RTP) в разных подсетях IP.

    - Поддержка 802.1q, отдельные VLAN для RTP потоков/сигнализации VoIP и трафика удаленного управления.

    - Поддержка QoS: DiffServ, ToS, возможность маркировки разными  DSCP на основе типа трафика: медиапоток (RTP) и сигнализация (SIP).

    - Поддержка QoS: CoS 802.1p, возможность маркировки разными pbit на основе типа трафика: медиапоток (RTP) и сигнализация (SIP).

    - Защита от атак типа отказ в обслуживании (DoS), включая атаки с использованием протокола SIP.

    - Назначение IP адреса статически и по протоколу DHCP.

    - Поддержка функций DHCP клиента (RFC 2131, 2132) с поддержкой опций 6,15, 42, 60, 120 (RFC 3361), 121, DNS клиента и NTP клиента.

    - Возможность смены транспортного потока (TCP или UDP) на каждый порт.

    - Управление по портам uplink (in-band, обязательно) и управление по независимому порту Ethernet (out-band, опционально), с использованием интерфейса командной строки (CLI) по протоколам Telnet, SSH.

    - Контроль доступа с разграничением прав: локальная база с использованием внешнего RADIUS-сервера и опционально TACACS+.

    - Поддержка протоколов: SNMPv2c/v3 (производителем должны быть предоставлены все MIB с подробным описанием OID).

    - Возможность конфигурирования из внешних файлов по протоколам FTP/TFTP.

    - Возможность сохранения микропрограммного обеспечения и конфигурации во внешние файлы по протоколам HTTP(S)/FTP/TFTP и через консольный порт.

    - Поддержка протокола синхронизации времени NTP и SNTP.

    - Поддержка syslog.

    - Поддержка TR-069 (опционально).

    - Обновление ПО не должно приводить к потере текущей конфигурации и к потере настроек по умолчанию.

    - Возможность возврата пользователем конфигурации роутера к заводской через веб-интерфейс, либо нажатием специальной кнопки.

    - Информативная светодиодная индикация, по которой можно визуально определить, что идет процедура обновления ПО или настройки.

    - Веб-интерфейс на русском языке.

    - Сохранение конфигурации при перезагрузке.

    - Производитель ПО должен обеспечить конфигурацию «по умолчанию».

    - Поддержка резервного хранения образа прошивки и параметров конфигурации (Fault Tolerance Backup Copy) в энергонезависимой памяти.

    - Механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении ПО.

    - Минимальные требования к сложности пароля учетной записи:

    - длина пароля от 17 символов;

    - наличие не менее трех цифр;

    - наличие не менее трех прописных и строчных букв;

    - наличие специальных символов;

    - последние 5 символов равны серийному номеру устройства (SN).

    - Механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении ПО;

    - Отображение версий и их контрольных сумм (checksum) в Web-интерфейсе устройства в разделе Status:

    - Firmware version;

    - Kernel checksum;

    - RootFS checksum.

    - Требования к контрольной сумме:

    - Для расчета контрольной суммы использовать алгоритм подсчёта контрольной суммы переменной разрядности MD5/CRC или эквивалент;

    - Контрольная сумма уникальная для каждой версии ПО, если в прошивке меняется хотя бы один символ вместе с ней меняется контрольная сумма.

  - Требования по сертификации и гарантийному обслуживанию

    - Вся продукция должна иметь действующий сертификат или декларацию соответствия, в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - Гарантийный период на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования.

    - Должна быть предусмотрена возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание.

  - Требования к VoIP GW при подключении физических лиц

    - Необходимо наличие действующего сертификата Россвязи на абонентский цифровой концентратор (АЦК), в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2009 N 11 «Правила применения абонентских цифровых концентраторов».

    - Устройства с емкостью портов POTS менее 32, должны иметь пассивное охлаждение (отсутствие вентиляторов в конструктиве).

    - Возможность установки в шкаф FTTB, FTTC (глубина VoIP GW не более 290 мм с учетом кабельных соединений).

    - Поддержка тонового и импульсного способа набора номера.

    - Поддержка функционала измерения параметров абонентских линий (MELT или аналог) и возможность передачи результатов измерений по SNMP. Измеряемые параметры:

      - Сопротивление шлейфа;

      - Ток утечки;

      - Емкость линии;

      - Паразитное напряжение;

      - Вызывное напряжение;

      - Ток питания линии;

    - Оборудование VoIP GW должно быть совместимо с оборудованием vIMS и SoftSwitch, установленным в Макрорегиональных филиалах на момент реализации проекта и обеспечивать предоставление набора дополнительных услуг в рамках сервисной модели, реализованной в Макрорегиональных филиалах ПАО «Ростелеком», а также быть совместимо с платформой ВАТС.

- Требования к производителю оборудования

Необходимо наличие офиса в РФ, необходимо наличие русскоязычной технической поддержки по схеме 24х7.

- Требования к составу поставляемой документации

Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объеме, достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства оператора и администратора всех подсистем, типовые настройки оборудования коммутаторов доступа для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Ростелеком», руководства по инсталляции ПО, полное описание всех реализованных протокольных стеков интерфейсов, описание программ и методик испытаний) оборудования голосовых шлюзов, включая входящие в состав покупные (у третьих сторон) аппаратно-программные средства.

Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Допускается поставка схем и спецификаций на английском языке.

Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде (на CD-ROM в формате Adobe Acrobat или MS OFFICE). Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

Наличие MIB-файлов.

Вся продукция должна иметь действующий сертификат «Россвязь» и иную разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством РФ для применения на сети связи ПАО «Ростелеком».

- Требования к гарантийным обязательствам

Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований.

Наличие сервисного центра и службы технической поддержки на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в действие оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

После истечения гарантийного срока Поставщик должен обеспечить по дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставку запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны оговариваться дополнительно.

Поставщик должен представить данные о необходимом комплекте ЗИП для обеспечения эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, с учетом географического разнесения предполагаемой конфигурации.

Состав ЗИП должен оговариваться в контракте на поставку оборудования.

- Требования к ремонту

Поставщик в течение срока службы оборудования обеспечивает его ремонт. После истечения гарантийного периода, по требованию Заказчика, Поставщик выполняет необходимый ремонт (предпочтительно в России в сервисном центре фирмы за дополнительную плату).

Время ремонта должно составлять не более 30-ти рабочих дней. Время ремонта исчисляется с момента передачи оборудования Поставщику до момента его возврата Заказчику.

Поставщик представляет Заказчику отчет о каждом проведенном ремонте, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведенных ремонтных работах.

- Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

Поставщик должен предоставить рекомендованный список приборов, необходимых для проведения нормальной эксплуатации оборудования коммутаторов доступа (локализации неисправностей и их устранения, а также проверки соответствия параметров установленным нормам).

Заказчик решает вопрос о целесообразности приобретения приборов для эксплуатационных целей у Поставщика оборудования коммутаторов доступа, либо непосредственно у фирм-поставщиков измерительного оборудования на основании анализа технических и стоимостных данных. Заказчик производит закупку измерительных приборов для технической эксплуатации по отдельным контрактам.

Приемо-сдаточные испытания должны производиться с использованием приборов, имеющих сертификат об утверждении типа Госстандарта РФ, свидетельства о поверке либо калибровочные сертификаты, выданные аккредитованными метрологическими лабораториями.

- Требования к учебно-тренировочным средствам

Базовый курс подготовки специалистов Заказчика проводится специалистами Поставщика в учебных центрах Поставщика и/или Заказчика. Базовый курс подготовки должен охватывать обучение по работам (монтаж, настройка, эксплуатация, инсталляция ПО) со всем требуемым оборудованием и приборами.

В технико-коммерческом предложении Поставщик должен представить подробные программы курсов обучения специалистов, включая обучение работе с аппаратурой, а также те аспекты, которые связаны с обслуживанием аппаратуры, согласовать их с Заказчиком до подписания контракта.

Контрольный комплект учебных материалов должен быть передан не позднее двух месяцев до начала учебы.

Поставщик вначале обучения должен обеспечить каждого слушателя личным комплектом учебной документации на бумаге и магнитных (или оптических) носителях на русском языке.

Поставщик должен предоставить Заказчику копию учебного программного обеспечения и право (лицензию) на его использование в учебном центре Заказчика для повышения квалификации своих специалистов.

Поставщик должен предоставить Заказчику предложение о стоимости курсов обучения, включая учебную документацию на русском языке.

- Требования к испытаниям

Поставщик должен пройти опытную зону по тестированию оборудования в соответствии с типовой утвержденной программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что поставляемое оборудование функционирует в соответствии с Техническими требованиями.

Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для функционирования/обслуживания Систем, является обязательством Поставщика.

Опытная зона должна проводиться представителем Заказчика с участием представителей Поставщика. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.

- Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

- Хранение и архивирование

Подлинник настоящих Технических требований во время срока действия хранится в Департаменте управления делами корпоративного центра в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

- Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данного документа проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Директор департамента регионального технического управления на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного документа размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента регионального технического управления с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале документа, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента регионального технического управления.

Приложение № 1 Дополнительные виды обслуживания, предоставляемые в рамках услуги «Местная связь»

| № п/п | Вид услуги | Краткое описание услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Идентификация номера вызывающего абонента (услуга «АОН») | Услуга предоставляет абоненту возможность идентифицировать номер вызывающего абонента. Для использования этой услуги абоненту требуется иметь телефонный аппарат с функцией «Caller ID». |
| 2. | Запрет идентификации номера вызывающего абонента (услуга «Анти-АОН») | Услуга позволяет запретить идентификацию номера абонента при исходящем вызове. |
| 3. | Удержание вызова | Услуга позволяет в процессе разговора, не разрушая установленного соединения, установить соединение с другим абонентом и попеременно переключаться между ними. |
| 4. | Уведомление о поступлении нового вызова | Абонент, участвующий в разговоре, информируется о том, что другой вызов находится на ожидании (абоненту подается короткий информационный сигнал). Вызывающему абоненту вместо сигнала занято передаются сигналы посылки вызова. После этого абонент может прервать или поместить первоначальный вызов на удержание и принять новый вызов. Затем абонент может переключаться между двумя соединениями, но в каждый момент времени активно только одно соединение. |
| 5. | Временный запрет исходящей связи (услуга «Исходящая связь по паролю») | Услуга предотвращает возможность злоупотребления телефонной связью в отсутствие абонента (исходящая связь запрещена полностью или в определенных направлениях). |
| 6. | Временный запрет входящей связи (услуга «Не беспокоить») | Услуга позволяет отключить все входящие звонки на данный номер. Исходящие вызовы разрешены. |
| 7. | Переадресации вызова безусловная | Услуга позволяет перенаправить все вызовы сразу на номер, заданный абонентом. |
| 8. | Переадресации вызова при занятости | Услуга позволяет при занятости номера абонента переадресовать все поступающие вызовы на заданный номер. |
| 9. | Переадресации вызова при не ответе | Услуга обеспечивает возможность при не ответе абонента перенаправлять все поступающие к нему вызовы на другой номер. |
| 10. | Конференц-связь | Услуга позволяет абоненту удержать существующее соединение при установлении соединения с третьим абонентом. Дальше возможны следующие действия: - переключение между первым и вторым соединением (удержание для запроса); - установление общего речевого тракта между всеми тремя абонентами (трехсторонний разговор). |
| 11. | Передача вызова (услуга «Секретарь») | Услуга позволяет передать установленное соединение третьему абоненту. |
| 12. | Наведение справки во время разговора | Услуга позволяет во время телефонного разговора с одним абонентом позвонить другому, получить всю необходимую информацию, после чего вернуться к первому разговору. |
| 13. | Соединение без набора номера | Услуга позволяет устанавливать соединение без набора номера. |
| 14. | Автоматическая побудка | Услуга позволяет реализовать автоматическую побудку. |

Приложение № 2 Дополнительные услуги, предоставляемые в рамках услуги «Новая телефония»

| № п/п | Вид услуги | Краткое описание услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевод вызова | Во время разговора пользователь может вручную перенаправить вызов на любой внешний или внутренний номер телефона или на группу пользователей. |
| 2. | Удержание вызова | Вызов абонента, с которым ведется разговор, может быть поставлен на удержание. Если ведется конференция, разговор с остальными собеседниками продолжится. |
| 3. | Определение номера | Возможность для пользователя увидеть номер телефона вызывающего его абонента. |
| 4. | Аудиоконференция | Голосовая конференция между несколькими Пользователями. Для этого достаточно просто позвонить всем участникам одновременно. В конференции могут принимать участие как внешние, так и внутренние абоненты. |