Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от 28.01.2014 г. № 01/01/57-14

Технические требования к абонентскому оборудованию GPON для проведения закупочных процедур 
(Редакция 1)

(с несущественными изменениями № 1 от 19.12.2019)

Москва

2014 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	4

3	Общая информация	8

4	Требования к функциональности абонентского оборудования	8

4.1	Интерфейсы	8

4.2	Требования к производительности	9

4.3	Требования для порта GPON	9

4.4	Требования для портов Ethernet LAN	10

4.5	Общие функциональные требования	10

4.6	Требования к интерфейсу WiFi	12

4.7	Требования к USB порту и дополнительным приложениям	13

5	Общие требования к абонентскому оборудованию	13

5.1	Требования к электропитанию	13

5.2	Технические требования к хранению и эксплуатации	13

5.3	Отказоустойчивость	13

6	Требования к удаленному управлению абонентским оборудованием	13

7	Требования по сертификации абонентского оборудования и гарантии.	15

8	Требования к производителю абонентского оборудования	15

9	Требования в области обслуживания абонентского оборудования	16

10	Требования к составу поставляемой документации	16

11	Требования к гарантийным обязательствам	16

12	Требования к ремонту	16

13	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре	17

14	Требования к учебно-тренировочным средствам	17

15	Требования к монтажу	18

16	Требования к испытаниям	18

17	Требования к условиям транспортировки и хранения	18

18	Требования к мониторингу SLA	18

19	Хранение и архивирование	18

20	Рассылка и актуализация	19

Назначение

Настоящий документ содержит информацию о технических требованиях к абонентскому Оборудованию GPON для предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», базирующихся на сети передачи данных Общества, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет и услуг интерактивного телевидения.

Настоящий документ вводится в действие впервые с даты его утверждения.

Общие положения

  - Область применения

Технические требования к абонентскому оборудованию GPON для проведения закупочных процедур являются обязательными к применению в структурных подразделениях Корпоративного центра Общества и его макрорегиональных филиалах/региональных филиалах.

Применение данных технических требований в макрорегиональных филиалах/региональных филиалах – «Для информации».

  - Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи.;

- Международные стандарты, спецификации, протоколы, рекомендации:

- ITU G.992.1;

- ITU G.992.1 Annex A;

- ITU G.992.1 Annex B;

- ITU G.992.2;

- ITU G.992.3;

- ITU G.992.3 Annex A;

- ITU G.992.3 Annex B;

- ITU G.992.3 Annex J;

- ITU G.992.3 Annex L;

- ITU G.992.3 Annex M;

- ITU G.992.4;

- ITU G.992.5;

- ITU G.992.5 Annex A;

- ITU G.992.5 Annex B;

- ITU G.992.5 Annex M;

- ITU G.992.5 Annex L;

- ITU G.993.2(Annex A/B);

- ITU G.993.5

- IEEE 802.1ad;

- IEEE 802.1p;

- IEEE 802.1q

- IEEE 802.1d;

- IEEE 802.1w;

- IEEE 802.1s;

- IEEE 802.11a,

- IEEE 802.11b;

- IEEE 802.11g;

- IEEE 802.11n;

- IEEE 802.11ac

- IEEE 802.11e

- IEEE 802.3ad;

- RFC 3261;

- RFC 2327;

- RFC 1889;

- RFC 1890;

- RFC 3986;

- RFC 2833;

- TR-069;

- ANSI T1.413.

  - Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком»; |
| --- | --- | --- |
| МРФ | - | макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»; |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком»; |
| Поставщик | - | поставщик оборудования (производитель или системный интегратор); |
| Филиал | - | филиал ПАО «Ростелеком». |

В настоящем документе используются следующие сокращения, определения и термины на английском языке:

| ADSL | - | Asymmetric digital subscriber line | Семейство технологий для оказания услуг ШПД по медным линиям, описываемое стандартами серии ITU G.992; |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG | - | Application-level gateway | «шлюз прикладного уровня»; |
| ANSI | - | American National Standards Institute | Американский национальный институт стандартов; |
| ARP | - | Address Resolution Protocol | Протокол разрешения адресов; |
| BRAS | - | Broadband Remote Access Server | Сервер широкополосного удаленного доступа; |
| CHAP | - | Challenge Handshake Authentication Protocol | Алгоритм проверки подлинности; |
| CoS | - | Class of service | Класс сервиса (канальный уровень); |
| CPE | - | Customer permission equipment | Абонентское оборудование; |
| CWMP | - | CPE WAN Management Protocol, см. TR-069 | Протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть; |
| DHCP | - | Dynamic host configuration protocol | Протокол динамического конфигурирования сетевых устройств; |
| DLNA | - | Digital Living Network Alliance | Cтандарт, позволяющий совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа-контент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени; |
| DNS | - | Domain name system | Система доменных имен; |
| DSCP | - | Differentiated Services Code Point | Точка кода дифференцированных услуг) - это поле в заголовке IP пакета, которое используется в целях классификации передаваемой информации; |
| DSLAM | - | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | Мультиплексор доступа цифровых абонентских линий; |
| Ethernet | - |  | Семейство технологий пакетной передачи данных согласно стандартам семейства IEEE 802.3; |
| GE | - | Gigabit Ethernet | Физический интерфейс 1 Гбит/с согласно спецификациям семейства IEEE 802.3; |
| GPON | - | Gigabit Passive Optical Network | Гигабитная пассивная оптическая сеть; |
| HTTP | - | HyperText Transfer Protocol | «протокол передачи гипертекста» — протокол прикладного уровня передачи данных (изначально - в виде гипертекстовых документов); |
| HTTPS | - | Hypertext Transfer Protocol Secure | Расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных; |
| ID | - | Identifier | Идентификатор; |
| IEEE | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров по электротехнике и электронике; |
| IGMP | - | Internet group management protocol | Протокол управления многоадресной (multicast) передачей данных в IP сетях; |
| IP | - | Internet protocol | Протокол передачи данных сетевого уровня; |
| IPoE | - | IP over Ethernet | Передача IP поверх Ethernet; |
| IPTV | - | IP Television | Телевизионное вещание с использованием протокола IP; |
| ITU | - | International Telecommunication Union | Международный союз электросвязи; |
| LAN | - | Local Area Network | Локальная вычислительная сеть; |
| MAC | - | Media Access Control | Контроль доступа к среде; |
| MDI | - | Medium Dependent Interface | Интерфейс зависящий от передающей среды |
| MDIX | - | Medium Dependent Interface with Crossover | Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением |
| MVR | - | Multicast VLAN Registration | Функция регистрации (включения) порта узла сети в MC-VLAN; |
| NAT | - | Network address translation | Трансляция сетевых адресов; |
| PAT | - | Port address translation | Технология трансляции сетевого адреса в зависимости от TCP/UDP-порта получателя; |
| PC | - | Personal computer | Персональный компьютер; |
| PPPoE | - | Point-to-Point Protocol over Ethernet | Протокол соединения точка-точка через сеть Ethernet; |
| PVC | - | Permanent Virtual Circuit | Постоянный виртуальный канал; |
| RFC | - | Request for Comments | «заявка на обсуждение» - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети |
| RJ-45 | - | Registered jack | Разъем RJ-45, как правило, используются для соединения различных сетевых IP устройств в компьютерных сетях; |
| RTP | - | Real-time Transport Protocol | Протокол передачи реального времени; |
| RTSP | - | Real Time Streaming Protocol | Потоковый протокол реального времени, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера; |
| SLA | - | Service Level Agreement | Соглашение о качестве обслуживания; |
| SOHO | - | Small Office / Home Office | Малый/домашний офис; |
| SRA | - | Seamless Rate Adaptation | Изменение скорости передачи без разрыва связи) – данный механизм позволяет системе ADSL2/2+ изменять скорость передачи данных соединения без разрыва соединения или возникновения битовой ошибки в зависимости от состояния линии и конфигурации SRA в профайле на DSLAM (значений upshift/downshift Margin - time). |
| SSID | - | Service Set Identifier | Идентификатор зоны обслуживания; |
| STB | - | Set-top-box | Приставка декодер для предоставления доступа к услуге телевизионного вещания с использованием протокола IP; |
| S-VLAN | - | Service VLAN | VLAN на сервис; |
| TCP | - | Transmission Control Protocol | Протокол управления передачей; |
| ToS | - | Type of service | Тип сервиса (сетевой уровень); |
| TR-069 | - | Technical Report 069 -CWMP (CPE WAN Management Protocol). | Техническая спецификация Broadband Forum, описывающая протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть; |
| UDP | - | User Datagram Protocol | Протокол дейтаграмм пользователя; |
| UPnP | - | Universal Plug and Play | Набор сетевых протоколов, публикуемых форумом UPnP. Цель UPnP — универсальная автоматическая настройка сетевых устройств как дома, так и в корпоративной среде; |
| USB | - | Universal Serial Bus | «универсальная последовательная шина», последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике; |
| VLAN | - | Virtual Local Access Network | Виртуальная локальная сеть; |
| VoD | - | Video on Demand | Видео по требованию (запросу); |
| WAN | - | Wide Area Network | Глобальная компьютерная сеть; |
| WEB | - | World Wide Web | Распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету; |
| Wi-Fi | - | Технология беспроводной передачи данных описываемая серией стандартов 802.11 |  |

Общая информация

Данный документ представляет собой технические требования к абонентскому оборудованию GPON (далее GPON ONT) для массового рынка для предоставления услуг связи Общества, базирующихся на сети передачи данных Общества, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет и услуг интерактивного телевидения. Основанием для разработки данного документа являются «Функциональные требования к оконечному оборудованию GPON для проведения закупочных процедур» утвержденные Коммерческим блоком Корпоративного центра Общества.

До момента появления GPON ONT, описанных ниже и соответствующих нижеописанным техническим требованиям, каждый МРФ может применять абонентское оборудование, разработанное под технические требования конкретного МРФ в соответствии с сервисной моделью и результатами проведенных опытных зон и опыта эксплуатации.

Сервисные модели отличаются для разных регионов, проверка совместимости будет осуществляться на этапе тестирования отобранных моделей.

Оценка GPON ONT на предмет соответствия настоящим техническим требованиям проводится на балльной основе, критерии описаны в Таблице соответствия технический требованиям (Приложение N1).

Требования к функциональности абонентского оборудования

  - Интерфейсы

Устройство GPON ONT должно быть оборудовано следующими интерфейсами:

- 1 порт GPON (SC/APC).

- 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T с автоматическим определением полярности MDI/MDIX (RJ-45).

- Не менее одного порта USB версия 2.0 для подключения USB dongle. В случае наличия двух и более портов USB расстояние между портами не менее 2 см.

- 2.4ГГц Wi-Fi 802.11b/g/n MIMO 2x2 или 2.4ГГц Wi-Fi 802.11ac/n MIMO 2x2.

  - Требования к производительности

Устройство GPON ONT должен обеспечивать следующие нормативы по производительности:

    - Cкорость маршрутизации unicast трафика GPON <-> GE LAN в режиме роутера, PPPoE, моста: 800 Мбит/с.

    - Cкорость маршрутизации multicast трафика GPON -> GE LAN в режиме роутера, PPPoE, моста: 128 Мбит/с (8 групп по 16 Мбит/с);

    - Cкорость коммутации GE LAN <-> GE LAN на скорости интерфейса (до 1 Гбит/с).

    - При одновременном скачивании файлов из сети Интернет и просмотре ТВ (четыре HD канала, полоса каждого канала до 16 Мбит/c), не должно наблюдаться артефактов (рассыпаний, задержек и т.п.) ТВ-картинки.

    - Устройство должно полностью выходить в рабочий режим не больше чем за 120 с. Процесс установки соединения должен сопровождаться световой индикацией.

  - Требования для порта GPON

Интерфейс GPON должен удовлетворять следующим требованиям:

    - Поддержка ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.988.

    - Подтвержденная тестированием совместимость с уже установленным на сети ОАО «Ростелеком» станционным активным оборудованием GPON OLT.

    - ONT GPON должна не более чем за 30 с выполнять полную процедуру попытки установления соединения с OLT. Процесс установки соединения должен сопровождаться световой индикацией.

    - Поддержка IPTV Multicast трафик на уровне Multicast-GEM канала.

    - Оптический интерфейс класса B+ или С+, до 20 км.

    - Поддержка не менее 8 активных GEM портов.

    - Поддержка общего двунаправленного unicast GEM-порта.

    - Управление и конфигурация розетки GPON c центрального узла OLT с помощью OMCI протокола.

    - Поддержка метода регистрации «С», позволяющего отвязаться от серийного номера ONT при его установке (с использованием PLOAM пароля).

    - Поддержка метода регистрации ONT на OLT – по PLOAM паролю, вводимому через WEB GUI розетки GPON.

    - Наличие функции Dying Gasp.

    - Поддержка механизма FEC (Forward Error Correction).

    - Поддержка DBA (Dynamic Bandwidth Allocation)

    - Поддержка AES с ключами 128 бит.

    - Поддержка T-CONT type 1-5.

    - Поддержка автоматического апгрейда при первом подключении GPON ONT после процедуры Ranging (опционально).

  - Требования для портов Ethernet LAN

Все LAN порты GPON ONT должны удовлетворять следующим требованиям:

    - 802.3 Ethernet.

    - 802.3u Fast Ethernet.

    - 802.3ab Gigabit Ethernet.

    - 802.1p – QoS, не менее 4х очередей на порту

    - 802.1q – VLAN (опционально).

    - Поддержка Native VLAN (прием и передача трафика без метки VLAN) н в режиме 802.1Q (опционально).

    - Автоматическое определение полярности MDI/MDIX.

    - Автоматическое определение петель Loopback detection.

    - MAC таблица, не менее чем на 64 записи.

    - Максимальный поддерживаемый размер Ethernet MTU не менее 1524 байт.

  - Общие функциональные требования

    - Поддержка одновременной работы IPoE и PPPoE на WAN интерфейсе.

    - Поддержка протоколов аутентификации PAP и CHAP для PPPoE.

    - Работа в режиме маршрутизатора (статическая маршрутизация).

    - Поддержка прозрачного моста WAN-LAN (WAN-LAN transparent bridging) для некоторых бридж групп.

    - Связывание портов WAN/LAN (WAN/LAN port mapping).

    - Поддержка прозрачного моста между хостами LAN (Transparent bridging between LAN).

    - IPv6 и IPv4 dual stack.

    - Source based routing маршрутизация по входящему интерфейсу (опционально).

    - DNS Client /Server/Relay.

    - DNSv6.

    - RFC 1305 – NTP и/или RFC 4330 – SNTP.

    - Поддержка RFC 4638 (опционально).

NAT

    - RFC 3022 - NAT/NAPT, до 4096 сессий.

    - Поддержка Reverse NAT (Возможность трансляции IP адреса и порта назначения – Destination IP address and port).

    - Поддержка UPnP c возможностью проброса порта для удаленного управления STB.

    - RFC 826 – ARP.

    - RFC 791 – ICMP.

DHCP

    - RFC 2131, 2132, 3315 – DHCP-server/client/relay.

    - DHCPv6.

    - Поддержка опций DHCP: 43, 60, 66, 67, 82, 120, 121 для автоматического получения конфигурационных параметров (опционально).

    - Подстановка корректных значений в опции DHCP Options 43, 66, 67, 20 при получении запроса от STB (опознается по DHCP Option 60). Значения должны настраиваться при помощи TR-069 (опционально).

    - Поддержка автоматического и ручного конфигурирования пулов ip-адресов для локальной сети и каждого VLAN’а.

    - Должна быть предусмотрена возможность просмотра подключенных DHCP-клиентов в локальной сети устройства с возможностью типизации.

Multicast

    - IGMP V2, V3 на LAN интерфейсах.

    - IGMP Proxy.

    - Пакеты IGMP должны передаваться на WAN интерфейс в виде пакета с source IP адресом 0.0.0.0 (TR-101).

    - Для RTSP VoD необходимо применять либо RTSP Proxy, либо другой механизм, позволяющий использовать более одного устройства STB на портах LAN. Номера UDP портов, по которым будет транслироваться VoD-DATA трафик, назначается самим STB и передается не в заголовках TCP/IP протоколов. Номера портов передаются в данных трафика RTSP. Эти порты могут совпадать у одновременно работающих STB.

Безопасность

    - Функция фильтрации по MAC-адресам (внутренняя база не менее чем на 64 адреса).

    - Возможность ограничения неизвестного Unicast/Multicast/Broadcast трафика (опционально).

    - Поддержка PAT c ALG для протоколов SIP, RTSP (VoD) и др.

    - Брандмауэр с непрерывным контролем состояния соединений - Stateful Packet Inspection Firewall (SPI Firewall).

    - Фильтрация пакетов на основе порта, IP-адреса источника / назначения, MAC-адреса (ICMP/TCP/UDP).

    - Защита от атак типа отказ в обслуживании, сканирования и подмены адресов, направленных на абонентское оборудование GPON ONT и реализованных на сетевом и транспортном уровнях.

QoS

    - Поддержка очередей WFQ, SPQ: до 4 очередей.

    - Классификация пакетов по IP/MAC/порт физический интерфейс (опционально).

    - RFC2474, 2475 – поддержка Diffserv. Маркировка и организация очередей для трафика по параметрам: Connection Type, Network Interface, MAC, IP, Hostname, DSCP/ToS Value, Port Number и Application.

    - Формирование трафика (Traffic Shaping) – Управление полосой пропускания и ограничение скорости передачи данных.

    - Ограничение скорости на основе VLAN, физического интерфейса, сочетания IP/MAC/TCP порт.

    - Поддержка на каждом LAN порту возможности установки во всех входящих IP пакетах поля DSCP в определённое значение, по умолчанию значение поля DSCP у входящих пакетов изменяться не должно (опционально).

  - Требования к интерфейсу WiFi

Беспроводной интерфейс GPON ONT должен удовлетворять следующим требованиям:

    - Поддержка 4х SSID (SSID в диапазоне 2.4ГГЦ, гостевая сеть, сеть поддержки, один SSID зарезервирован для будущего использования) с возможностью различных схем авторизации на разных SSID.

    - Привязка разных SSID к одному либо разным VLAN.

    - Управление полосой пропускания для гостевой сети.

    - MIMO, не менее 2х2, с контурной антенной.

    - Поддержка WPA2, WPA2-PSK с шифрованием AES.

    - Поддержка WEP, WPA и WPA-PSK.

    - Возможность включения/отключения через web-интерфейс.

    - Настройка и управление каждым SSID в отдельности с любого из интерфейсов управления.

    - Управление количеством подключений.

    - Управление мощностью передаваемого сигнала.

    - Управление каналами. По умолчанию устройство должно выбирать канал с наименьшей интерференцией.

    - Поддержка 802.11e (WMM). Возможность управлять настройками IEEE 802.11e.

    - Поддержка трансляции не менее 1го потоков multicast, со скоростью не менее 16 Мбит/с (в режимах n, ac).

    - Настройка типа преамбулы, частоты вещания beacon-фрейма.

    - Устройство должно иметь режим Wi-Fi-радара: сканирования среды для выбора наименее используемого беспроводного канала с визуализацией в пользовательском интерфейсе.

    - Устройство должно позволять просмотреть все активные Wi-Fi-сети в радиусе действия устройства.

  - Требования к USB порту и дополнительным приложениям

    - GPON ONT должен поддерживать USB dongle 2G/3G/4G, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave.

    - Поддержка USB mass storage device (Flash/HDD), поддержка FAT32, NTFS, ext3, hfs+, exFAT.

    - Поддержка SMB.

    - Поддержка DLNA сервера с функцией push.

    - Web-интерфейс должен содержать вкладки для управления каждым из поддерживаемых типов USB dongle, а так же сервером DLNA.

Общие требования к абонентскому оборудованию

  - Требования к электропитанию

    - Основное электропитание. Напряжение питания 220 В переменного тока, частота 50 Гц. Потребляемая мощность до 20 Вт. Блок питания ОБЯЗАТЕЛЬНО с функциональностью защиты абонентского устройства от скачков переменного напряжения в электросети 220В, путем применения сглаживающих фильтров. Данная функциональность оборудования должна быть документально подтверждена протоколом соответствия. Потребляемая мощность устройства – до 20 Вт.

  - Технические требования к хранению и эксплуатации

    - Рабочая температура: от 0˚ до 40˚C.

    - Температура хранения: от -20˚ до 70˚C.

    - Рабочая влажность: от 5% до 90%, без образования конденсата.

    - Электромагнитная совместимость: CE.

  - Отказоустойчивость

    - MTBF (Mean Time Between Failure, среднее время наработки на отказ) операционной системы должно быть не меньше 1 года (т.е. устройство должно нуждаться в перезагрузке не более чем один раз в год).

    - Продолжительность жизни устройства должна быть не меньше семи лет.

    - Среднее время наработки на отказ устройства должно быть не менее 3 лет.

    - Возможность возврата пользователем конфигурации к заводской.

Требования к удаленному управлению абонентским оборудованием

  - Устройство должно управляться при помощи веб интерфейса, TR-069, OMCI,

  - Web-интерфейс должен быть защищены паролем. Пользователь устройства должен иметь возможность изменить пароль самостоятельно.

  - Роутер должен иметь функционал восстановления пароля основной Wi-Fi-сети.

  - Пароли для подключения к Интернет, пароль для Web-интерфейса должны храниться в зашифрованном виде, не должны быть видны в конфигурационных файлах, а так же при просмотре кода Web-страницы устройства.

  - Устройство должно поддерживать получение IP адресов и статических маршрутов на ресурсы оператора на IPoE интерфейсе по CWMP протоколу и с использованием DHCP.

  - Конфигурация должна сохраняться при перезагрузке.

  - Загрузка новой версии не должна приводить к потере текущей конфигурации и к потере настроек по умолчанию.

  - Обновление ПО не должно приводить к возврату к заводским настройкам.

  - Наличие web-интерфейса на русском языке.

  - Возможность включения/отключения функционала web-интерфейса при помощи ACS.

  - Веб-интерфейс должен быть доступен из сети LAN как по ip-адресу, так и по доменному имени (например, myhome.rt.ru).

  - Должна быть предусмотрена возможность автоматического обновления ПО роутера при включении.

  - Возможность возврата пользователем конфигурации ONT к заводской через web-интерфейс, либо нажатием специальной кнопки.

  - Должна быть индикация (мигающий с определенной частотой светодиод LOS), по которой можно визуально определить, что идет процедура обновления.

  - TR-069.

  - TR-098.

  - TR-106.

  - TR-143.

  - TR-181 Issue 2.

  - Интерфейс взаимодействия между ONT и Системой Удаленного Управления должен соответствовать обязательным требованиям протокола CWMP согласно рекомендации BroadBandForumTR-069.

  - Должна быть возможность работы клиента TR-069 на интерфейсах IPoE и PPPoE.

  - URL ACS должен быть зашит в настройках по умолчанию (acs.rt.ru). Должна быть возможность изменения URL-адреса сервера через опции DHCP 60, 43 (vendor specific option), через опции PPPoE и при помощи ACS (согласно TR-069 amendment 3 и 4).

  - Устройство должно автоматически устанавливать связь с ACS.

  - Возможность назначения интерфейса, в котором работает клиент TR-069.

  - При аутентификации роутера и ACS должны поддерживаться методы basic authorization, метод обоюдной аутентификации с использованием сертификатов открытых ключей.

  - Использование HTTPS (SSLv3/TLS) (за исключением сеансов передачи ПО).

  - Автоматическое обновление прошивки с удаленного сервера.

  - Передача уведомлений системы во время обновления прошивки.

  - Отсутствие возможности самостоятельного изменения каких-либо других настроек ONT, кроме доступных через web-интерфейс.

  - Любая дополнительная функциональность (по отношению к функциональности определенной в применимых моделях данных Broadband Forum) должна соответствовать рекомендации TR-106.

  - Обновление, сохранение и загрузка конфигурационных файлов и прошивки (firmware) по протолам TFTP/HTTP(s)/FTP.

  - Поддержка возможностей для отладки и поиска неисправностей: syslog, debug.

  - Производитель ПО должен обеспечить конфигурацию «по умолчанию».

  - Обновление прошивки, сохранение / загрузка конфигурационного файла через web-интерфейс.

  - Веб-сервер HTTP/HTTP-S (HTTP/HTTP-S Web Server).

  - Поддержка резервного хранения образа прошивки и параметров конфигурации (Fault Tolerance Backup Copy) в энергонезависимой памяти.

  - Устройство должно поддерживать механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении ПО.

  - Оборудование должно поддерживать возможность загрузки/восстановления конфигурации из файла.

  - Поддержка настраиваемых функций контроля целостности пути (Failover – ARP ping).

  - В случае, если устройство не получает ip-адрес или не может установить PPPoE-соединение с первого раза, устройство должно продолжать пытаться установить его 10 раз с интервалом в 30 секунд. В случае если после 10 попыток соединение не было установлено, продолжать попытки подключиться к сети 1 раз в 5 минут.

  - Данные параметры должны иметь возможность изменения через ACS.

  - Устройство не должно передавать ip-пакеты из LAN-сети в WAN-интерфейс с IP-адресом отправителя из числа внутренних ip-адресов, за исключением WAN интерфейсов, работающих в режиме бридж.

Требования по сертификации абонентского оборудования и гарантии.

  - Вся продукция должна иметь действующий сертификат или декларацию о соответствии в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Гарантийный период на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки-передачи оборудования.

  - Должна быть предусмотрена возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание.

Требования к производителю абонентского оборудования

  - Производитель абонентского оборудования должен обеспечить техническую поддержку на русском языке, наличие web-сайта технической поддержки.

  - Производитель должен обеспечить возможность преднастройки оборудования на заводе по требованиям Общества или конкретного МРФ.

Требования в области обслуживания абонентского оборудования

Дополнительные требования в области обслуживания абонентского оборудования:

  - Предоставление поставщиком технической поддержки, включая доработку ПО в случае, если заявленная функциональность ПО работает некорректно.

  - При необходимости, внесение изменений в заводскую конфигурацию роутера.

  - Осуществление поставщиком консультирования сотрудников Общества.

  - Предоставление поставщиком абонентского оборудования на этапе тестирования оборудования до 10 штук каждой модели абонентского оборудования.

Требования к составу поставляемой документации

  - Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации на русском языке в составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства администратора оконечного оборудования, типовые настройки оконечного оборудования для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Ростелеком», руководства по инсталляции ПО, полное описание всех реализованных протокольных стеков интерфейсов, описание программ и методик испытаний) оконечного оборудования GPON/Ethernet.

  - Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ (ITU) и МЭК.

Требования к гарантийным обязательствам

  - Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований.

  - Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев, начиная с даты приемки-передачи оборудования.

  - В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

  - Объем резервного фонда – не менее 2 % от количества поставленных АУ.

Требования к ремонту

  - Должна обеспечиваться возможность быстрой замены поврежденного абонентского оборудования резервным оборудованием. Срок замены не должен превышать 15 дней.

Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

  - Поставщик должен предоставить рекомендованный список приборов, необходимых для проведения нормальной эксплуатации оконечного оборудования GPON (локализации неисправностей и их устранения, а также проверки соответствия параметров установленным нормам).

  - Заказчик решает вопрос о целесообразности приобретения приборов для эксплуатационных целей у Поставщика оконечного оборудования, либо непосредственно у фирм-поставщиков измерительного оборудования на основании анализа технических и стоимостных данных. Заказчик производит закупку измерительных приборов для технической эксплуатации по отдельным контрактам.

  - Приемо-сдаточные испытания должны производиться с использованием приборов, имеющих сертификат об утверждении типа Госстандарта РФ, свидетельства о поверке либо калибровочные сертификаты, выданные аккредитованными метрологическими лабораториями.

Требования к учебно-тренировочным средствам

  - Базовый курс подготовки специалистов Заказчика проводится специалистами Поставщика в учебных центрах Поставщика и/или Заказчика. Базовый курс подготовки должен охватывать обучение по работам (монтаж, настройка, эксплуатация, инсталляция ПО) со всем требуемым оборудованием и приборами.

  - В технико-коммерческом предложении Поставщик должен представить подробные программы курсов обучения специалистов, включая обучение работе с аппаратурой, а также те аспекты, которые связаны с обслуживанием аппаратуры, согласовать их с Заказчиком до подписания контракта.

  - Контрольный комплект учебных материалов должен быть передан не позднее двух месяцев до начала учебы.

  - Поставщик вначале обучения должен обеспечить каждого слушателя личным комплектом учебной документации на бумаге и магнитных (или оптических) носителях на русском языке.

  - Поставщик должен предоставить Заказчику копию учебного программного обеспечения и право (лицензию) на его использование в учебном центре Заказчика для повышения квалификации своих специалистов.

  - Поставщик должен предоставить Заказчику предложение о стоимости курсов обучения, включая учебную документацию на русском языке.

Требования к монтажу

  - Не предъявляются в связи с тем, что за монтаж ответственность возлагается на Заказчика.

Требования к испытаниям

  - Поставщик должен пройти опытную зону по тестированию оборудования в соответствии с типовой программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что поставленное оборудование установлено и функционирует в соответствии с Техническими требованиями. Использование типовой ПМИ является залогом выполнения принципа соблюдения одинаковых условий проведения тестирования для всех Поставщиков.

  - Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для функционирования/обслуживания Систем, является обязательством Поставщика.

  - Опытная зона должна проводиться представителем Заказчика с участием представителей Поставщика. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.

Требования к условиям транспортировки и хранения

  - Не предъявляются в связи с тем, что за доставку ответственность возлагается на Поставщика.

Требования к мониторингу SLA

  - Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка. Дополнительных требований к мониторингу SLA при использовании технологий GPON не предъявляется.

  - Мониторинг SLA предполагает использование методов, описанных в TR-143 «Enabling Network Throughput Performance Tests and Statistical Monitoring».

Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в департаменте управления делами КЦ ПАО «Ростелеком» в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Рассылка и актуализация

Периодическая проверка настоящих Технических требований к роутеру для проведения закупочных процедур проводится департаментом планирования технической инфраструктуры сетей доступа ПАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в документ принимает Директор департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в документ определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного документа размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице Департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном состоянии размещенных на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком».

- Приложение 1 Таблица соответствия Техническим требованиям к абонентскому оборудованию GPON для проведения закупочных процедур