ДОГОВОР

на выполнение инсталляционных работ

[поле «дата заключения договора» подлежит исключению при подписании договора Сторонами в системе электронного документооборота с помощью электронной подписи]

от ________________202__г. № ___________________

г.___________________

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. СДАЧА-ПРИЕМКА

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АБОНЕНТСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Приложение № 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приложение № 3. ФОРМА ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УСЛУГ СВЯЗИ ЗАКАЗЧИКА

Приложение № 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

Приложение № 5. ФОРМА ОТЧЕТА ОБ УСТАНОВЛЕННОМ АБОНЕНТСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

Приложение № 6. ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМЕ КС-2

Приложение № 7. ФОРМА СПРАВКИ-РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА КАЧЕСТВА

Приложение № 8. ФОРМА АКТА СВЕРКИ ПО НАЛИЧИЮ ОСТАТКОВ АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение № 9. ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение №10 - МАТРИЦА НАРУШЕНИЙ

Приложение №11 - ФОРМА АКТА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Приложение №12 - ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН [указанный раздел «Подписи Сторон» подлежит исключению при подписании договора Сторонами в системе электронного документооборота с помощью электронной подписи]

Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», [поле «Представитель стороны» подлежит исключению при подписании договора Сторонами в системе электронного документооборота с помощью электронной подписи] в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Абонент» или «клиент» – клиенты сегментов В2С, В2В, В2G, которые заказывают и/или используют Услуги связи Заказчика.

«Абонентское оборудование» - оборудование связи, устанавливаемое у Абонента, включая, но не ограничиваясь: телеприставка STB, маршрутизатор (роутер) FТТB, модем (роутер) хDSL, оптический модем (роутер) FTTH, ONU/ONT (PON).

«Балл» - единица оценки сложности и трудоемкости Работ.

«Заказ» («Заказ на выполнение работ по подключению Услуг связи Заказчика») – документ, содержащий информацию об условиях выполнения Работы, в том числе о наименовании и контактных данных Абонента, о наименовании Работ, их стоимости и сроках выполнения, а также иные условия. Может состоять из одного или нескольких нарядов, созданных в ИТ-системе.

«Здание» - отдельно стоящее здание или жилой дом, кроме многоквартирных домов.

«ИТ-система» или «IT система» - информационная система Заказчика - OSS Аргус, используемая для передачи в целях исполнения, контроля выполнения Заказа, а также для хранения всей необходимой информации для выполнения Работ.

«АРМ Мобильный Монтажник» - приложение для системы Android, предназначенное для использования Подрядчиком (работниками Подрядчика, привлеченными им третьими лицами) в целях самостоятельного просмотра и контроля нарядов и выполнения необходимых сопутствующих действий.

«Коэффициент качества» - единица оценки качества выполнения Работ, которая применяется для определения стоимости Работ по Договору. Порядок применения Коэффициента качества определён в Разделе 2 Договора.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Отчетный период» устанавливается равным календарному месяцу, с первого по последнее число месяца, в котором выполнялись Работы.

«Работы» - все работы по инсталляции (подключению) Услуг связи Заказчика для Абонентов, включающие в себя прокладку части абонентской линии от точки подключения к сети абонентского доступа Заказчика до места установки Абонентского оборудования, передачу, подключение и настройку Абонентского оборудования, полученного от Заказчика, демонстрацию работоспособности подключенного Абонентского оборудования, подписание у Абонента и возвращение Заказчику документов, а также иные обязательства, предусмотренные Договором.

«рабочий день» – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с учётом нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Субъект МСП» - субъект малого и среднего предпринимательства.

«Услуги связи Заказчика» - услуги ОТА, ШПД и IPTV, оказываемые Заказчиком Абонентам.

«Услуги ОТА» - услуги, оказанные на основании договора местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (основной телефонный аппарат).

«ВЛС» - воздушная линия связи

«ШПД» - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

«B2C (Business-to-Consumer)» - совокупность клиентов, являющихся физическими лицами.

«B2B (Business-to-Business)» - совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами, но при этом не являющихся государственными организациями.

«B2G (Business-to-Government)» - совокупность клиентов, являющихся государственными организациями

«FTTh» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до квартиры/офиса Абонента.

«FTTb» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование, и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем.

«IPTV» - цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных.

«PON (Passive optical network)» - технология пассивных оптических сетей, термин, обозначающий технологии построения сети доступа, при которой оптический кабель прокладывается непосредственно до абонентского устройства.

«VPN» - технология, позволяющая организовать защищенный канал между различными подсетями/рабочими станциями через сеть Интернет.

«xDSL (Digital Subscriber Linе)» - семейство технологий абонентского доступа, позволяющее предоставлять услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», голоса и видео по медной абонентской линии.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов, составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3, выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы по соответствующему Заказу в порядке, определенном в настоящем Договоре.

Общие положения о Заказах, в том числе порядок их заключения Сторонами, содержатся в разделе 13 Приложения № 1 к Договору.

Работы по соответствующему Заказу выполняются в объеме, предусмотренном в данном Заказе, в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ, согласованном Сторонами в Приложении №2 к Договору.

Подписанный Сторонами Заказ направляется Заказчиком ответственному лицу Подрядчика посредством ИТ-системы Заказчика OSS Аргус, к которой Подрядчик получил доступ.

Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются на территории __________________________________.

Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика по обеспечению безопасности информационных ресурсов Заказчика предусмотрен в Приложении № 12 к Договору.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Заказчика:

В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

Передавать Подрядчику до начала выполнения Работ:

договоры Заказчика с Абонентом и дополнительные соглашения к ним в электронном виде, либо распечатанные на бумажном носителе (для Абонентов – физических лиц);

акты сдачи-приемки выполненных работ (для Абонентов – юридических лиц);

акты приема-передачи Абонентского оборудования в электронном виде либо распечатанные на бумажном носителе;

комплект (-ы) Абонентского оборудования;

в случае необходимости другие документы и рекламные материалы.

Оказывать техническую и информационную помощь Подрядчику в целях исполнения последним обязательств по настоящему Договору. Консультировать Подрядчика по вопросам, связанным с оказанием Услуг связи Заказчика.

Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Подрядчиком по всем вопросам технического надзора и исполнения настоящего Договора. В случае изменения контактного лица Заказчик обязуется сообщить Подрядчику в трехдневный срок о таком изменении. Заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в этом случае не требуется.

Провести инструктаж специалистов Подрядчика на основании Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) для правильного взаимодействия с контактным лицом и использования методик по инсталляционным работам на Абонентском оборудовании.

В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

Уведомлять Подрядчика о необходимости явки в назначенное время и место в целях составления Акта выявленных нарушений по Договору путем направления соответствующего письменного уведомления.

Отказаться от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора или законодательства РФ.

Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в Технический регламент выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) с обязательным уведомлением Подрядчика в срок, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала его применения в измененном виде.

Права и обязанности Подрядчика:

Выполнить Работы в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Иметь и получать за свой счёт для своевременного и качественного проведения Работ все необходимые допуски и разрешения.

При выполнении Работ принимать меры по обеспечению сохранности сетей связи Заказчика и других операторов.

Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика возможность проведения проверок объёма и качества выполняемых Подрядчиком Работ на месте выполнения Работ.

При обнаружении Заказчиком и/или Абонентом недостатков в выполненных Подрядчиком Работах устранить их своими силами и за свой счёт в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.

Передавать Абоненту для подписания договор об оказании Услуг связи Заказчика, акт приема-передачи оборудования, Соглашение о купле-продаже Абонентского оборудования и прочие документы, предоставленные Заказчиком.

Получать от Абонента подписанные документы, перечисленные в п. 2.2.6, и передавать их Заказчику в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, всеми приборами, инструментами и Материалами, необходимыми для качественного и своевременного выполнения Работ.

Нести расходы по проезду сотрудников Подрядчика, перевозке приборов, инструментов и Материалов к месту проведения Работ и обратно.

Принимать участие в фиксации выявленных нарушений. Нарушения, выявленные Заказчиком в отчетном периоде, фиксируются путем подписания Акта выявленных нарушений. Перечень нарушений определен Приложением 10 к Договору, но не является исчерпывающим. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика в назначенное время и место, отказ от участия в фиксации выявленных нарушений или уклонение от подписания Акта выявленных нарушений (Приложение №11) не является основанием для неприменения к Подрядчику штрафных санкций. В указанном случае Заказчик вправе подписать Акт выявленных нарушений в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направить Подрядчику, а также учесть его при расчете вознаграждения Подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

Подрядчик обязан в соответствии с требованиями Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 04.05.2016 № 135 «Об утверждении требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций» ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялось выполнение работ/оказание услуг представлять Заказчику сведения об иностранных организациях и/или иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору.

Указанные выше сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:

В случае предоставления сведений об иностранной организации:

- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);

- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);

- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);

- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

Подрядчик обязан сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):

- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);

- дату рождения (день, месяц, год);

- пол;

- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);

- место рождения (государство, населенный пункт);

- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

Подрядчик обязан сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

Выполнять в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

Подрядчик не вправе немотивированно отказаться частично или полностью от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.

ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая цена Договора составляет сумму не более ____________________ (_________________________________________________________________) рублей, кроме того, [необходимо выбрать] налог на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации /или/ НДС не облагается в соответствии со ст.__________Налогового кодекса Российской Федерации.

По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную сумму.

Командировочные расходы и Работы в выходные/праздничные дни, Работы в ночное время отдельно не оплачиваются и входят в цену Договора/Заказа.

Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях.

Заказчик оплачивает Работы по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, определяемым в соответствии со Спецификацией Работ - Приложение № 4 к настоящему Договору с учетом стоимости Балла и Коэффициента качества. Цены, определяемые в соответствии со Спецификацией Работ, являются максимально возможными для Работ.

Определяемая в соответствии со Спецификацией Работ стоимость Работ включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение данной Работы, в том числе стоимость Материалов.

Стоимость Работ, подлежащая выплате Заказчиком по соответствующим Заказам, определяется как:

произведение стоимости Работ в баллах, указанной в Спецификации Работ, на ценовое значение Балла в рублях, установленное в п. 3.5 Договора;

произведение суммы, полученной в результате операции по п. 3.4.1., на Коэффициент качества.

Ценовое значение стоимости Балла устанавливается равным __________ (___________________________________________) рублей.

Для оценки качества выполнения Работ Заказчик рассчитывает Коэффициент качества.

- Коэффициент качества рассчитывается как: КК=(1-ЗжалЗвып),

где:

Зжал – количество нарядов, по которым выявлены нарушения, перечисленные в Приложении №10 к Договору;

Звып – количество нарядов, успешно выполненных Подрядчиком в отчетном периоде;

В случае если значение Коэффициента качества, рассчитанное по формуле, указанной в п. 3.6, больше либо равно 0,99, то значение Коэффициента качества принимается равным 1. В противном случае используется рассчитанное по формуле значение.

Нарушения, допущенные Подрядчиком, фиксируются в Справке-расчете (Приложение № 7 к настоящему Договору), оформляемой представителями Заказчика на основании Актов выявленных нарушений, составленных в порядке, предусмотренном п. 2.2.10 Договора.

Применение Коэффициента качества для определения величины снижения суммы, подлежащей выплате Заказчиком, не лишает Заказчика права потребовать применения иных мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, и законодательством Российской Федерации.

Оплата Работ, выполненных Подрядчиком по всем Заказам за Отчетный период, осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документов, указанных в пп. 4.1.2, 4.1.3 или п. 4.1.4 Договора.

СДАЧА-ПРИЕМКА

Сдача-приемка Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания по всем Заказам, переданным Подрядчику за Отчетный период, следующих документов:

Отчета об установленном Абонентском оборудовании (Приложение № 5 к настоящему Договору);

Акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 6 к настоящему Договору) для Работ:

- - Раздела 1 Приложения № 4 к Договору,

- - пп. 1-2, 5-11 Раздела 2 Приложения № 4 к Договору,

- - п. 19 таблицы из Раздела 10 Приложения № 2 к Договору (относящаяся к п. 1 Раздела 3 Приложения № 4 к Договору);

- - Раздела 5 Приложения № 4 к Договору.

Справки (-ок) о стоимости выполненных работ по форме КС-3 для Работ:

- - Раздела 1 Приложения № 4 к Договору,

- - пп. 1-2, 5-11 Раздела 2 Приложения № 4 к Договору,

- - п. 19 таблицы из Раздела 10 Приложения № 2 к Договору (относящиеся к п. 1 Раздела 3 Приложения № 4 к Договору);

- - Раздела 5 Приложения № 4 к Договору.

Акта о приемке выполненных работ (Приложения № 9 к настоящему Договору) для Работ:

- - пп. 3-4 Раздела 2 Приложения № 4 к Договору,

- - Раздела 3 Приложения № 4 к Договору.

Документы, перечисленные в пп. 4.1.2 - 4.1.4 Договора, по Работам, выполненным за Отчетный период, составляются Подрядчиком отдельно в отношении физических лиц (B2C (Business-to-Consumer)) и отдельно в отношении юридических лиц (B2B (Business-to-Business), B2G (Business-to-Government)).

Для подготовки документов, перечисленных в пп. 4.1.2 - 4.1.4, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода направляет Подрядчику Справку-расчет величины Коэффициента качества (Приложение № 7 к Договору). Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Справки-расчета согласует ее. В случае несогласия Подрядчика с величиной Коэффициента качества либо с исходными данными для его расчета, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней проводят консультации, по итогам которых подписывают согласованную Справку-расчет.

Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату (в одном экземпляре) и документы, указанные в п. 4.1 Договора (в двух экземплярах), подписанные со своей стороны, в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования Справки-расчета. Одновременно Подрядчик направляет ответственным лицам Заказчика копии этих документов в электронном виде в формате MS Excel и расшифровку актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 в разрезе объектов учета основных средств Заказчика (далее – Отчет о выполненных работах). Отчет о выполненных работах составляется в произвольной форме и должен содержать следующие поля:

  - Номер (номера) нарядов;

  - Полный адрес выполнения Работ;

  - Вид выполненных Работ (с указанием технологии и подключенных услуг);

  - Дата исполнения;

  - Категория Абонента и тип застройки;

  - Количество баллов и стоимость выполненных Работ.

Заказчик рассматривает и согласовывает документы, указанные в п. 4.1 Договора, и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику один экземпляр документов, подписанных со своей стороны, или мотивированный отказ от подписания за подписью уполномоченного представителя Заказчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов Сторонами составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в выполненных Работах недостатки. После устранения недостатков Подрядчик направляет документы в соответствии с пп. 4.1. и 4.2 Договора. В случае если Подрядчик не устранит указанные в двустороннем акте недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в соответствии с п. 6.5 Договора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и Материалы, использованные Подрядчиком при выполнении Работ.

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Абонентом документов, перечисленных в п. 4.1 Договора.

Подрядчик гарантирует выполнение Работ надлежащего качества в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами и в соответствии с условиями настоящего Договора.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенных по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, то Заказчик вправе потребовать устранения недостатков/дефектов Подрядчиком в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку:

в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказе, за каждый день просрочки, за просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.

в форме штрафа в размере 10% (десяти процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).

За необоснованный отказ Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.

Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренного п. 3.10 Договора.

В случае если Подрядчик допустил нарушение, и оно повлекло за собой судебные, налоговые издержки и/или штрафные санкции, наложенные государственными надзорными органами на Заказчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику такие штрафы и издержки в полном объеме. Заказчик вправе дополнительно взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% (двадцати процентов) от суммы компенсации, рассчитанной Заказчиком для целей предъявления к оплате в соответствии с настоящим пунктом Договора.

Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп за каждый факт.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора или соответствующего Заказа и потребовать возмещения реально понесенных документально подтвержденных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.

За утерю/порчу Абонентского оборудования, переданного Подрядчику для выполнения Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные утратой/порчей такого оборудования документально подтвержденные убытки Заказчика. Подрядчик возмещает убытки исходя из стоимости Абонентского оборудования при единовременной оплате, указанной в прейскуранте Заказчика. Возмещение убытков осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:

- - на основании письменной претензии Заказчика. Убытки в таком случае подлежит возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии;

- - Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику по условиям настоящего Договора, на сумму, равную сумме возмещения убытков, и произвести платеж в адрес Подрядчика за вычетом суммы убытков.  Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме убытков, при этом прекращается.

В случае если при выполнении Работ Подрядчик допустил нарушения, повлекшие повреждение сетей связи Заказчика или других операторов, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость восстановительных работ, а также оплатить штраф Заказчику в размере 50% стоимости выполненного наряда, в результате которого произошло повреждение сетей связи, в порядке и сроки, установленные Заказчиком.

Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АБОНЕНТСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить за свой счет выполнение Работ необходимыми Материалами в количестве, необходимом для качественного выполнения Работ в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ.

Подрядчик выполняет Работы Материалами, имеющими соответствующие сертификаты, допущенными к эксплуатации на территории Российской Федерации, прошедшими проверку у Заказчика на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием.

Проверка Материалов на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием выполняется по требованию Заказчика и возлагается на ответственное лицо Заказчика, который может привлечь для проверки сотрудников других подразделений Заказчика. В случае наличия претензий к качеству и/или характеристикам Материалов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о недопустимости использования данного вида Материалов. При получении такого уведомления Подрядчик обязан заменить используемый вид Материалов на другой и уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе потребовать предоставить образец вновь используемого Материала для проверки.

Заказчик предоставляет Подрядчику Абонентское оборудование, необходимое для выполнения Работ. Абонентское оборудование передается Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).

С момента передачи Абонентского оборудования от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) и до момента передачи Абонентского оборудования Абоненту оно находится на ответственном хранении у Подрядчика. Расходы на хранение и доставку Абонентского оборудования до места проведения Работ и обратно включены в стоимость Работ.

Не реже чем один раз в квартал ответственное лицо Заказчика проводит сверку по наличию остатков Абонентского оборудования у Подрядчика и оформляет Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение № 8 к Договору), который оформляется в 2-х экземплярах и удостоверяется подписями ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Абонентского оборудования, переданного ему, до момента подписания Абонентом документа о приеме/покупке Абонентского оборудования.

Выявленное в процессе выполнения Работ Подрядчиком неисправное Абонентское оборудование или Абонентское оборудование, которое не может быть использовано при выполнении Работ по иным причинам, подлежит возврату Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода. Подрядчик передает Заказчику Абонентское оборудование по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).

В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания действия Договора либо после его расторжения Подрядчик обязан вернуть Заказчику все неиспользованное для выполнения Работ Абонентское оборудование с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

В соответствии с п.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

Контактные данные Подрядчик для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: __________________________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: _____________ ____________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта) [указываются контактные данные представителя ЦФО, инициатора Договора].

В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком 10 % (десять процентов) и более нарядов по всем Заказам, выполненным в Отчетном периоде.

Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, указанных в п.5.4. Условий, в соответствии с п.5.4.1 Условий.

8.5.1. В соответствии с п.5.4.1. Условий Стороны определили Арбитражный суд __________________________________ (указывается Арбитражный суд по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «Ростелеком»).

В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

    - Контактная информация и ответственные лица Подрядчик:

_______________________ (Ф.И.О)

_______________________ (Должность)

_______________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта)

- Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

_______________________ (Ф.И.О)

_______________________ (Должность)

_______________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом [необходимо заполнить] 14.1.1 Условий.

В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный п.13.4.3 Условий порядок согласования и подписания Заказа.

В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.

В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик получает доступ к информационным ресурсам Заказчика, перечень которых, а также порядок взаимодействия Сторон при их использовании определен в Приложении № 12 к Договору.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.03.2023 включительно. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, дальнейшее заключение Заказов не допускается.

- Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 - Общие условия исполнения Договора

- Приложение № 2 – Технический регламент выполнения работ;

- Приложение № 3 – Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика

- Приложение №4 - Спецификация работ;

- Приложение № 5 - Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании;

- Приложение №6 - Форма Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- Приложение №7 - Форма Справки-расчета величины Коэффициента качества;

- Приложение №8 - Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования;

- Приложение №9 - Форма Акта о приемке выполненных работ;

Приложение №10 -Матрица нарушений;

- Приложение №11 - Форма «Акт Выявленных нарушений»;

- Приложение №12 - Порядок взаимодействия Сторон по обеспечению безопасности информационных ресурсов ПАО «Ростелеком».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

[нижеуказанный раздел «ПОДПИСИ СТОРОН» подлежит исключению при подписании договора Сторонами в системе электронного документооборота с помощью электронной подписи]

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________

Приложение № 1

к Договору № _____________от ____________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 6 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

[Здесь и далее во всех Приложениях нижеуказанный раздел подписей сторон подлежит исключению при подписании договора Сторонами в системе электронного документооборота с помощью электронной подписи]

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________

Приложение №2

к Договору №___________от ____________

Технический регламент выполнения работ размещается по адресу https://inst.ural.rt.ru, логин и пароль доступа к Техническому регламенту выдается Подрядчику при заключении договора. Изменения Технического регламента Подрядчик проверяет самостоятельно не реже чем 1 раз в месяц, о срочных изменениях Подрядчик оповещается по адресу электронной почты ______________________ в сроки, установленные в п. 2.1.9 Договора.

Ниже приводится версия Технического регламента, действующая на момент заключения Договора.

Технический регламент определяет действия Подрядчика (далее по тексту «Исполнитель», «инсталлятор», «Подрядчик», «сотрудник Подрядчика») при выполнении Работ.

Технический регламент выполнения работ

- Назначение

Данный регламент определяет действия Исполнителя (Инсталлятора / Специалиста 3ЛТП) при выполнении Работ. Исполнителем может быть штатный сотрудник, сотрудник Подрядчика, работник по договору ГПХ.

- Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего регламента определены следующие термины и сокращения:

  - АТА - аналоговый телефонный аппарат;

  - ИОМ – измеритель оптической мощности;

  - ОРК – оптическая распределительная коробка;

  - ПК – персональный компьютер;

  - ТВ Приемник – телевизионный приемник для трансляции набора телевизионных программ;

  - IPTV – цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных;

  - ONT – оптический терминал;

  - PON (Passive Optical Networks) – пассивные оптические сети;

  - PLC адаптер (Power line communication) – абонентское оборудование, позволяющее организовать передачу данных по технологии Ethernet через электрическую сеть в доме;

  - RJ-45, RJ-11 – коннекторы медного интерфейса;

  - SiP-телефония - интернет-технология подключения услуги ОТА.

  - STB – Set Top Box (оконечное абонентское устройство, используемое при оказании услуг IPTV);

  - UTP cat5e – медный двух- или четырехпарный кабель 5-ой категории.

- Оборудование и инструмент, который должен иметь при себе сотрудник Подрядчика

Обеспечение Исполнителя оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения Работ является обязанностью его руководителя (или руководителя подрядной организации для работников подрядной организации). При выезде на место выполнения Работ Исполнитель должен проверить комплектность оборудования и инструмента в зависимости от типа инсталляции:

  - Аппарат для сварки оптического волокна;

  - Стремянка;

  - Нож монтажный;

  - Молоток;

  - Набор отверток (крестовые и шлицевые);

  - Устройство закладки кабеля (протяжка);

  - Пассатижи;

  - Набор кроссировочных ножей;

  - Обжимной инструмент RJ-11, 12 ,45 с разделкой;

  - LAN Тестер;

  - Рулетка 5м;

  - Тестовая телефонная трубка;

  - Перфоратор;

  - Набор свёрл и буров;

  - Удлинитель 20м на 3-5 розеток;

  - Степлер для фиксации кабеля;

  - ADSL тестер мини;

  - Тестовый ноутбук;

  - Измеритель оптической мощности (ИОМ);

  - Тестовые шнуры: медные патч-корды, исправные оптические патч-корды;

  - Шнуры RCA-miniJack и переходник SCART-3xRCA (для подключения STB, в комплект приставки не входят, расходуются при необходимости)

  - Анализатор скрытой электрической проводки;

  - Тестер RJ-45 и RJ-11 интерфейсов;

  - Монтажный инструмент для работы с оптоволокном, скалыватель;

  - Смартфон с операционной системой Android версии не ниже 6, с доступом в Интернет и GPS;

- Устройство видео захвата (Espada EasyCap или аналогичное, для демонстрации IPTV на ноутбуке инсталлятора)

  - Подменное исправное оборудование:

- Голосовой шлюз;

- Модем ADSL;

- ONT;

- Универсальный роутер / Маршрутизатор с Wi-Fi;

- Приставка телевизионная не активированная;

- Приставка телевизионная активированная;

- PLC адаптер, комплект из 2 шт.

- Требования к внешнему виду и поведению сотрудников Подрядчика при выполнении Работ

  - Внешний вид должен быть опрятным, обувь и спецодежда чистыми.

  - Спецодежда (штаны, комбинезон, куртка) приобретается Исполнителем за счет собственных средств, стоимость специальной одежды входит в стоимость инсталляции (штатным сотрудникам спецодежда выдается работодателем). Она должна соответствовать следующим требованиям:

Положение, размеры и цвета нанесения бренда:

Спина: размер 285 х 37 мм, цвет белый.

Левая грудь: размер 48 х 80 мм, цвет белый, оранжевый 172С.

Образец костюма:

  - Исполнитель обязан иметь при себе:

    - Служебное удостоверение с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника

    - Одноразовые бахилы в необходимом количестве.

  - В процессе обслуживания Абонента Исполнитель должен:

- быть вежливым и доброжелательным, обращаться к Абоненту исключительно на «Вы», если известно имя Абонента использовать его в качестве обращения;

- быть внимательным к Абоненту независимо от его возраста, пола, социального статуса, расовой и этнической принадлежности;

- внимательно выслушивать все просьбы и пожелания Абонента, по возможности точно и быстро выполнять их, при невозможности выполнения – аргументировать свой отказ;

- уметь производить консультацию Абонента об особенностях функционирования и эксплуатации Абонентского оборудования, а также проконсультировать Абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика;

- избегать конфликта с Абонентом, не вступать с ним в спор;

- Знать и выполнять предписания, указанные в документах «Устав инсталлятора» (раздел 11 данного документа) и «Сервисная модель инсталлятора» (раздел 12 данного документа), при выполнении работ.

- Функции и обязанности сотрудников Подрядчика при выполнении работ

  - Исполнитель должен знать:

    - Номера телефонов ответственных лиц Заказчика, а также лиц, осуществляющих непосредственную координацию действия Исполнителя.

    - Схемы включения в телефонную линию основных и дополнительных телефонных аппаратов, схему включения прочих услуг, предоставляемых Заказчиком.

    - Справочную информацию о работе центров продаж и сервиса и центров по работе с корпоративными клиентами Заказчика;

    - Действующие тарифы и акции Заказчика.

    - Телефонные номера службы технической поддержки и call-центра Заказчика.

  - Исполнитель осуществляет:

    - Организацию линии (прокладку кабеля) от оконечного устройства сети (точки подключения к сети, узла доступа, коммутатора) Заказчика до Абонентского оборудования. Запрещается прокладка оптического кабеля вблизи пола открытым способом в квартире при наличии домашних животных или детей. В этом случае прокладка выполняется в недоступных местах или закрытым способом в кабель-канале.

    - Подключение, настройку устанавливаемого Абонентского оборудования, а при необходимости, обновление версии программного обеспечения;

    - Демонстрацию Абоненту предоставленных услуг. После подключения и настройки оборудования Исполнитель обязан проверить и продемонстрировать работоспособность заказанных услуг Абоненту:

      - для ШПД - путем выхода в Интернет на любой внешний ресурс (например: yandex.ru или google.com) и внутренний (при его наличии) ресурс, выполнить тестирование скорости ШПД и продемонстрировать результат на устройстве клиента;

      - для IPTV – демонстрация сервиса «Управление просмотром» путем запуска трансляции телепередачи из архива, постановки трансляции на паузу, а также путем переключения телеканалов и демонстрации работы сервиса «Виртуальный кинопрокат» на примере бесплатного фильма;

      - для телефонии - путем звонка на любой номер длительностью более 6 сек;

      - для VPN – путем тестирования линии совместно с сотрудниками технических служб Заказчика.

    - Консультацию Абонента о функциональности и особенностях эксплуатации абонентской линии и Абонентского оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к этому оборудованию.

    - Информирование Абонента о телефонных номерах службы тех поддержки и call-центра Заказчика.

    - Консультацию абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика, о системе оплаты (авансовая или кредитная) и условиях оплаты для выбранной клиенту системы оплаты: график внесения платежей, источник получения информации о необходимой сумме к оплате.

    - Оформление и подписание пакета документов, подлежащих оформлению и подписанию Абонентом. После завершения инсталляционных работ, окончания демонстрации подключаемых телекоммуникационных услуг и наведения порядка, Исполнитель должен попросить Абонента предъявить паспорт/доверенность, и удостовериться, что паспорт принадлежит предъявителю/доверенность выписана на предъявителя.

Если в АРМ Мобильный Монтажник есть отметка о заключении Электронного договора (ЭД), то абоненту ранее пришла ссылка на ЭД в смс (http:ed.rt.ru, ссылка универсальная открывается с любого устройства).

- если абонент ранее заполнил свои персональные данные, то инсталлятор сверят введённые данные с паспортом абонента и предоставляет код верификации.

- если абонент не заполнил паспортные данные, инсталлятор консультирует абонента и оказывает помощь в заполнении ЭД. Далее инсталлятор предоставляет код верификации.

После введения кода верификации абоненту в смс поступает код подтверждения, введения этого кода является подписью абонента. Договор абоненту поступает на эл. почту в формате PDF.

Порядок работы с возражениями и ошибками ЭД содержится в файле «FAQ Мобильный Монтажник» на ресурсе https://inst.ural.rt.ru /Цифровой(мобильный) монтажник.

При категорическом отказе абонента от подписания ЭД; наличие технической проблемы; отсутствии назначения наряда на подписания ЭД инсталлятор заполняет значимые поля договорных документов (в договоре – раздел «Сведения об Абоненте» (ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, мобильный телефон, адрес  электронной почты,  адрес регистрации, адрес местожительства, адрес установки абонентского оборудования); раздел «Услуги» (логин; номер лицевого счета, наименование тарифного плана для каждой подключаемой услуги, наименование акции, продолжительность промо-периода); раздел «Данные для доступа в Личный кабинет»), в Акте – информацию о переданном оборудовании (наименование, серийный номер, условия передачи (в собственность/в собственность с рассрочкой платежа/в аренду), статус (новое, б/у), базовая стоимость, размер ежемесячного платежа, период для внесения платежей, если оборудование выдается по акции – стоимость по акции, промо-период). В случае если в документах предварительно заполнены паспортные данные, а сверка с оригиналами показала различие, Исполнитель должен взять новый бланк документа и заполнить его. Затем просит Абонента подписать:

- Единый договор об оказании услуг связи (если договор ещё не заключен);

- дополнительное соглашение к Единому договору (при необходимости);

- акт выполненных работ и приема-передачи оборудования;

- акт выполнения дополнительных работ к наряду;

- акт начала оказания Услуг связи (для юридических лиц (далее по тексту – «ЮЛ)»;

- заявление на перенос номера от другого оператора (MNP) (при необходимости).

- При заполнении Электронного договора бумажные документы не оформляются, в том числе и Акт приема-передачи оборудования.

    - Передачу пакетов документов (не позднее 2-х рабочих дней с момента подписания Абонентом), оформленных в соответствии с п. 5.2.7, Заказчику.

    - Регистрацию абонента в Едином личном кабинете (ЕЛК), присоединение услуг абонента к учетной записи ЕЛК (в случаях, когда на момент инсталляции абоненту уже предоставляется хотя бы одна услуга и абонент имеет возможность подключиться к сети Интернет), демонстрацию возможностей сервиса (просмотр начислений, выставленных счетов, суммы к оплате, оплата, просмотр состава услуг, включение/отключение доп.услуг). Консультацию клиента о мобильном приложении «Мой Ростелеком», помощь в установке и регистрации в приложении на устройстве абонента. Информирование клиента об обязательной сумме платежа (аванс) и сроках/способах его оплаты, об ограничениях, которые возникнут при неоплате аванса в течение 3-х дней. Предложение помощи в оплате обязательного платежа через ЕЛК/МЛК.

    - Вручение абоненту рекламной и информационной продукции, подготовленной ПАО «Ростелеком».

    - При проведении инсталляции моноуслуги «Домашний Интернет», проводит выдачу промо-кода WINK (выданного сотрудниками КБ), демонстрирует приложение WINK на своем устройстве, устанавливает приложение WINK на устройстве клиента и активирует промо -код.

    - Если в ЕЛК подключена услуга Антивирус, инсталлятор показывает раздел ЕЛК с ключом активации и сообщает клиенту: «ИО, у Вас есть уникальная возможность воспользоваться Антивирусом Касперский бесплатно в течение 30 дней. Через 30 дней абонентская плата за Антивирус будет составлять ХХ руб./мес. Я бы рекомендовал Вам воспользоваться этой возможностью Тем более, в течение подарочного периода это совершенно бесплатно, а Вы будете надёжно защищены от всех интернет угроз и сможете принять решение о необходимости в Антивирусе в дальнейшем.» Если клиент не готов самостоятельно активировать услугу, инсталлятор предлагает платную помощь по установке антивируса в рамках дополнительных работ.

- Подготовка к выполнению Работ

  - Организация работ подрядными организациями

    - Заказы на выполнение работ передаются Подрядчику круглосуточно в порядке, определенном в Договоре.

    - В случае, если дата и/или временной интервал выполнения Работы не установлен (не указан в Заказе), сотрудник Подрядчика обязан в течение 24 часов с момента получения Заказа связаться с Абонентом и назначить дату выполнения. При отсутствии связи с Абонентом в течение 24 часов после получения Заказа, Подрядчик обязан в устной форме уведомить об этом ответственное лицо Заказчика и действовать в соответствии с полученными инструкциями.

    - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату и временной интервал.

    - При наличии организационных проблем, не связанных с Абонентом или технических проблем, препятствующих выполнению Заказа, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки уведомить об этом Заказчика, указав причину невозможности выполнения. Если техническая/ организационная проблема устранима в ближайшее время, Подрядчик осуществляет перенос времени выполнения заказа, в противном случае уведомляет Заказчика о невозможности выполнения Работ.

    - Подрядчик обязан уведомить Заказчика об увольнении работника Подрядчика, осуществляющего работы, не менее чем за 14 календарных дней до дня увольнения, а о невыходе работника Подрядчика - не менее чем за 1 день до непосредственного невыхода, независимо от причин такого невыхода.

    - В случае невыхода работника Подрядчика для выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить подмену такого работника на другого, в сроки, позволяющие новому работнику выполнить необходимые работы.

  - Обязанности Исполнителя при подготовке к выезду

    - Проверить свой внешний вид, комплект спец. одежды, бахил;

    - Убедиться в наличии документов: удостоверение работника, доверенность на производство работ, наряда на производство работ, пакета договорных документов на предоставляемые Услуги связи, рекламные листовки по оказываемым Услугам связи;

    - Проверить наличие всего необходимого оборудования, материалов, инструментов и принадлежностей для производства работ;

    - Уточнить у клиента порядок допуска в здание/организацию и квартиру/офис клиента: наличие дежурной службы, код доступа в подъезд, домофон, свободный вход в подъезд.

    - Исполнитель обеспечивает договоренности по вопросам обеспечения доступа в день инсталляции в подвальные помещения и подъезды с управляющими компаниями/товариществами собственников жилья.

    - Необходимо созвониться за 1 час до предполагаемого времени приезда к клиенту (для ЮЛ до 11:00) для уточнения времени прибытия инсталлятора. Если в ходе разговора клиент отказывается от визита, Исполнитель обязан немедленно сообщить об этом диспетчеру для переназначения времени визита или отмены инсталляции, выезд к клиенту при этом не осуществляется.

Только для ЮЛ: в случае, если Исполнитель не дозванивается до клиента, он звонит специалисту ГСП В2В/G для выяснения причин и согласования новых сроков инсталляции с Клиентом.

    - В случае возникновения риска задержки на предыдущей установке или отмены инсталляции, необходимо не менее чем за час до начала следующей инсталляции созвониться с диспетчером, сообщить причину и ориентировочное время задержки.

    - При опоздании обязательно созвониться с клиентом по контактному телефону и предупредить его об опоздании, сообщив ориентировочное время прибытия.

    - Исполнитель ожидает клиента не менее 15 минут, в случае его отсутствия в согласованное время.

    - В случае отсутствия клиента Исполнитель в реальном времени сообщает об отсутствии клиента диспетчеру для переназначения наряда.

    - Работы должны осуществляться с 09:00 до 21:00, в рабочие и выходные дни. Для ЮЛ только рабочие дни с 9:00 до 20:00 (если режим работы ЮЛ не позволяет проводить инсталляции в рабочее время, работа должна производиться по согласованному с Клиентом времени).

    - В ходе переговоров Исполнитель использует речевые модули, опубликованные на ресурсе https://inst.ural.rt.ru

    - В случае получения отказа абонента от одной или нескольких услуг, Исполнитель делает все возможное для сохранения подключения услуг.  Если попытки сохранения не успешны, Исполнитель в реальном времени сообщает об отказе диспетчеру, далее действует по его указаниям.

- Основные требования по прокладке кабеля при подключении услуг.

  - Перед началом работ Исполнитель согласует с Абонентом план проведения Работ и проводки кабеля, исходя из особенностей конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительной рулетки и поисковика скрытой проводки, проверяет трассу на предмет присутствия электрической проводки. Для подключения Абонента используются забронированные под данного Абонента порты/гнезда/разъемы в оборудовании Заказчика. Технические данные указываются в Заказе, передаваемом Исполнителю. Использование технических ресурсов, не указанных в Заказе не допускается.

  - При необходимости прокладки кабеля по слаботочным стоякам и нишам жилых домов, внутри помещений, принадлежащих сторонним юридическим лицам, а равно по фасаду здания Исполнитель обязан согласовать проведение данных работ с представителями ТСЖ/ЖСК/ДЕЗ/сторонних организаций – юридических лиц/прочими заинтересованными лицами. При выполнении данных работ Исполнитель обязан следовать требованиям, предъявляемым к прокладке кабеля нормативными документами эксплуатирующих организаций.

  - При необходимости прокладки кабеля внутри объекта коммерческой недвижимости при подключении юридического лица Исполнитель обязан составить план прокладки кабеля и согласовать его с собственником здания / управляющей компанией.

  - При монтаже кабеля необходимо соблюдать следующие условия: не допускать чрезмерный изгиб кабеля, не допускать заломы и изгибы, ведущие к деформациям элементов кабеля, не допускать задиры внешней оболочки кабеля, в случае появления задиров убедиться, что внутренние элементы кабеля не повреждены. В случае повреждения внутренних элементов провести замену участка кабеля или всей длины, не допускать продольного и поперечного петлевания кабеля.

  - Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. При необходимости прокладки кабеля параллельно электрическим, радиотрансляционным, телефонным кабелям и другим внутридомовым коммуникациям следует избегать их пересечения и соблюдать расстояния до: проводки слаботочных сетей - не менее 100 мм, электропроводки - не менее 250 мм, до труб водоснабжения, отопления и сантехники - не менее 1 м.

  - Все инсталляционные работы необходимо проводить аккуратно, с соблюдением правил охраны труда. Бурение отверстия для ввода оптоволокна в помещение осуществляют перфоратором из квартиры буром диаметром 10-8 мм, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены – необходимо устранить последствия повреждения, в случае невозможности исправить дефект в момент инсталляции – согласовать с Абонентом время устранения недостатков и уведомить об этом ответственное лицо Заказчика.

  - При подключении Абонента по технологии GPON перед началом работ Исполнитель с помощью ИОМ замеряет уровень сигнала на ОРК и, если уровень соответствует установленной инструкцией нормам (до – 25 дБм), приступает к работам по прокладке оптического кабеля Абоненту. В случае, если параметры не удовлетворяют установленным нормам, Исполнитель сообщает информацию о повреждении ответственному лицу Заказчика по телефону и получает инструкции по дальнейшим действиям.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан быть вежливым в отношении Абонента, соблюдать чистоту и порядок, по окончании работ обязан убрать за собой мусор.

  - При выборе места установки модема/роутера/ONT Исполнитель должен учитывать планировку помещения с целью максимального охвата сигналом Wi-Fi.

  - В помещении/квартире Абонента монтаж оптоволокна производят в кабельных каналах. В этом случае гарантируется работоспособность линии. Монтаж на клейкие клипсы, в плинтусах, навесных потолках, кабельных каналах Абонента выполняется только при письменном подтверждении Абонента о том, что он полностью несет ответственность за повреждение оптоволоконного кабеля в помещении Абонента. Запрещается прокладка оптического кабеля вблизи пола открытым способом в квартире при наличии домашних животных или детей - в этом случае прокладка выполняется в недоступных местах.

  - Если в общедомовых территориях (подъезде) управляющей компанией предусмотрен кабель канал для прокладки линий связи, необходимо прокладывать линию в нем. В случаях, когда кабель канал УК не доходит до двери клиента, кабель канал необходимо достроить.

  - Производить биркование кабеля с указанием номера квартиры в РШ/РК. В квартире абонента все медные патчкорды в местах подключения подлежат обязательной маркировке самоклеящимися этикетками.

  - При проведении инсталляционных работ для клиентов массового сегмента допускается вторичное использование кабеля, посредством которого ранее было подключено помещение данного клиента или других, ранее отключенных клиентов в том же здании. При этом сохраняются в силе действующие требования к качеству прокладке кабеля. В случае, если кабель имеет повреждения, перекручивания и другие дефекты, не допустимые действующей технологией, вторичное применение кабеля запрещено.

- Подключение услуг.

  - Действия Исполнителя при подключении услуги доступа к сети Интернет (ШПД)

    - Прокладывает в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом.

    - После монтажа кабеля оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11.

    - В случае заказа Абонентом, настраивает точку доступа Wi-Fi:

•	производит настройку безопасности (меняет заводской пароль для управления устройством) и демонстрирует Абоненту уровень мощности сигнала в наиболее удаленных точках от места расположения точки доступа (модема/роутера/ONT) с помощью программных средств на тестовом оборудовании инсталлятора;

•	В случае неудовлетворительного уровня мощности (менее -70 dBm) в отдельных точках помещения, для улучшения качества связи, обязан рекомендовать Абоненту приобретение дополнительного роутера/репитера;

•	В случае согласия Абонента, устанавливает дополнительный роутер/репитер с повторной проверкой уровня мощности сигнала, а в случае отказа от установки, обязан проинформировать Абонента о возможных проблемах, связанных с неудовлетворительным уровнем мощности сигнала Wi-Fi в отдельных точках помещения Абонента;

•	Должны быть настроены все диапазоны роутера - 2,4 и 5 ГГц, отключение одного из диапазонов запрещено.

•	По окончании настройки точки доступа на провод, идущий к оборудованию Wi-Fi (предпочтительно на провод питания), наклеивается стикер, на котором от руки записывается логин и пароль Wi-Fi сети, логин и пароль Wi-Fi сетей 2,4 и 5 ГГц. Наличие стикера фиксируется в фотоотчете по наряду.

•	Выполняется настройка беспроводного соединения на любом оборудовании абонента (ТВ, ПК, ноутбук, телефон и т.д.) в независимости от количества устройств.

    - Демонстрирует услугу на устройстве Абонента, а также выполняет тестирование скорости ШПД, проверяет соответствие результатов тарифному плану и демонстрирует результат Абоненту.

До закрытия наряда для проверки:

- предоставляется доступ к ограниченному перечню сайтов для ФЛ и ЮЛ

- ограничение скорости для ЮЛ с авторизацией через PPPoE до 30 Мбит/с.

    - В случае неудовлетворительной работы устройства Абонента (вирусы, отсутствие необходимого для настройки оборудования) в течение 7 минут, работоспособность демонстрируется на тестовом ноутбуке.

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – Исполнитель действует согласно п. 8.6.

    - Для подключения ШПД по технологии FTTb используется только 4-х парный кабель.

  - Действия Исполнителя при подключении услуги IPTV

    - Проверяет наличие необходимых для подключения услуги разъёмов в ТВ-Приемнике.

    - Монтирует в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до места установки STB, согласовывая действия с Абонентом (при согласии Абонента и наличии технической возможности вместо кабеля может использоваться подключение с применением PLC адаптеров).

    - После монтажа кабеля оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11.

    - Подключает STB к модему/роутеру/ONT с помощью вышеуказанного кабеля.

    - Подключает STB к ТВ-Приемнику Абонента с помощью кабеля, который прилагается к STB.

    - Включает ТВ-Приемник и переводит его в режим AV (получение сигнала через соответствующий линейный вход, к которому подключен STB) или HDTV. После этого на экране ТВ-Приемника должно появиться приглашение ввести идентификатор Абонента и пароль.

    - Исполнитель вводит идентификационные данные. Номер активации (логин) формата 770XXXXXXXX - указан в наряде, код активации (пароль) - последние 6 цифр номера наряда. Код активации необходимо сообщить абоненту. Для Wink логин и пароль указаны в договоре и наряде. Использование идентификационных данных с упаковочных коробок запрещено.

    - После введения идентификатора с помощью пульта управления STB, должна произойти первичная инициализация STB и активация данной Услуги.

    - Исполнитель должен обратить внимание Абонента на необходимость сохранить секретные идентификатор и пароль и необходимость хранить секретные данные в условиях недоступности их третьим лицам.

    - Предупреждает абонента, что прятать ТВ-приставку за телевизор нельзя. ТВ-приставка должна располагаться под телевизором, чтобы обеспечивать теплоотвод и избежать перегрева и зависаний.

    - Производит настройку универсального пульта ДУ для управления ТВ приемником абонента. Демонстрирует абоненту возможность управления телевизором с помощью универсального пульта ДУ.

    - Демонстрацию услуги IPTV Исполнитель производит на ТВ-приемнике Абонента (если нет ТВ-приемника, на ноутбуке через устройство видео захвата), путем переключения каналов и трансляции услуги на одном из каналов в HD качестве в течение 5 минут.

    - В случае если не появляется приглашение или приглашение появляется, но не происходит активация услуги, или после активации услуга работает некорректно, Исполнитель должен действовать согласно п. 8.6.

    - Рассказывает о возможностях услуги Мультискрин (в т.ч. сообщает что она бесплатна), предлагает и устанавливает приложение интерактивного ТВ «Wink» на планшеты, смартфоны и SmartTV абонента (до 5 устройств). Активация Мультискрин происходит после авторизации приставки. В окно Мультискрин необходимо ввести мобильный номер клиента и после этого установить приложение WINK хотя-бы на 1 одно smart устройство и авторизовать его. В этом случае будет засчитано, что инсталлятор выполнил регистрацию опции Мультискрин до конца. Данная процедура входит в обязанности инсталлятора. Если клиент не хочет подключать мультискрин или имеются иные причины – необходимо указать в комментарии к наряду.

    - Рассказать особенности и установить PIN код в профиле Мастер и Семья для защиты от случайных покупок.

    - В случае использования PLC:

- Выполнить замер скорости на IPTV приставке (меню: Моё  Настройки  Информация о системе  Диагностика), если скорость ниже 8 Мбит/с для HD каналов или 35 Мбит/с для UHD каналов (UHD поддерживают sercomm 122A, superwave ip6003, SML-5050 и Hybroad Z123), то рекомендовать включение по проводу.

- Предупредить Абонента что при использовании электроприборов возможно временное ухудшение качества передачи данных через PLC.

  - Действия Исполнителя при подключении услуги телефонии

    - Исполнитель монтирует в помещении Абонента телефонный кабель от ONT/роутера до места установки АТА (SIP телефона), согласовывая действия с Абонентом;

    - Исполнитель монтирует кабель и подключает АТА (SIP телефон).

    - После монтажа кабеля Исполнитель оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-11, проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - После подключения АТА (SIP телефона) в телефонной трубке должен появиться ответ станции. Демонстрацию услуги Исполнитель проводит на оборудовании Абонента. В случае неисправности или при отсутствии оборудования Абонента, демонстрация услуги выполняется на тестовом АТА (SIP телефоне);

    - В случае если нет ответа станции, либо не проходят входящие или исходящие звонки, Исполнитель действует согласно п. 8.6.

    - При переключении с PSTN на IMS по FTTb/GPON настройку CPE выполняет вторая линия технической поддержки при прохождении наряда по спискам.

  - Действия Исполнителя при подключении услуги VPN для Абонента – юридического лица

    - Исполнитель прокладывает в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля Исполнитель оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Исполнитель подключает проложенный кабель к служебному ноутбуку и совместно с представителями технических служб Заказчика проводит тестирование линии.

    - Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Исполнителю ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору.

    - В случае возникновения проблем при инсталляции – Исполнитель действует согласно п. 8.6.

  - Правила маркировки абонентских патчкордов при сборке схемы в помещении Абонента

    - Маркировка производится бирками (этикетка 42*10 мм, самоклеящаяся плёнка, контурная резка). Бирки крепятся на расстоянии 50-100 мм от конца кабеля «флажком»;

    - Маркировка на бирке выполняется от руки шариковой ручкой, надпись должна точно совпадать с маркировкой на приборном разъеме устройства. Используются только печатные прописные буквы;

    - При необходимости допускается дополнять надписи уточняющими пометками;

    - В обязательном порядке маркируются все медные патчкорды, Оптические патчкорды для ONT допускается не маркировать;

    - В случае наличия однотипных разъемов на абонентских устройствах, патчкорды маркируются и со стороны абонентского устройства;

    - При выполнении инсталляционных работ, маркировка патчкордов фиксируется в фотоотчете.

  - В случае возникновения проблем при выполнении Работ, которые Исполнитель не может решить самостоятельно, – он связывается с ответственным лицом Заказчика;

  - По окончании работ Исполнитель совершает звонок ответственному лицу Заказчика, сообщает статус выполнения Работы и/или закрывает наряд на выполнение Работы посредством АРМ Мобильный Монтажник.

- Применяемые технические решения и материалы, прочие условия

  - Использование IT системы (OSS Аргус) и АРМ Мобильный Монтажник

    - При выполнении работ Исполнитель обязан использовать IT систему (OSS Аргус) Заказчика для распределения нарядов;

    - Для работы с IT системой (OSS Аргус) Заказчика Подрядчик использует только защищенное по технологии VPN подключение. Исполнители для работы в АРМ Мобильный Монтажник используют подключение к сети Интернет;

    - Подрядчик в IT системе (OSS Аргус) самостоятельно:

      - обеспечивает настройку производительности своих участков

      - оформляет движение абонентского оборудования, включая движение между своими складами и «рюкзаками монтажников»;

      - обеспечивает закрытие нарядов и учет установленного Абоненту оборудования в реальном времени во время инсталляции;

      - обеспечивает персональный учет инсталляторов, назначение и закрытие наряда на конкретного исполнителя.

    - Исполнитель в АРМ Мобильный Монтажник самостоятельно обеспечивает закрытие нарядов и учет установленного Абоненту оборудования в реальном времени во время инсталляции;

    - Исполнителем наряда может быть только Исполнитель, который фактически выполнил инсталляционные работ, использование чужих учетных данных в АРМ Мобильный Монтажник запрещено.

  - Требования при проверке качества выполнения инсталляционных работ

    - Исполнитель организовывает 100% проверку качества выполненных инсталляций.

    - Ежедневно Исполнитель подтверждает результаты и качество выполненных инсталляций формированием фотоотчетов. Фотографии загружаются в соответствующем наряде АРМ Мобильный Монтажник.

Фотографии должны отражать:

– монтаж этажной коробки с межэтажным ответвителем и сварочным соединением (МКД, БЦ) / монтаж уличного кабеля в оконечном кабельном устройстве (ВЛС) / монтаж абонентского терминала на улице и монтаж заземления TCKB (БШПД); *

– монтаж линии вне помещения абонента (минимум одна фотография в каждом помещении) (МКД, БЦ) / оконечное кабельное устройство, монтаж линии вне дома абонента на опорах и места подвеса (ВЛС) / монтаж кабеля вне дома (БШПД); *

– ввод линии в помещение/дом абонента; *

– абонентскую розетку в квартире (при наличии) и места всех сварочных соединений; *

– укладку, крепление кабеля в помещении абонента;

– смонтированное абонентское оборудование c маркировкой подписанных абонентских патчкордов и стикер для пароля Wi-Fi (на фотографии не должен быть виден сам пароль от сети Wi-Fi).

– при подключении ШПД результаты проверки скорости подключения через speedtest.net (если измерения скорости выполнены из АРМ Мобильный монтажник, то фотоотчет измерений скорости ШПД прикладывать не нужно)

–  при подключении через PLC результат замера скорости на IPTV приставке

* только при инсталляции линии, для квартир со стороны подъезда.

Минимальное количество фотографий по каждой инсталляции – 5.

Максимальный размер одной фотографии – 2 Мбайта.

Фотографии загружаются в соответствующем наряде АРМ Мобильный Монтажник.

  - Требования к используемым инструментам и материалам (для Подрядчика)

    - Исполнитель обязуется по запросу Заказчика предоставить доступ представителю Заказчика для проверки оборудования, инструментов, приспособлений, измерительных приборов, материалов, применяемых при выполнении инсталляционных работ.

    - Используемые основные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

| № | Товар | Требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель FTP-5e 4х2 PE tr | Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих жил, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из свето и термостабилизированного полиэтилена или другого полимера с аналогичными свойствами, под оболочкой расположен экран из металлополимерной ленты или фольги с контактным проводником из медной или медной луженой проволоки, с внешним грузонесущим элементом. - допустимая растягивающая нагрузка - не менее 1900 Н. - проводник из чистой меди, диаметр 0,520,01 мм - электрические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ºС - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 20 ºС |
| 2 | Кабель FTP-5e 4х2 PVC | Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих жил, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами, под оболочкой расположен экран из металлополимерной ленты или фольги с контактным проводником из медной или медной луженой проволоки - проводник из чистой меди, диаметр 0,520,01 мм - электрические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ºС - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 20 ºС - Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке. |
| 3 | Кабель UTP-5e 1х2 PVC | Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией двух токопроводящих жил диаметром, скрученных в пару в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. - проводник из чистой меди, диаметр 0,520,01 мм - электрические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ºС - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 20 ºС - Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке |
| 4 | Кабель UTP-5e 2х2 PVC | Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией четырех токопроводящих жил, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары уложены параллельно в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. - проводник из чистой меди, диаметр 0,520,01 мм - электрические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ºС - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 20 ºС - Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке |
| 5 | Кабель UTP-5e 4х2 PVC | Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих жил диаметром 0,5±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, или другого полимера с аналогичными свойствами. - проводник из чистой меди, диаметр 0,520,01мм - электрические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - механические параметры должны соответствовать IEC 61156-5 - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60 ºС - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 20 ºС - Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке |
| 6 | Кабель оптический абонентский | Кабель оптический одномодовый одноволоконный: - диаметр внешней оболочки не более 3,0 х 2,0 мм - минимальный радиус изгиба 20 мм - полностью диэлектрический - макс. Статическое растягивающее усилие не менее 80 Н - оболочка кабеля безгалогеновая, не распространяющая горение - цвет внешней оболочки белый либо бежевый - усиленный стеклопластиковым прутком - условия эксплуатации от -10 град.С до +50 град.С - контрастный цвет защитного лакокрасочного покрытия волокна. - оптическое волокно кабеля соответствует стандарту G.657A - кабель должен иметь конструкцию («бабочка»), обеспечивающую извлечение оптического волокна без использования специальных инструментов (стриппера и т.п.) или с использованием одного не специального инструмента (нож, ножницы). |
| 7 | Кабель оптический абонентский усиленный 400 | Кабель оптический усиленный одномодовый одноволоконный для подвеса на опорах лини связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями: - диаметр внешней оболочки не более 5,0 х 2,5 мм - минимальный радиус изгиба 25 мм - полностью диэлектрический - макс. статическое растягивающее усилие не менее 400 Н - оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением, безгалогенного, стойкого к УФ излучению. - усиленный стеклопластиковым прутком - условия эксплуатации от -40 град.С до +60 град.С - контрастный цвет защитного лакокрасочного покрытия волокна. - оптическое волокно кабеля соответствует стандарту G.657A - кабель должен иметь конструкцию, обеспечивающую извлечение оптического волокна без использования специальных инструментов (стриппера и т.п.) или с использованием одного не специального инструмента (нож, ножницы) (конструкция «бабочка», содержит полость со свободно уложенным оптическим волокном и водоблокирующей нитью; возможно - с дополнительным вынесенным силовым элементом). |
| 8 | Кабель оптический абонентский усиленный 800 | Кабель оптический усиленный одномодовый одноволоконный для подвеса на опорах лини связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями: - диаметр внешней оболочки не более 6,0 х 3,0 мм - минимальный радиус изгиба 30 мм - полностью диэлектрический - макс. статическое растягивающее усилие не менее 800 Н - оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, стойкого к УФ излучению. - усиленный стеклопластиковым прутком - условия эксплуатации от -40 град.С до +60 град.С - контрастный цвет защитного лакокрасочного покрытия волокна. - оптическое волокно кабеля соответствует стандарту G.657A/G.652D - кабель должен иметь конструкцию, обеспечивающую извлечение оптического волокна без использования специальных инструментов (стриппера и т.п.) или с использованием одного не специального инструмента (нож, ножницы) (конструкция «бабочка», содержит полость со свободно уложенным оптическим волокном и водоблокирующей нитью; возможно - с дополнительным вынесенным силовым элементом). |
| 9 | Кабель оптический абонентский усиленный 1300 | Кабель оптический усиленный одномодовый одноволоконный (допускается два волокна) для подвеса на опорах лини связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями: - диаметр внешней оболочки не более 8,0 х 3,0 мм - минимальный радиус изгиба 35 мм - полностью диэлектрический - макс. статическое растягивающее усилие не менее 1300 Н - оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, стойкого к УФ излучению. - усиленный стеклопластиковым прутком - условия эксплуатации от -40 град.С до +60 град.С - контрастный цвет защитного лакокрасочного покрытия волокна. - оптическое волокно кабеля соответствует стандарту G.657A/G.652D - кабель должен иметь конструкцию «бабочка», содержать полость со свободно уложенным оптическим волокном и водоблокирующей нитью либо оптический модуль со свободно уложенными волокнами, свободное пространство которого заполнено гидрофобным гелем; возможно - с дополнительным вынесенным силовым элементом). |
| 10 | Патчкорд | Патчкорд SM SC/APC- SC/APC - выполнен из кабеля п.6 данной таблицы - величина вносимых потерь для каждого оптического соединителя не более 0,3 Дб - уровень отраженного сигнала не более минус 60 Дб - прочность крепления кабеля в вилке не менее 20 Н |
| 11 | Абонентская оптическая розетка | -жесткий пластмассовый корпус с закрывающейся крышкой - направляющие для укладки оптического кабеля/волокна - гнездо для установки оптического адаптера SC - держатель для КЗДС - возможность фиксации кабеля кабельными стяжками - габаритные размеры не более 90х90х25 мм |
| 12 | Пигтейл 1 м | Пигтейл SM SC/APC, 1м - диаметр оболочки кабеля 0,9мм - оптическое волокно кабеля соответствует стандарту G.657A - величина вносимых потерь для каждого оптического соединителя не более 0,3 Дб - уровень отраженного сигнала не более минус 60 Дб |
| 13 | Этажная распределительная коробка | ШКОН-МП/2 (ССД) / аналог - возможность крепления на межэтажном СИЖ кабеле диаметром 16мм - крепление КДЗС 45 мм на кабель диаметром 0,9 мм |
| 14 | Ответвитель этажный универсальный на кабель СИЖ | Ответвитель оптических волокон на 6 отводов. Для оптического кабеля СИЖ диаметром до 16 мм. |
| 15 | Трубка транспортная 4мм | Транспортная трубка диаметром 4±0,2 мм с протяжной нитью. - материал трубки - безгалогеновый, не распространяющий горение, устойчивый к УФ излучению. - цвет внешней оболочки белый либо бежевый |
| 16 | Кабель-канал (20х10мм) | Кабель-канал (20х10мм) для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, из светлого пластика, IP-40 |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ d 16-20 мм | для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений, влаги, грязи при монтаже по основаниям из негорючих или слабогорючих материалов. Материал: самозатухающий ПВХ пластикат. |
| 18 | Абонентская розетка RJ-11 | Настенная телефонная розетка RJ-11 из светлого пластика |
| 19 | Абонентская розетка RJ-45 | Настенная телефонная розетка RJ-45 из светлого пластика, cat-5e |

    - Требования к ноутбукам:

- наличие сетевого LAN адаптера с возможностью передавать данные с максимальной скоростью в
1000 Мбит/с;

- наличие модуля Wi-Fi

    - Требования к аппаратам для сварки оптических волокон:

- возможность сращивания плоского оптического абонентского кабеля (кабель из п.9.3.2);

- возможность проводить термоусадку гильз КДЗС длиной 60 мм на кабель диаметром 3 мм.

9.4 Инструкция выполнения фотоотчетов для сотрудников ТП.

Согласно технологическим картам, закрытие инцидента сопровождается выполнением фото фиксации до и после исправления инцидента.

Постоянная часть фотоотчета выполняется при закрытии всех инцидентов, сопровождающихся выездом к клиенту. 
В постоянную часть входит:

- Ввод в помещение

- Линия до CPE

- Состояние коннекторов, RJ45, RJ11

- Маркировка кабелей

- фото Wi-Fi анализатора до и после замены ОНТ

Переменная часть - количество фотографий зависит от характера повреждения или неисправности.
 фото неисправности ДО и ПОСЛЕ исправления.

Пример:

Если параметры линии не соответствуют норме, сигнал ниже -24 dBm.

- Фото, демонстрирующее показания ИОМ. (ДО)

- Фото повреждения линии. (ДО)

- Фото сварного соединения. (После)

- Фото уложенной скрытым способом линии. (После)

При закрытии инцидента писать подробный комментарий проблемы и принятые меры для её устранения

Требования к качеству фото:

- Разрешение не менее 2560*1440.

- Включена функция «Геометка».

- При выполнении серии связанных фото, должна быть область пересечения снимков. *

- Недопустимы:

Смазанные фото.

Фото, выполненные в условиях низкой освещенности. (В этом случае необходимо использовать вспышку).

Фото, выполненные при попадании прямых лучей в камеру. (Засвет)

Фото, не относящиеся к данному адресу.

Схема пересечения снимков:

- Выполнение Дополнительных работ

Дополнительные работы, относящиеся к Спецификации работ Договора с подрядными организациями.

| № | Наименование работ | Единицы измерения | Баллы Подряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Выезд мастера (в пределах населенного пункта, за пределы населенного пункта на расстоянии не более 15 км от точки базирования) | Выезд | 0,7 |
| 2* | Выезд мастера за пределы населенного пункта на расстоянии свыше 15 км от точки базирования | Выезд | 2,1 |
| 3** | Настройка дополнительных платных сервисных услуг (настройка услуг, приобретаемых клиентом отдельно, не входящих в подключение и не распространяемых бесплатно (например, Антивирус). Дополнительные сервисные услуги, распространяемые бесплатно (ЕЛК, портал "itv.rt.ru", Второй экран и пр.) настраиваются безвозмездно, при первичном обращении.) | Услуга |  |
| 4 | Монтаж /настройка: дополнительной розетки, дополнительного оборудования, приобретаемого отдельно от комплекта "Безопасность"(датчик комплекта Умный дом, ONT терминала с контроллером Умный дом) | Единица оборудования | 1 |
| 5 | Прокладка кабеля в помещении открытым способом | Метр | 0,36 |
| 6 | Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм. | Метр | 0,63 (0,3 В2В) |
| 7 | Прокладка кабеля по фасаду строения открытым способом (при высоте не более 5 метров) | Метр | 0,66 (0,3 В2В) |
| 8 | Прокладка кабеля по фасаду строения закрытым способом (при высоте не более 5 метров) | Метр | 1,1 (0,6 В2В) |
| 8.1. | Прокладка, замена воздушного уличного кабеля | Метр | 0,41 |
| 9 | Установка и настройка одной единицы личного оборудования абонента: модема, роутера, телевизора, перенос ONT и другое | Единица оборудования | 2 |
| 9.1. | Подключение и настройка комплекта "Безопасность" (Умный дом) | За каждый комплект | 2,13 |
| 9.2. | Монтаж и настройка внутренней видеокамеры, подключение капсулы "Умная колонка "Маруся" | Единица оборудования | 1,28 |
| 9.3. | Монтаж и настройка внешней видеокамеры | Единица оборудования | 2,13 |
| 10 | Услуги компьютерной помощи Настройка локальной домашней сети клиента и подключение/настройка по Wi-Fi или Ethernet устройств клиента внутри данной сети (ПК, ноутбук, планшет, смартфон), подключение внешних устройств (принтер, сканер и тому подобное), за одно устройство | Услуга | 0,85 |
| 11 | Доставка (с настройкой, применяется вместо работ 1 и 9 при доставке абонентского оборудования, приобретаемого у Ростелеком, стоимостью до 1999,99 руб) | Выезд | - |
| 12 | Пакет «VIP» (прокладка абонентского кабеля в помещении (квартире) абонента до пользовательского оконечного оборудования закрытым способом в кабель-канал (до 14 метров); демонтаж старого кабеля; монтаж дополнительной розетки; настройка Антивируса) | Услуга | 3 |
| 13 | Настройка дополнительных параметров телевизора, обновление программного обеспечения на телевизоре (через подключенную домашнюю сеть Интернет клиента). | Услуга | 0,6 |
| 15 | Подключение телевизора к домашней сети Интернет клиента (доступ к ресурсам локальной сети клиента) | Услуга | 1,41 |
| 16 | Установка параллельного (второго) телефонного аппарата у абонента (установка, перестановка) в одной комнате, квартире, частном доме | Услуга | 1,15 |
| 17 | Замена линейного стандартного шнура на удлинённый: от 11 м и до 20 м | Услуга | 1,85 |
| 18 | Установка ADSL сплиттера/световой сигнализации (повторитель вызова)/дополнительного звонка/разветвителя коаксиального без оборудования | Услуга | 1,1 |
| 19 | Сверхпостроечные работы. Организация линии связи при общей длине линии свыше 150м (тариф применяется для организации линии связи В2С при наличии установленных кабельных опор, платеж взимается за 50 метров абонентской линии) | Услуга | 7,7 |
| 20 | Настройка оборудования, приобретаемого или арендуемого у ПАО «Ростелеком» (кроме комплектов "Безопасности" и видеокамер), вне рамок базовой установки. С доставкой | Единица оборудования | 2,5 |

* Работы "Выезд" (= 1 балл) и "Выезд свыше 15 км от точки базирования инсталлятора за исключением выезда внутри границ населенного пункта" (= 3 балла) являются обязательными для включения в наряд на выполнение дополнительных работ, если этот наряд был сформировано только для проведение дополнительных работ по данной Матрице по заказу клиенту. В случае если клиент заказывает дополнительные работы в момент проведения работ в ходе выполнения наряда на инсталляцию основных услуг (ОТА, ШПД, ТВ), то работы "Выезд" и "Выезд свыше 15 км от точки базирования инсталлятора (за исключением выезда внутри границ населенного пункта)" включаются в наряд автоматически системой класса WFM в момент создания такого наряда на подключение основных услуг.

** Настройка услуг, приобретаемых клиентом отдельно, не входящих в подключение и не распространяемых бесплатно. Дополнительные сервисные услуги, распространяемые бесплатно (ЕЛК, Мультискрин и пр.) настраиваются безвозмездно.

Доставка для абонентов абонентского оборудования, приобретаемого у Ростелеком, стоимостью от 2000 руб. выполняется для клиентов бесплатно

При необходимости выполнения дополнительных работ (при желании Абонента) Исполнитель должен:

- предложить Абоненту для ознакомления прейскурант дополнительных работ;

- по итогам произведенных работ в акте выполненных дополнительных работ (из пакета документов, оформленного в соответствии с п. 5.2.7) зафиксировать перечень, объем и стоимость работ, подписать его Абонентом;

- акт выполненных дополнительных работ в составе комплекта документов передать Заказчику в соответствии п. 5.2.8.

Без оформления Акта дополнительных работ, в рамках Базовой установки бесплатно для клиента выполняется следующий объем работ:

- Выезд специалиста / монтажной бригады для проведения работ;

- Обследование (определение и согласование маршрута прокладки кабеля и места размещения оборудования);

- Прокладка абонентского кабеля от оконечного элемента сети связи (ОРК, РК и т.д.) с вводом абонентского кабеля в помещение (квартиру) абонента;

- Монтаж телефонной розетки или терминала ONT, или подобного устройства, находящегося в помещении абонента (для физических лиц - в любой точке квартиры по желанию абонента, при наличии розетки не далее 1,2 м от места установки ONT);

- Прокладка абонентского кабеля в помещении (квартире) абонента до пользовательского оконечного оборудования (ТВ, ПК, ноутбук, телефон и т.д. далее - ПОО) открытым способом по оптимальной трассе с креплением кабеля на скобы или термоклей;

- Подключение 1 точки доступа к 1 услуге наряда (одного ПОО - 1 ПК, 1 ТВ (возможно 2 или 3 ТВ в наряде), 1 ОТА);

- Настройка оконечного оборудования услуг/ги (модем, коммутатор/маршрутизатор, ONT, ТВ-приставки), в том числе оборудования и/или ПОО абонента, настройка и демонстрация услуги "Мультискрин"

- Настройка Wi-Fi точки доступа и настройка беспроводного соединения на любом оборудовании или ПОО абонента в независимости от количества устройств. Доступ к Интернет по Wi-Fi, при согласии клиента, настраивается на всех Смарт ТВ.

- В случае неисправности и/или неработоспособности оборудования и/или ПОО абонента для демонстрации услуг/ги используется оборудование специалиста-инсталлятора.

- Сверление отверстия.

- Уборка мусора, образовавшегося в процессе инсталляции услуги.

В Базовую установку включен следующий максимальный расход материалов прокладки линии в помещении абонента (клиента):

Для физических лиц:

- ОТА, xDSL, FTTb, PON не более 20 м для медножильного кабеля (на одну услугу: ШПД или IPTV или ОТА, КТВ, РВ);

- PON не более 20 м для оптического кабеля.

Для юридических лиц:

- ОТА, xDSL, FTTb, PON не более 50 м для медножильного кабеля (на одну услугу: ШПД или IPTV или ОТА, КТВ, РВ);

- PON не более 50 м для оптического кабеля.

Примечание: Общая длина прокладываемой медной абонентской линии из UTP кабеля для передачи данных по технологии Ethernet не может превышать 100 м из-за технологических ограничений.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________

Приложение №3

к Договору № __________ от _____________

Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика

            - Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика (далее – Форма Заказа) представляет собой таблицу, содержащую данные о Заказах, передаваемых для выполнения Подрядчиком.

            - Таблица должна содержать следующие обязательные поля:

              - № п/п

              - Номер наряда

              - Адрес Абонента

              - ФИО/наименование Абонента

              - Контактный телефон Абонента

              - Наименование Работ

              - Стоимость работ в баллах

              - Срок выполнения Работ, согласованный Заказчиком с Абонентом

            - Таблица может содержать дополнительные поля, определяемые по договоренности между ответственными лицами Заказчика и Подрядчика.

            - Каждая строка таблицы содержит информацию об одном наряде.

            - В заголовке Формы Заказа может указываться номер Заказа, дата и время его выдачи.

            - Внизу таблицы должны находиться поля для подписи ответственных лиц Подрядчика и Заказчика (за исключением использования электронной формы Заказа).

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________

Приложение №4

к Договору № __________ от _____________

Спецификация Работ

Раздел 1. Работы по организации абонентской линии В2С.

|  |  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В2С |  | Технология xDSL/ОТА |  |  |
|  |  | 1 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  |  | 1.1 | Организация линии в здании, xDSL/ОТА, B2C | 4,5 |
|  |  | 1.2 | Организация линии в здании, ВЛС, xDSL/ОТА, B2C | 20,5 |
|  |  | 1.3 | Организация линии в многоквартирном доме, xDSL/ОТА, B2C | 2,0 |
|  |  | Технология PON |  |  |
|  |  | 2 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  |  | 2.1 | Организация линии в здании, PON, B2C | 6,8 |
|  |  | 2.2 | Организация линии в здании, ВЛС, PON, B2C | 30,8 |
|  |  | 2.3 | Организация линии в многоквартирном доме, PON, B2C | 5,3 |
|  |  | Технология FTTb |  |  |
|  |  | 3 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  |  | 3.1 | Организация линии в здании, FTTb, B2C | 5,0 |
|  |  | 3.2 | Организация линии в здании, ВЛС, FTTb, B2C | 22,6 |
|  |  | 3.3 | Организация линии в многоквартирном доме, FTTb, B2C | 3,6 |
|  |  | Технология Беспроводного ШПД (БШПД) |  |  |
|  |  | 4 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  |  | 4.1 | Организация линии в здании, БШПД, B2C | 10,5 |
|  | 9 |  | Увеличение стоимости работ |  |
|  | 9.1 |  | Дополнительные 50 м линии |  |
| В2С | 9.1.1 |  | Дополнительные 50 м линии (в т.ч. неполные), +25%: Организация линии ВЛС, xDSL/ОТА, B2C | 5,1 |
|  | 9.1.2 |  | Дополнительные 50 м линии (в т.ч. неполные), +25%: Организация линии ВЛС, PON, B2C | 7,7 |
|  | 9.1.3 |  | Дополнительные 50 м линии (в т.ч. неполные), +25%: Организация линии ВЛС, FTTb, B2C | 5,6 |
|  | 9.2 |  | Навивка кабеля на несущий силовой элемент |  |
| В2С | 9.2.1 |  | Навивка кабеля на несущий силовой элемент, +25%: Организация линии в здании, ВЛС, PON, B2C | 0 |
|  | 9.3 |  | Значительное увеличение сложности работ |  |
| В2С | 9.3.1 |  | Значительное увеличение сложности работ, +40%: Организация линии в многоквартирном доме, xDSL/ОТА, B2C | 0,8 |
|  | 9.3.2 |  | Значительное увеличение сложности работ, +40%: Организация линии в многоквартирном доме, PON, B2C | 2,1 |
|  | 9.3.3 |  | Значительное увеличение сложности работ, +40%: Организация линии в многоквартирном доме, FTTb, B2C | 1,4 |
|  | 9.3.4 |  | Значительное увеличение сложности работ, +40%: Организация линии в здании, БШПД, B2C | 4,2 |

Раздел 2. Работы по подключению/снятию услуг В2С.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2С | 1 | Работы по подключению услуги связи, B2C | 3,5 |
|  | 2 | Работы по подключению дополнительной услуги связи, B2C | 2,5 |
|  | 3 | Снятие услуги, B2C | 2,0 |
|  | 4 | Обследование, выполняемое в рамках отдельного выезда (частный сектор), B2C | 1,5 |

Раздел 3.  Прочие работы В2С.

| 1 | Дополнительные работы | в соответствии с пп. Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предиктивная замена СРЕ | 3 |

Раздел 4. Порядок расчета стоимости работ в баллах В2С.

- Под организацией абонентской линии понимается прокладка кабеля от оконечного оборудования оператора (коммутатор, РК и т.п.) до абонентского оборудования.

- В случае, если выполняется подключение услуг на существующей линии, стоимость работ по организации линии принимается равной нулю.

- В случае одновременного (в рамках одного выезда) подключения нескольких услуг одному Абоненту одна услуга считается основной и оплачивается в соответствии с пунктом 1 раздела 2, прочие услуги считаются дополнительными и оплачиваются в соответствии с пунктом 2 раздела 2.

- Работы пп. 9.1.1 – 9.1.3 раздела 1 могут применяться в случае, если длина прокладываемой линии превышает 100 метров. Общее количество дополнительных метров не может превышать 200 м. Работы пп. 9.1.1 – 9.1.3 раздела 1 применяются только один раз для одного наряда (от 100 до 150 м). Для следующих продлений, от 150 до 300 м, применяется работа из п.1 раздела 3 (п.19 раздела 10 Приложения №2).

- Работы п. 9.2 раздела 1 могут применяться, в случае если применяется навивка кабеля на несущий силовой элемент (навивная технология - укладка на несущий элемент тонкого оптического кабеля в виде спирали, охватывающей несущий элемент). Может применяться в одном наряде только один раз.

- Работы п. 9.3 раздела 1 могут применяться, в случае значительного увеличения сложности проводимых работ. Может применяться в одном наряде только один раз.

- По каждой работе пп. 9 раздела 1 Подрядчик обязан предоставить документы (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости.

- Работы, предусмотренные пп. 4 раздела 2, оплачиваются только в случае отдельного выезда на обследование и не подлежат оплате в том случае, если в рамках того же выезда в тот же день было произведено подключение услуг абоненту.

- Стоимость работы по подключению Абоненту кабельного телевидения определяется как стоимость работ по организации линии пп. 1.3 (раздел 1) и подключения услуг пп. 1, 2 раздела 2.

- Стоимость работы по подключение к домофонной системе аналоговой трубки с прокладкой линии определяется как стоимость работ по организации линии пп. 1.3 (раздел 1) и подключения услуг пп. 1, 2 раздела 2.

- При выполнении инсталляционных работ в рамках подключения услуг в домохозяйствах, где на этапе строительства внутри жилого помещения (квартира подключаемого клиента) уже была построена точка присутствия распределительной сети Заказчика оплата за организацию линии (раздел 1) не производится.

Раздел 5. Работы по подключению услуг связи В2В.

| № | Описание работы | Наименование работы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд и подписание документов в пределах населенного пункта, либо не более 15 км от точки базирования инсталлятора при подключении услуг | B2B: Выезд (подключение) | 1 |
| 1.1 | Выезд и подписание документов в пределах населенного пункта, либо не более 15 км от точки базирования инсталлятора при отключении услуг | B2B: Выезд (отключение/доп. работы) | 1 |
| 2 | Абонентская линия - Организация абонентской линии от оконечного устройства до клиентского оборудования | B2B: Абонентская линия - организация линии до СРЕ | 10 |
| 3 | Абонентская линия по ВЛС - Организация абонентской линии от оконечного устройства по ВЛС длиной до 100м | B2B: Абонентская линия ВЛС - организация линии до 100м | 37 |
| 4 | Абонентская линия по ВЛС - Организация абонентской линии от оконечного устройства по ВЛС длиной до 50 м (за каждые последующие 50 м) Примечание для В2B инсталляций: общая длина воздушной линии при подключении В2B клиента в сумме по работам 3 и 4 не может превышать 300 м, в случае превышения- такого рода инсталляции рассматриваются, как тип "Сложные инсталляции" с долевым финансированием по проектам нового строительства/доумощнения/модернизации | B2B: Абонентская линия ВЛС - продление, +50м | 9 |
| 5 | Абонентская линия по фасаду - Организация линии с прокладкой кабеля по фасаду длиной до 50 м (за каждые последующие 50 м) (высота до 5м) | B2B: Абонентская линия по фасаду | 26 |
| 6 | Настройка оконечного оборудования (за каждую единицу настраиваемого оборудования) | B2B: Настройка оборудования | 2 |
| 7 | Тестирование линии, подключение и демонстрация всех услуг (для STB и CPE, независимо от количества подключенных услуг, за исключением услуг предусмотренных п. 10) * Примечание: оборудование типа телевизор, мобильный телефон и прочее клиентское оборудование (кроме продуктов РТК) - выполняются только по Матрице дополнительных работ, выполняемых вне рамок предоставления доступа к сети связи ПАО «Ростелеком» | B2B: Тестирование, подключение, демонстрация | 1 |
| 8 | Настройка оконечного оборудования, устанавливаемого вне помещения (предоставляемого компанией, за комплект) | B2B: Настройка внешнего оборудования | 4 |
| 9 | Настройка головного (станционного, каналообразующего) оборудования, устанавливаемого для предоставления услуг, а так же сложное коммутационное оборудование- голосовые шлюзы, маршрутизаторы | B2B: Настройка головного оборудования | 8 |
| 10 | Тестирование линии, подключение и демонстрация VPN-соединения для клиента сегмента B2B | B2B: Настройка VPN | 2 |
| 11 | Выезд и подписание документов на расстояние свыше 15 км от точки базирования инсталлятора (за исключением выезда внутри границ населенного пункта) при подключении услуг | B2B: Выезд >15 км (подключение) | 3 |
| 11.1 | Выезд и подписание документов на расстояние свыше 15 км от точки базирования инсталлятора (за исключением выезда внутри границ населенного пункта) при отключении услуг | B2B: Выезд >15 км (отключение/доп. работы) | 3 |
| 12 | Абонентская линия продление в здании - Организация абонентской линии от оконечного устройства, продление в здании абонента (до 100м) | B2B: Абонентская линия - продление в пределах здания | 10 |
| 13 | Абонентская линия, продление в здании - Организация абонентской линии от оконечного устройства, продление в здании абонента (за каждые 50 м свыше 100 м) | B2B: Линия в пределах здания +50м | 10 |
| 14 | Прокладка кабель-канала/гофротрубы для организации абонентской линии/линии электропитания в помещении клиента сегмента B2B/B2G длиной не менее 30 м | B2B: Прокладка кабель-канала | 8 |
| 15 | Кроссировка, выполняемая инсталлятором не на адресе подключения | B2B: Кроссировка не на адресе подключения | 1 |
| 16 | Тестирование линии и услуги без изменения параметров конфигурации по запросу абонента сегмента B2B | B2B: Тестирование по запросу | 3 |
| 17 | Установка/замена оптического сплиттера | B2B: Установка/замена сплиттера | 2 |
| 18 | Доставка оборудования и sim-карт (только при подключении других услуг) | B2B: Доставка дополнительного оборудования и sim-карт при подключении основных услуг | 1 |
| 19 | SIM-карты - Регистрация sim-карт, выполняемая одновременно с доставкой при подключении других услуг | B2B: SIM-карты - Регистрация | 1 |
| 20 | Установка подвесного кронштейна на стену или потолок (высота до 5 метров) | B2B: Установка подвесного кронштейна на стену или потолок | 5 |
| 21 | Радиопланирование без выезда | B2B: Радиопланирование без выезда | 3 |
| 22 | Радиообследование, до 10 точек доступа (включительно) | B2B: Радиообследование 10 | 5 |
| 23 | Радиообследование, свыше 10 точек доступа | B2B: Радиообследование 10+ | 7 |
| 24 | Обследование (определение и согласование маршрута прохождения кабеля) | B2B: Обследование | 2 |
| 25 | Настройки конфигурации услуги через личный кабинет услуги | B2B: Настройка ЛК | 2 |
| 26 | IVR - Создание/программирование IVR меню | B2B: IVR - меню | 1 |
| 27 | IVR - Настройка входящих вызовов по расписанию / по префиксам | B2B: IVR - Входящие вызовы | 1 |
| 28 | IVR - Создание и настройка опции «контакт центр» | B2B: IVR - "Контакт центр" | 1 |
| 29 | IVR - Интеграция с существующими готовыми модулями CRM (amoCRM) | B2B: IVR - интеграция с СRM | 2 |
| 30 | Снятие услуг /Отключение оборудования с последующим демонтажем, выполняемые в рамках миграции (переключения клиента с одной технологии на другую) | B2B: Снятие услуг при миграции | 1 |
| 31 | Снятие услуг /Отключение оборудования с последующим демонтажем, выполняемые вне рамок миграции (в рамках физического перееза/отказа от услуг) | B2B: Снятие услуг вне рамок миграции | 2 |
| 32 | Криптографическая защита каналов связи: Согласование времени, получение оборудования, выезд, организация доступа к оборудованию УД ( узла доступа ) при подключении услуг | B2B: СКЗИ - Организация выезда, выезд (подключение) | 3 |
| 32.1 | Криптографическая защита каналов связи: Согласование времени, получение оборудования, выезд, организация доступа к оборудованию УД ( узла доступа ) при отключении услуг | B2B: СКЗИ - Организация выезда, выезд (отключение/доп. работы) | 3 |
| 33 | Криптографическая защита каналов связи: Монтаж полки в шкафу, монтаж и коммутация КШ, подключение э/питания | B2B: СКЗИ - Монтаж оборудования | 2 |
| 34 | Криптографическая защита каналов связи: Подключение, настройка, диагностика и проверка доступности ресурсов из открытого, закрытого сегмента ЛВС | B2B: СКЗИ - Пусконаладочные работы | 10 |
| 35 | Криптографическая защита каналов связи: Демонстрация услуги клиенту согласно инструкции монтажа КШ: подключение , проверка доступности ресурсов на 1 ( одном ) АРМ | B2B: СКЗИ - Демонстрация услуги | 3 |
| 36 | Криптографическая защита каналов связи: Оформление и подписание пакета документации с клиентом при подключении услуг | B2B: СКЗИ - Оформление документации (подключение) | 3 |
| 36.1 | Криптографическая защита каналов связи: Оформление и подписание пакета документации с клиентом при отключении услуг | B2B: СКЗИ - Оформление документации (отключение) | 3 |
| 37 | Настройка АРМ, установка сертификата, демонстрация услуги (за 1 АРМ) | B2B: СКЗИ - Настройка АРМ | 1 |
| 38 | Выполнение коммутации с использованием соединительного кабеля (патч-корда) за 1 м, между оборудованием и/или между оборудованием и сетью заказчика | B2B: Коммутация патч-кордом (за 1м) | 0,3 |
| 39 | Монтаж одной единицы оборудования (на стену, в телекоммуникационный шкаф или в стойку в помещении абонента) | B2B: Монтаж оборудования на стену, в стойку, шкаф | 3 |
| 40 | Установка и расшивка патч-панели 12 портов | B2B: Установка и расшивка патч-панели 12 портов | 3 |
| 41 | Установка и расшивка патч-панели 24 порта | B2B: Установка и расшивка патч-панели 24 порта | 6 |
| 42 | Сборка и установка телекоммуникационного шкафа до 15U | B2B: Монтаж УД | 10 |
| 43 | Разварка оптического волокна – 1 шт. (при монтаже оптического кросса). | B2B: Разварка волокна | 2 |
| 44 | Организация линии электропитания кабелем сечением до 2,5 мм до 5 м (за каждые последующие 5 м) | B2B: Организация линии электропитания, до 5м | 7 |
| 45 | Установка автоматического выключателя/электрической розетки 1 шт. | B2B: Установка автомата/розетки | 6 |
| 46 | Прокладка и монтаж подвесных кабельных металлических лотков до 200 мм, со всеми комплектующими (повороты, соединительные элементы и прочее) до 5 м (за каждые последующие 5 м) (высота до 5м) | B2B: Монтаж кабельных лотков, до 5м | 30 |
| 47 | Дополнительные работы | в соответствии с пп. Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________

Приложение №5

к Договору № __________ от _____________

Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании

# Начало формы

ОТЧЕТ

об установленном Абонентском оборудовании

№ ________ от «____» __________ 20__ года

_____________________________________в лице __________________действующего на основании Договора подряда №__________от____________ с ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны выполнил установку следующего Абонентского оборудования:

| № п/п | Дата установки | Лицевой счет Абонента | Наименование Абонентского оборудования | Серийный номер | Код позиции [Номенклатурный номер (Абонентского оборудования)] | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение №6

к Договору № __________ от _____________

Форма Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2

# Начало формы

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение №7

к Договору № __________ от _____________

Форма Справки-расчета величины Коэффициента качества

# Начало формы

Справка-расчет величины Коэффициента качества

за период с _________ по _____________

Перечень жалоб/нарушений:

| № наряда | Лицевой счет | Адрес (город, улица, номер дома, квартира) Абонента | Описание жалобы/ нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итоговый расчет:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество нарядов, на которые поступили обоснованные жалобы Абонента и/или по которым выявлены нарушения сотрудниками Заказчика (Зжал), шт. |  |
| Количество нарядов, успешно выполненных Подрядчиком в отчетном периоде (Звып), шт. |  |
| Коэффициент качества (Кк=1-Зжал/Звып) |  |

С учетом п. 2.7 Договора значение коэффициента принимается равным _____ (округление до 2-х знаков после запятой).

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение №8

к Договору № __________ от _____________

Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования

# Начало формы

Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования

по состоянию на «____» __________20____г.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования:

| По данным Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Код позиции [Номенклатурный номер (Абонентского оборудования)] |  | Остаток на начало периода, шт | Передано, шт | Установлено, шт | Возвращено, шт | Остаток на конец периода, шт |
| По данным Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования |  | Код позиции [Номенклатурный номер (Абонентского оборудования)] | Остаток на начало периода, шт | Передано, шт | Установлено, шт | Возвращено, шт | Остаток на конец периода, шт |

Расхождение по остаткам Абонентского оборудования, составляет ________ шт.

| Перечень Абонентского оборудования, по которому выявлено расхождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Код позиции [Номенклатурный номер (Абонентского оборудования)] | Кол-во, шт | Причина расхождения |

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Акта.

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение №9

к Договору № __________ от _____________

Форма Акта о приемке выполненных работ

# Начало формы

Акт о приемке выполненных работ № _____

по Договору №_________ от «____» __________20____ г.

г.__________________					      «____»__________20____ г.

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _______________, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком выполнены работы по Договору №_________ от «____» _________20_ г. в отчетном периоде с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.

- Сумма Работ в отчетном периоде составляет _________ (прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС _________ (прописью) рублей _____ копеек, в том числе:

| Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 10

к Договору № _____________от ___________202_ г.

Матрица нарушений

| № | Описание нарушений |
| --- | --- |
| 1 | Несоблюдение срока выполнения Работ согласно временному интервалу указанному в Заказе |
| 2 | Явка на место выполнения Работ без документов (акта, договора и т.п) для подписания Абонентом Заказчика. Возврат документов без подписи Абонента (акт, договор и т.п.) |
| 3 | Несвоевременный (сразу после выполнения Работ по адресу) возврат или не возврат ключей в ЖЭУ, ТСЖ |
| 4 | Обрыв кабеля Абонента при монтаже (после подключения у Абонента не работает телефон, домофон, телевизионная антенна и т.п.) |
| 5 | Опоздание Подрядчика по адресу выполнения Работ более чем на 15 минут с предупреждением Абонента (за исключением форс-мажорных ситуаций *) |
| 6 | Опоздание Подрядчика по адресу выполнения Работ на срок более 15 мин. без предупреждения Абонента Заказчика. |
| 7 | Перенос срока выполнения Работ по Заказу по вине Подрядчика |
| 8 | Неопрятный и неаккуратный внешний вид, отсутствие спецодежды |
| 9 | Отсутствие у сотрудника Подрядчика документа удостоверяющего личность с фотографией |
| 10 | Не использование бахил при выполнении Работ в квартире Абонента |
| 11 | Грубое обращение с Абонентом, в результате которого Абонент отказался от инсталляции (подключения) Услуг связи Заказчика и/или обратился с жалобой в адрес Заказчика |
| 12 | Получение сотрудником Подрядчика денежных средств в наличной форме от лица, уже имеющего договор на оказание Услуг с Заказчиком/потенциального Абонента. |
| 13 | Не вовремя закрытый Заказ в ИТ-системе. Заказ, который выполнен и не закрыт после времени квоты, или был выполнен до времени квоты и не закрыт по вине Подрядчика (если применимо, учитывая функционал используемого приложения «Мобильный/Цифровой монтажник») |
| 14 | Подрядчик не сформировал заявку по технической проблеме. / Не сдал техническую проблему в техподдержку Заказчика |
| 15 | Подрядчик не смог настроить Услугу, ушел, не сообщив о дальнейших действиях |
| 16 | Любая проблема тематики «Техподдержка», кроме детализации «Сопровождение первичного подключения», оформленная через 1ЛТП в течение 30 дней после подключения, связанного с некачественной работой Подрядчика |
| 17 | Подрядчик не уложил оптическое волокно в подъезде в кабель - каналах. Оставил кабель открытым способом. |
| 18 | Отсутствие маркировки с указанием номера квартиры/офиса в распределительной коробке, ОРК |
| 19 | Некорректный обжим оптического коннектора \ коннектора RJ-11 \ коннектора RJ-45 |
| 20 | После проведения Работ не замазаны тех. отверстия, не убран строительный мусор |
| 21 | Повреждение имущества Абонента (стены, вещи, двери и т.д.)/общедомового имущества |
| 22 | Некорректное/неполное предоставление Подрядчиком Абоненту информации при подключении Услуг связи Заказчика, не предоставление консультации по Услугам связи, действующим тарифам, акциям Заказчика, повлекшее за собой обращение в техническую поддержку или выставление претензии Абонента |
| 23 | Отсутствие демонстрации замера скорости на устройстве Абонента согласно тарифному плану |
| 24 | Полное отсутствие фотоотчета по Заказу (если применимо, исходя из условий Договора) |
| 25 | Отсутствуют какие-либо фотографии из требований по фотоотчету необходимые для отражения качества выполнения Заказа (если применимо, исходя из условий Договора) |
| 26 | Использование имеющегося в Здании кабеля, не являющегося собственностью Заказчика или Абонента, в качестве УЗК (протяжки) |
| 27 | Некорректное или ненадлежащее оформления договора, Акта приема-передачи, других документов, входящих в инсталляционный пакет, несанкционированное изменение форм, недостоверное, неполное или несвоевременное предоставление документов |
| 28 | Неиспользования заводского патч-корда при подключении Абонентов |
| 29 | Несанкционированное открытии замка распределительного шкафа (УД), что привело к выезду группы оперативного реагирования Заказчика. |
| 30 | Отказ от Исполнения Заказа Заказчика, направленного/переданного Подрядчику, установленными Договором способами |
| 31 | При проведении Работ задействован порт активного Абонента для включения нового Абонента. |
| 32 | При проведении Работ задействован порт для включения нового Абонента, отличный от номера порта, указанного в Заказе |
| 33 | Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков/дефектов |
| 34 | Выявление факта фиктивного подключения потенциального Абонента. Фиктивным подключением считается отсутствие фактически выполненных работ по подключению и установке/настройке оборудования Подрядчиком для потенциального Абонента. |
| 35 | Отсутствие или некорректное предоставление информации по выявленным блок-факторам на сети, где проводились работы по подключению. |
| 36 | Генерация КИ системой SQM в течение 30 дней после подключения Абонента. |
| 37 | Подключение нового Абонента с использованием кабеля действующего активного Абонента (Обращение действующего Абонента о неработоспособности Услуг связи по вине Подрядчика) |
| 38 | Иные нарушения, выявленные в ходе проверки качества выполненных Работ (Под иными нарушениями следует понимать невыполнение требований условий и правил Договора и/или Технического регламента выполнения работ, но не предусмотренные настоящим Приложением. При применении нарушений, должен быть указан пункт Договора/Технического регламента выполнения работ, по которому было выявлено нарушение.) |

*Форс-мажорной ситуаций считается:

- двойное назначение Заказа на 1 временной интервал, штраф не применяется если Подрядчик предупредил второго Абонента о времени визита.

- погодные условия, приведшие к заторам на дорогах, массовые ДТП, поломка машины Подрядчика, ДТП с участием машины Подрядчика, штрафные санкции не применяются в случае предупреждения Подрядчиком о невозможности прибыть к Абоненту в срок.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________							_________________

Приложение 11

к Договору №______ от «____»___________202__ г.

Форма Акта выявленных нарушений

Начало формы

Акт выявленных нарушений № ______

по Заказу №_______от_______к Договору № __________от ________

[краткое описание нарушения]

г. [город]  							«____» ___________ 20__ г.

Мной, [ФИО, должность, структурное подразделение Заказчика], в присутствии: [ФИО, должности, структурные подразделения] [место составления акта: адрес и № кабинета/офиса] составлен настоящий акт о нижеследующем:

[дата, время, место], [указать нарушение, (нарушение указывается согласно Приложению 10. Если применяется пункт «Иные нарушения, выявленные в ходе проверки качества выполненных Работ», то необходимо обязательно указать документ и пункт, описывающий требование действий, по которому выявлено нарушение) совершенное Подрядчиком, и обстоятельства его совершения и обнаружения].

Настоящий акт составил:

_________________________             ________________            __________________

наименование должности                     подпись                          расшифровка подписи

Содержание настоящего акта подтверждаем:

_________________________             ________________            __________________

наименование должности                      подпись                         расшифровка подписи

_________________________             ________________            __________________

наименование должности                      подпись                         расшифровка подписи

С актом ознакомлен:

Подрядчик		             ________________            _____________________

подпись                               расшифровка подписи

# Окончание формы

Форма согласована

Подписи сторон

Заказчик                                                                              Подрядчик

_______________							_________________

Приложение 12

к Договору №______ от «____»___________202__ г.

Порядок взаимодействия Сторон

по обеспечению безопасности информационных ресурсов ПАО «Ростелеком»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика по обеспечению безопасности информационных ресурсов Заказчика (далее – «Порядок взаимодействия») определяет условия предоставления Подрядчику доступа к информационным ресурсам Заказчика, а также требования по обеспечению безопасности информационных ресурсов Заказчика.

1.2. Доступ Подрядчику предоставляется только к информационным ресурсам Заказчика, указанным в Договоре, и исключительно в целях исполнения им обязательств по Договору.

1.3. Подрядчик обязан:

- соблюдать условия получения доступа к информационным ресурсам Заказчика и условия работы с данными ресурсами, указанные в настоящем Порядке взаимодействия;

- не предоставлять третьим лицам доступ к информационным ресурсам Заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика;

- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в информационных ресурсах Заказчика, не раскрывать и не передавать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

1.4. Для взаимодействия с Заказчиком по организации доступа к информационным ресурсам Заказчика и контроля исполнения требований настоящего Порядка взаимодействия Подрядчик назначит и уведомит Заказчика в письменной форме об уполномоченном представителе Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.

1.5. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком настоящего Порядка взаимодействия, а также участвовать в проведении совместных проверок и расследований по признакам и фактам нарушения Подрядчиком требований настоящего Порядка взаимодействия.

2. Безопасность рабочих мест

2.1. Для доступа к информационным ресурсам Заказчика Подрядчик (третье лицо, привлекаемое Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору) обязан использовать только лицензионное и официально приобретенное оборудование и программное обеспечение. Применение бесплатного или условно бесплатного программного обеспечения должно согласовываться с отделом информационной безопасности управления безопасности РФ Заказчика (далее - ОИБ УБ РФ Заказчика).

2.2. Для доступа к информационным ресурсам Заказчика Подрядчик (третье лицо, привлекаемое Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору) может использовать программное обеспечение, предоставленное только Заказчиком. Использование иного программного обеспечения должно согласовываться с ОИБ УБ РФ Заказчика. Подрядчик (третье лицо, привлекаемое Подрядчиком) не вправе вносить любые изменения в предоставляемое Заказчиком программное обеспечение.

2.3. Настройки политик безопасности операционной системы рабочих мест Подрядчика (привлекаемого Подрядчиком третьего лица), с которых осуществляется доступ к информационным ресурсам Заказчика, должны соответствовать политикам, принятым в корпоративных автоматизированных информационных системах (далее – КАИС) Заказчика.

2.4. На рабочих местах Подрядчика (привлекаемого Подрядчиком третьего лица), с которых осуществляется доступ к информационным ресурсам Заказчика, использование программного обеспечения, не предназначенного для организации данного доступа, требует обязательного согласования с ОИБ УБ РФ Заказчика.

2.5. Права пользователя на рабочем месте, с которого осуществляется доступ к информационным ресурсам Заказчика, должны быть ограничены и не должны позволять осуществлять действия по изменению программно-аппаратного обеспечения.

2.6. Права на изменение программно-аппаратного обеспечения, а также заведение новых пользователей и назначение им полномочий в системе, должны иметь специально назначенные работники Подрядчика.

2.7. Применяемое Подрядчиком (третьем лицом, привлекаемым Подрядчиком) системное программное обеспечение должно своевременно обновляться с использованием автоматизированных средств обновлений.

2.8. Запрещается хранение конфиденциальной информации Заказчика на неучтенных носителях информации, а также на жестких дисках рабочих станций Подрядчика (привлекаемого Подрядчиком третьего лица), с которых осуществляется доступ к информационным ресурсам третьих лиц и в сеть общего пользования Интернет.

2.9. Сегменты сетей Подрядчика (привлекаемого Подрядчиком третьего лица) и Заказчика должны быть разделены средствами межсетевого экранирования с проведением строгой политики управления доступом в соответствии с политикой, принятой в КАИС Заказчика, в целях исключения доступа к неразрешенным объектам, а также использования неразрешенных протоколов, сервисов и служб.

3. Доступ к информационным ресурсам

3.1. Аутентификация работника Подрядчика (работника третьего лица, привлекаемого Подрядчиком) при доступе к информационным ресурсам Заказчика должна осуществляться с использованием механизмов усиленной двухфакторной аутентификации (с применением цифровых сертификатов). В отдельных случаях (система не поддерживает двухфакторную аутентификацию) возможно применение уникального персонального идентификатора и пароля. Парольная политика должна соответствовать требованиям, принятым в КАИС Заказчика.

3.2. Доступ к информационным ресурсам Заказчика должен осуществляться только по доверенным каналам связи, принадлежащим Заказчику, в противном случае должны применяться механизмы шифрования на сетевом уровне. При применении шифрования должны использоваться алгоритмы шифрования, принятые Заказчиком, ключи шифрования, выданные ОИБ УБ РФ Заказчика.

3.3. Доступ к информационным ресурсам Заказчика предоставляется только работникам Подрядчика (работникам третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) на основании заявки оформленной Подрядчиком, подписанной уполномоченным представителем Подрядчика, согласованной руководителем подразделения Заказчика - владельцем ресурса, ИТ-подразделением Заказчика и ОИБ УБ РФ Заказчика.

3.4. Заявка на доступ к информационным ресурсам Заказчика должна содержать: наименование информационного ресурса, необходимые права на доступ, ФИО пользователя, подразделение, должность, местонахождение рабочего места, контактный телефон, сетевой идентификатор пользователя (ей), DNS-имя компьютера (список) с которого будет осуществляться доступ.

3.5. Доступ работникам Подрядчика (работниками третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) к информационным ресурсам Заказчика предоставляется исключительно для выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.6. Доступ к информационным ресурсам Заказчика предоставляется минимально необходимый для выполнения работниками Подрядчика (работниками третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) своих должностных обязанностей в целях исполнения Договора. Подрядчик несет ответственность за обоснованность запрашиваемого доступа, в том числе доступа для работников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком.

3.7. Централизованный учет пользователей информационных ресурсов Заказчика и его своевременная актуализация возлагается на уполномоченного представителя Подрядчика.

3.8. Уволенные работники Подрядчика (третьих лиц, привлеченных Подрядчиком) должны быть лишены доступа со дня увольнения ко всем ресурсам Заказчика без исключения. Ответственность за своевременное лишение доступа несет Подрядчик. В целях своевременного лишения доступа к информационным ресурсам Заказчика уполномоченный представитель Подрядчика информирует Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня увольнения работника с указанием фактической даты прекращения доступа. Подрядчик обязан не реже 1 (одного) раза в месяц информировать ОИБ УБ РФ Заказчика об уволенных работниках и работниках, переведенных на другие должности.

3.9. Подрядчик обязан обеспечивать журналирование (логирование) доступа своих работников и работников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, к информационным ресурсам Заказчика и по требованию предоставлять эту информацию ОИБ УБ РФ Заказчика.

3.10. Заказчик оставляет за собой право контролировать действия работников Подрядчика (третьих лиц, привлеченных Подрядчиком) при осуществлении доступа к информационным ресурсам Заказчика и приостанавливать доступ в случаях возникновения ситуаций, создающих угрозу информационной безопасности Заказчика, уведомив об этом Подрядчика. Доступ восстанавливается после устранения выявленной угрозы на основании заявки, согласованной с ОИБ УБ РФ Заказчика.

4. Реагирование на инциденты информационной безопасности

4.1. Подрядчик должен информировать ОИБ УБ РФ Заказчика обо всех случаях возникновения инцидентов информационной безопасности.

4.2. Подрядчик должен безотлагательно предпринимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации ущерба при возникновении инцидента информационной безопасности.

4.3. В случаях возникновения угроз информационной безопасности Заказчика со стороны сети, рабочих мест или работников Подрядчика (третьих лиц, привлеченных Подрядчиком), а также претензий со стороны государственных контролирующих органов или фактов нарушений, приведших к материальному ущербу, расследование осуществляет ОИБ УБ РФ Заказчика совместно с соответствующими подразделениями / работниками Подрядчика.

5. Применение средств защиты информации при предоставлении доступа к информационным ресурсам Заказчика и работы с ними

5.1. Установка средств защиты информации Подрядчиком (третьим лицом, привлекаемым Подрядчиком) должна в обязательном порядке согласовываться ОИБ УБ РФ Заказчика.

5.2. Установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной и технической документацией.

5.3. Подрядчик должен проводить разъяснения лицам, использующим средства защиты информации, правилам работы с ними.

5.4. Учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации и носителей конфиденциальной информации возлагается на уполномоченного представителя Подрядчика.

5.5. Контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации возлагается на Подрядчика.

5.6. Средства защиты информации, применяемые Подрядчиком (третьим лицом, привлекаемым Подрядчиком), должны быть подключены к централизованной Системе мониторинга информационной безопасности Заказчика.

6. Доступ в сеть Интернет

6.1. Доступ в сеть общего пользования Интернет с рабочих мест, с которых осуществляется доступ к информационным ресурсам Заказчика, должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов Заказчика по использованию сети Интернет.

6.2. Доступ в сеть Интернет должен осуществляться только авторизованными пользователями через средства межсетевого экранирования, журналироваться автоматизированными средствами (Proxy-сервер), контролироваться антивирусным программным обеспечением и автоматизированными средствами обнаружения вторжений и аномалий (IDS). Политики безопасности указанных средств должны соответствовать требованиям Заказчика. Изменение политик безопасности должно согласовываться с ОИБ УБ РФ Заказчика.

6.3. Контент-контроль доступа в сеть Интернет работниками Подрядчика (третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) должен осуществляться Подрядчиком.

6.4. Взаимодействие работников Подрядчика (третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) с Подрядчиком должно осуществляться только с использованием корпоративной электронной почты или специально организованных информационных систем.

6.5. Требования к передаче конфиденциальной информации должны определяться заключенным Сторонами соглашением о конфиденциальности.

7. Антивирусная безопасность

7.1. В целях непрерывного и комплексного обеспечения Подрядчика (третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком) системой антивирусной безопасности, все рабочие места и сервера Подрядчика (привлекаемых третьих лиц) должны быть оснащены лицензионным антивирусным программным обеспечением. За поддержание работоспособности антивирусного программного обеспечения и актуальности антивирусных баз назначается ответственный работник Подрядчика или должен быть заключен договор на поддержку системы антивирусной безопасности.

7.2. Система антивирусной безопасности Подрядчика (привлекаемых Подрядчиком третьих лиц) должна состоять из трех уровней, каждый из которых должен иметь антивирусное программное обеспечение различных производителей:

- системы, которые непосредственно соединяются с сетью общего пользования;

- сервера: файловые, внутренние почтовые и серверах приложений;

- рабочие станции и сервера рабочих групп, удаленные или мобильные пользователи.

7.3. Система антивирусной безопасности должна иметь систему централизованного обновления и управления.

7.4. В случае если рабочее место, с которого осуществляется доступ к информационным ресурсам Заказчика, невозможно оснастить антивирусным программным обеспечением, по согласованию с ОИБ УБ РФ Заказчика на рабочем месте должна быть создана замкнутая программная среда, не позволяющая осуществлять запуск любых приложений, кроме штатных.

8. Контроль состояния информационной безопасности

8.1. В целях проверки выполнения требований по информационной безопасности, а также предупреждения и своевременного выявления нарушений информационной безопасности в подразделениях Подрядчика (привлекаемых Подрядчиком третьих лиц) должен осуществляться контроль состояния информационной безопасности.

8.2. В случае возникновения инцидентов информационной безопасности при предоставлении доступа и использовании информационных ресурсов Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика, провести проверку с привлечением ОИБ УБ РФ Заказчика и устранить последствия.

9. Разъяснение персоналу

9.1. Подрядчик обязан до момента предоставления доступа к информационным ресурсам Заказчика осуществлять ознакомление работников Подрядчика (третьих лиц, в случае их привлечения Подрядчиком к исполнению Договора) с требованиями настоящего Порядка взаимодействия.

10. Ответственность

10.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований настоящего Порядка взаимодействия и обязан возместить Заказчику убытки, возникшие у Заказчика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком указанных требований. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за нарушение требований настоящего Порядка взаимодействия своими работниками, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для исполнения Договора.

10.2. При подозрении на мошенничество или иные преступления, а также в случаях нанесения материального ущерба Заказчику, явившиеся следствием нарушения требований настоящего Порядка взаимодействия, Заказчик вправе передать соответствующие материалы в правоохранительные органы.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________	__________________