Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению работоспособности подсистемы информационной безопасности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории городского округа город – герой Волгоград

            - Общие сведения

## 1.1. Наименование услуг

Обеспечение работоспособности подсистемы информационной безопасности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории городского округа город – герой Волгоград.

## 1.2. Сроки и место оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента подписания Договора по 31.12.2025 г.

Место оказания услуг: центральный сегмент МАСЦО и Комплексы оповещения. Адреса размещения Комплексов оповещения указаны в приложении №1.

## 1.3. Термины, определения, сокращения, аббревиатуры

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| КСЭОН | Комплексная система экстренного оповещения населения городского округа город – герой Волгоград |
| Комплекс оповещения | Входящее в состав МАСЦО, размещенные на одном объекте оборудование и ПО, выполняющее функцию звукового оповещения населения |
| ИБ | Информационная безопасность |
| Инцидент | отказ или повреждение технических устройств, отклонение от установленного режима технологического процесса |
| МАСЦО | Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения городского округа город – герой Волгоград |
| МО | Муниципальное образование |
| МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ПУ МАСЦО | Пункта управления МАСЦО, расположен по адресу г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16 |
| РАСЦО | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Волгоградской области |
| ТО №1 | Техническое обслуживание №1 |
| ТО №2 | Техническое обслуживание №2 |
| ТСО | Технические средства оповещения |
| Центральный сегмент МАСЦО | СПО установленное на сервере МАСЦО, расположен по адресу г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16 |
| IP | (Internet Protocol) протокол сетевого уровня в сетях связи с коммутацией пакетов |
| VPN | (Virtual Private Network) виртуальная частная сеть, технология, позволяющая обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети с использованием средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых сообщений) |
| ЧС | Чрезвычайные ситуации |
| ЭТО | Эксплуатационно-техническое обслуживание |

            - Цели оказания услуг

## 2.1. Цели оказания услуги

## Услуги предназначены для обеспечения возможности доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС городского округа город-герой Волгоград в автоматизированном режиме функционирования.

## 2.2. Основные задачи

В рамках оказания услуги Исполнитель должен обеспечить выполнение следующей задачи:

- сопровождение подсистемы информационной безопасности.

## 2.3. Перечень документов, на основании которых осуществляется оказание услуг

Обеспечение бесперебойного функционирования МАСЦО должно быть выполнено 
в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 07.07. 2003 № 126-ФЗ "О связи";

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных";

- Приказ ФСТЭК России №17 от 11 февраля 2013 г. "Об утверждении Требований о защите информации, не содержащей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах";

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. №21 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2020 № 61957).

            - Сведения о МАСЦО

## 3.1. Общие сведения

МАСЦО состоит из Центрального сегмента МАСЦО и Комплексов оповещения.

Адресный перечень Комплексов оповещения приведен в приложении №1. Центральный сегмент МАСЦО расположен по адресу г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16.

МАСЦО создана на базе СПО П-166 ИТК ОС АРМ ОД номер в реестре ПО № 4005 от 11.12.2017 г.

Комплексы оповещения построены на оборудовании П-166 ИТК ОС КГО (далее – КГО).

МАСЦО аттестована по ИБ, класс защищенности К2. Информационный обмен осуществляется по защищенным каналам передачи данных с использованием средств криптографической защиты информации семейства ViPNet Coordinator HW.

РАСЦО Волгоградской области функционирует на базе оборудования П-166 ИТК ОС. В состав РАСЦО входит:

–	Центральный сервер системы, расположенный по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 1. АРМ ОД ОПУ дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области, расположенное по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 2. АРМ ОД ЗПУ, расположенное в запасном пункте управления (адрес предоставляется по запросу);

–	Пункт управления 3. АРМ ОД ОПУ ЕДДС расположенное по адресу, г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16.

Действующие пункты управления РАСЦО Волгоградской области имеют сопряжение с телефонной сетью общего пользования через телекоммуникационную подсистему Системы-112 Волгоградской области.

Действующая РАСЦО построена с использованием средств защиты информации и соответствует требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам класса защищенности К2 в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 №17.

КСЭОН функционирует на базе оборудования построенного на базе оборудования КТСО П-166М АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры». Пункт управления КСЭОН расположен по адресу, г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16.

## 3.2. Структура системы

В состав МАСЦО входят следующие функциональные подсистемы:

- подсистема управления и звукового оповещения;

- подсистема передачи данных;

- подсистема оповещения должностных лиц на стационарные и мобильные телефоны;

- подсистема обеспечения информационной безопасности.

Исполнитель должен обеспечить бесперебойное функционирование только подсистемы обеспечения информационной безопасности.

## 3.3. Адресные сведения об объектах автоматизации

## Адресный перечень Комплексов оповещения приведен в приложении №1. Центральный сегмент МАСЦО расположен по адресу г. Волгоград, улица Канунникова, дом 16.

## 3.4. Целевые показатели и порядок функционирования системы

МАСЦО функционирует круглосуточно в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год) и находится в постоянной готовности к доведению сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС городского округа город-герой Волгоград.

## 4 Требования к оказанию услуг

4.1. При оказании услуги Исполнитель выполняет следующие основные работы:

- диагностика неисправностей;

- консультирование;

- сопровождение подсистемы информационной безопасности.

ЕТО, ТО№1, ТО №2 в состав услуг не входят.

4.2. Требования к Исполнителю

В составе специалистов, допущенных Исполнителем для диагностики неисправностей и консультирования должны быть работники, имеющие образование в области профессиональной деятельности "Связь, информационные и коммуникационные технологии".

4.3. Требования к диагностике неисправностей

Исполнитель осуществляет удаленную диагностику неисправностей при обращении Заказчика. Под диагностикой понимается определение причин неработоспособности Комплексов оповещения и Центрального сегмента МАСЦО.

4.3. Требования к консультированию

## Исполнитель не позднее 2 – х календарных дней с даты заключения Контракта информирует Заказчика о телефонном номере, по которому будет осуществляться консультирование.

4.5. Требования к сопровождению подсистемы информационной безопасности

Комплекс услуг (работ) по сопровождению подсистемы информационной безопасности включает:

- консультации (ответы на вопросы, связанные с технологией работы, либо настройками средств защиты информации, ошибками, обнаруженными в процессе эксплуатации средств защиты информации) по заявкам Заказчика, принимаемым по телефону или электронной почте (количество обращений неограниченно);

- повторную установку, настройку средств защиты информации в случае сбоев в работе, выходе их из строя, при замене средств вычислительной техники, а также при наличии проблем в функционировании средств защиты, решить которые не представляется возможным посредством консультаций по телефону или электронной почте. Осуществляется удаленно.

- обслуживание компонентов средств криптографической защиты информации, используемых в составе всех введенных в эксплуатацию сегментов системы (включая средства администрирования):

- смена паролей Администратора, пользователя, обновление ключевой информации, проверка работоспособности, коммутации для узлов, связей с узлами – ежегодно;

- работы по модификации защищённой криптографической сети (по мере необходимости, по заявке Заказчика, количество обращений неограничено), в т.ч.: модификация узлов, добавление и удаление cетевого узла, добавление нового пользователя, удаление пользователя, удаление связей; изменение имени сетевых узлов, пользователей; формирование новой, обновление ключевой информации; построение межсетевого взаимодействия; модификация межсетевого взаимодействия криптографической сети, добавление нового сетевого узла в межсетевое взаимодействие, удаление сетевого узла из межсетевого взаимодействия;

- работы по устранению нештатных ситуаций (выход из строя программно-технических компонентов (программно-аппаратных комплексов шифрования) по заявке Заказчика (в т.ч. замена оборудования на резервное из состава ЗИП). Наличие ЗИП находится в зоне ответственности Заказчика. Ремонт, доставка и возврат оборудования средств защиты информации в сервисный центр производителя для ремонта осуществляется за счет Заказчика.

- организацию резервного копирования защищаемой информации в соответствии с документацией ПОИБ, восстановление программного обеспечения (включая ПОИБ) при возникновении нештатных ситуаций.

# Приложения.

# Приложение №1 Адресный перечень Комплексов оповещения.

# Приложение №2. Состав оборудования и ПО МАСЦО Комплексов оповещения.

# Приложение №1

Адресный перечень Комплексов оповещения, установленных в 2023 году

| № п/п | Адрес установки |
| --- | --- |
| 1 | ЕДДС г. Волгограда, ул. Канунникова, 16 |
| 2 | ЕДДС г. Волгограда, ул. Канунникова, 16 |
| 3 | МОУ лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина, ул. Мира, 17 |
| 4 | МОУ гимназия № 3, ул. Пушкина, 7 |
| 5 | ГБПОУ Волгоградский строительный техникум, ул. Скосырева, 1 |
| 6 | МОУ средняя школа № 87, ул. Колумба, 1 (пос. ГЭС) |
| 7 | МОУ средняя школа № 3, пр-т Ленина, 197Б |
| 8 | МОУ средняя школа имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии № 17, ул. Дзержинского, 40 |
| 9 | МДОУ детский сад № 201, ул. Героев Шипки, 29А (пос. ГЭС) |
| 10 | МОУ средняя школа № 54, ул. Казахская, 20 |
| 11 | МОУ средняя школа № 55 «Долина знаний», ул. Добрушина, 1 |
| 12 | МОУ средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106, ул. Ухтомского, 10 |
| 13 | МДОУ детский сад № 21, ул. Богданова, 3А |
| 14 | МОУ средняя школа № 95, пр-т Ленина, 151А |
| 15 | МОУ гимназия № 14, пр-т Ленина, 121 |
| 16 | МОУ средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 49, ул. Репина, 11 |
| 17 | МОУ средняя школа № 32, ул. Качалова, 58 |
| 18 | МОУ средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20, пр-т Ленина, 83 |
| 19 | ГБУЗ Волгоградская областная детская клиническая больница, отделение медицинской реабилитации, ул. Асланова, 5А, (Комитет здравоохранения ВО) |
| 20 | МОУ средняя школа № 75, ул. Пролетарская, 9 |
| 21 | МОУ гимназия № 6, ул. Изобильная, 16 |
| 22 | ГУЗ клиническая больница скорой медицинской помощи № 15, ул. Андижанская, 1А (Комитет здравоохранения ВО) |
| 23 | МОУ средняя школа № 134 «Дарование», ул. Вучетича, 17 |
| 24 | МОУ гимназия № 5, ул. Пугачевская, 8 |
| 25 | МОУ гимназия № 4, ул. Иркутская, 1 |
| 26 | МОУ лицей № 11, ул. Елецкая, 9Б |
| 27 | МОУ средняя школа № 105, ул. С. Филиппова, 1 |
| 28 | МОУ средняя школа № 102, б-р 30 лет Победы, 66А |
| 29 | ГКОУ Волгоградская школа-интернат № 2, ул. Хорошева, 18А (Комитет образования ВО) |
| 30 | МОУ лицей № 7, ул. 51 Гвардейской, 59 |
| 31 | МОУ средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 33, пос. Аэропорт, 23А |
| 32 | МОУ средняя школа № 77, ул. Маресьева, 4 |
| 33 | МОУ гимназия № 9, ул. Писемского, 38 |
| 34 | МОУ гимназия № 10, ул. 64 Армии, 63 |
| 35 | МОУ средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова, ул. Кирова, 94Б |
| 36 | МОУ средняя школа № 56, ул. Губкина, 2 |
| 37 | МДОУ детский сад № 29, ул. Писемского, 1А |

Адресный перечень Комплексов оповещения, установленных в 2024 году

| № п/п | Адрес установки |
| --- | --- |
| Центральный район |  |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44, ул. Рокоссовского, 40 |
| 2 | 12-ти этажный жилой дом, ТСЖ «Маяк», проспект Ленина, 56 |
| Тракторозаводский район |  |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 61, ул. Грамши, 39 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 88, ул. Богомольца, 15 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1, ул. Ополченская, 42А |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 13, ул. Быкова, 1 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3, ул. Тракторостроителей, 15 (Нижний Тракторный) |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 254, ул. Жолудева, 7 б |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 29, ул. Дегтярева, 10 |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 27, ул. Мелиораторов, 9 (Водстрой) |
| 11 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Волгоградский технический колледж, корпус 1, ул. Шурухина, 59 |
| Советский район |  |
| 12 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 106, ул. Тормосиновская, 23 |
| 13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет», пр-т Университетский, 26 |
| 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 93, ул. Тулака, 1 |
| 15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный университет", пр-т Университетский, 100 |
| 16 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 246, ул. Даугавская, 7 |
| 17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 140, ул. Валентины Терешковой, 52 |
| 18 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева", ул. Красноволжская, 1 |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15, пос. М. Горького, ул. Волгоградская, 156 |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15, пос. М.Горького, ул. Волгоградская, 172 |
| 21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 46, пос. Песчанка, ул. Ольховская, 8 |
| 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 129, пос. Горный, ул. Семушкина, 2 |
| 23 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 15, ул. Академика Королева, 1 а |
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33, ул. Я. Купалы, 62 |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 287, пос. 8 кирпичного завода, 28 |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения клиническая больница скорой медицинской помощи № 7, ул. Казахская, 1 (детский корпус) |
| 27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36, ул. Воронова, 16 |
| 28 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11, ул. Грибанова, 3 |
| Краснооктябрьский район |  |
| 29 | Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 12, ул. Прибалтийская, 1А |
| 30 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 78, ул. Хользунова, 33 |
| 31 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 30, ул. Никопольская, 1 |
| 32 | Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Центр спортивной подготовки «Олимп», поселок Металлургов, 120 а |
| 33 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 76, ул. Созидательская, 27 |
| 34 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 34, ул. Ленина, 69 |
| 35 | 5-ти этажное здание, АО "Партнер-Сервис", проспект Ленина, 94 |
| Красноармейский район |  |
| 36 | Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», ул. Бахтурова, 25Г |
| 37 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 60, ул. Олимпийская, 33 |
| 38 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Волгоградский индустриальный техникум”, ул. Арсеньева, 8 |
| 39 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 134/2 «Дарование», ул. Георгиевская, 4 |
| 40 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 221, ул. Водников, 8 |
| 41 | АО «ЭлектроТранспорт плюс», Трамвайно-троллейбусное депо № 3, ул. 40 лет ВЛКСМ, 66 |
| 42 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 65, Бульвар Энгельса, 30 |
| 43 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 75, ул. Арсеньева, 32 |
| 44 | Волжский район гидросооружений и судоходства Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» , Дом культуры, ул.Бутурлиновская, 24А |
| 45 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 223, ул. Куликовская, 9 |
| 46 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 117/2, 2-ая Штурманская, 22 |
| 47 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38, пр-т Столетова, 50А |
| Ворошиловский район |  |
| 48 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 11, 2 корпус , ул. Елецкая, 20 |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение Волгоградская областная ветеринарная лаборатория, ул. Неждановой, 4 |
| 50 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 104, ул. Елецкая, 142 |
| 51 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России), ул. Ким, 24 |
| 52 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 14, ул. Ставропольская, 71 |
| 53 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 11, ул. Комитетская, 58 |
| 54 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 105, ул. Ельшанская, 130 |
| 55 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90, ул. Циолковского, 19 а |
| 56 | Частное учреждение здравоохранения «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград», стационар, ул. Автотранспортная, 75 |
| 57 | Муниципальное казенное учреждение «Городской информационный центр», ул. Бобруйская, 7 |
| Дзержинский район |  |
| 58 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23, ул. Охотская, 19 |
|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат «Созвездие», ул. Большая, 17 |
| 59 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 9, ул. 8-й Воздушной армии, 26 а |
| 60 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 67,ул. Ангарская, 15 |
| 61 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 89, ул. Республиканская, 5 |
| 62 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 50, пос. Гумрак, ул. Строителей, 4А |
| 63 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97, ул. Пятиизбянская, 5 |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения клиническая больница скорой медицинской помощи № 25, ул. Землячки, 74 |
| 65 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123, ул. Рыбалко, 6А |
| 67 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277, ул. Батумская, 1 |
| 68 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 6», ул. 8-й воздушной армии, 23А |
| 69 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 96/2, пр-т Жукова, 13 |
| 70 | Муниципальное учреждение «Служба спасения Волгограда», ул. Землячки, 12, корпус 22 |
| Кировский район |  |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградская областная клиническая больница № 1 (инфекционное отделение № 1), пер. Кленовый , 1Б |
| 72 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 57/2, ул. Саши Чекалина, 10 |
| 73 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 56, ул. Кирова, 128Б |
| 74 | Почта России, отделение № 108, ул. Военный городок, 1 |
| 75 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Волгоградская школа-интернат №4", ул. Лимоновая, 1 |
| 76 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова», Веселая Балка, 62А |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградский областной клинический хоспис, ул. Санаторная, 30 |
| 78 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский энергетический колледж», ул. Турбинная, 261 |
| 79 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 100, ул. Турбинная, 182 |

# Приложение №2

Состав оборудования и ПО МАСЦО Комплексов оповещения.

Таблица №1. Состав оборудования и ПО Центрального сегмента МАСЦО

| № | Наименование Оборудования / ПО |
| --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение анализа защищенности Средство анализа защищенности «Сканер-ВС» |
| 2 | Программное обеспечение антивирусной защиты информации Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный |
| 3 | Модуль обнаружения и предотвращения вторжений Средства защиты информации Secret Net Studio |
| 4 | Модуль защиты от НСД Средства защиты информации Secret Net Studio |
| 5 | Vipnet Administrator |
| 6 | ViPNet Policy Manager |
| 7 | Автоматизированное рабочее место администратора ИБ |
| 8 | ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x |

Таблица №2. Состав оборудования и ПО Комплексов оповещения

| № | Наименование Оборудования / ПО |
| --- | --- |
| 1 | ПАК ViPNet Coordinator IG10 4.x (Utun) I1 |