Приложение 1 к Техническому заданию

- Технические требования к DSLAM

  - Требования по сертификации и гарантийному обслуживанию

    - Вся продукция должна иметь действующий сертификат или декларацию соответствия, в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - Гарантийный период на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования.

    - Должна быть предусмотрена возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание.

  - Требования к архитектуре оборудования

    - Оборудование DSLAM должно иметь системную шину с возможностью предоставления симметричного канала не менее 2 Гбит/с на каждый слот для линейной карты.

    - Оборудование DSLAM должно иметь архитектуру с неблокируемой коммутационной матрицей.

    - Резервирование модулей управления, блоков питания и карт uplink.

    - Горячая замена линейных карт, блоков питания.

    - Грозозащита портов на линейных картах (Опционально).

    - Чипсеты от ведущих производителей (Broadcom, Lantiq и т.д.), участвующих в деятельности организации DSL Forum.

    - Форм-фактор, позволяющий размещать оборудование в уличных шкафах с глубиной не более 450 мм.

    - Рабочий диапазон температуры элементной базы от 0 до +70 градусов Сº.

    - Функция безопасного отключения оборудования DSLAM при превышении температурного порога или ненормального режима электропитания.

    - Оборудование должно работать бесперебойно круглосуточно, 7 дней в неделю без перезагрузки.

    - Среднее время наработки на отказ аппаратной составляющей оборудования должно быть не менее 5 лет.

    - Среднее время наработки на отказ операционной системы устройства должно быть не менее 1 года (т.е. устройство не должно нуждаться в перезагрузке чаще, чем один раз в год).

    - Поддержка резервного хранения образа прошивки и параметров конфигурации (Fault Tolerance Backup Copy) в энергонезависимой памяти.

    - Устройство должно поддерживать механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении ПО.

    - Наличие возможности использования источника автономного питания устройства.

    - При пропадании основного источника электроснабжения DSLAM должен перейти на резервное электроснабжение от АКБ;

      - при возобновлении внешнего электроснабжения все подсистемы DSLAM должны перейти в штатный режим работы.

    - Оборудование DSLAM должно иметь возможность установки следующих типов линейных карт (требования к функционалу каждой карты определяются ЛЦК по применяемой технологии):

      - VDSL2 обратно совместимых с ADSL2+ с поддержкой G.vector для маленьких – на карте, для больших system wide (опционально);

      - Optical Gigabit Ethernet (опционально);

      - SHDSL.bis (опционально).

  - Требования к функциональности карт Uplink и управления

    - Поддержка не менее 2 портов 10GE и не менее 2 портов GE (в виде SFP или комбо-интерфейсов).

    - Требования к VLAN:

      - VLAN на базе порта;

      - VLAN на базе маркера 802.1q;

      - Количество VLAN ID: 4096;

      - Q-in-Q Selective/Port-Based;

      - MVR (Multicast VLAN Registration);

      - VLAN Trunking.

    - Требования к качеству обслуживания QoS:

      - Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p;

      - Перемаркировка трафика на основе VLAN ID;

      - Поддержка DiffServ;

      - Uplink интерфейс: не менее 8 очередей;

      - Интерфейс линейных карт: не менее 4 очередей;

      - WFQ/SPQ;

      - Не менее 8xPVC/port на порт DSL.

    - L2 функции оборудования DSLAM:

      - Размер таблицы МАС адресов на систему: не менее 16К;

      - Размер таблицы МАС адресов на один порт: не менее 128;

      - 802.1D Spanning tree (STP);

      - 802.1W Rapid STP (RSTP);

      - 802.1S Multiple STP (MSTP) (не менее 16 instance);

      - Фильтрация BPDU на каждом порту;

      - Ограничение количества МАС адресов на порт;

      - Контроль и предотвращение широковещательных штормов;

      - Поддержка DHCP relay Option 82 (глобально, для каждого VLAN);

      - Link Aggregation IEEE 802.3ad;

      - Поддержка Baby Jumbo Frames.

    - Многоадресная рассылка:

      - Поддержка не менее 256 мультикаст-групп;

      - IGMPv2/3 Proxy;

      - IGMPv2/3;

      - MLD Snooping;

      - Фильтрация IGMP;

      - IGMP Authentication.

    - Изоляция трафика абонента на линейных портах:

      - Фильтр кадров на основе МАС, порта и OUI;

      - Фильтры РРРоЕ;

      - Фильтры на базе адреса источника/ отправителя, ID протокола и номера порта TCP/UDP;

      - Фильтрация ARP broadcast;

      - Фильтрация NetBIOS;

      - Фильтрация DHCP broadcast;

      - Фильтрация IP на основе DHCP snoop;

      - Защита от абонентского DHCP сервера.

    - Функция ограничения скорости передачи информации:

      - На уровне DSL порта;

      - На уровне виртуального канала;

      - На уровне Ethernet порта.

  - Требования к функциональности линейных карт VDSL2

    - Поддержка VDSL2 в соответствии с G.993.2, G.994.1, G.997.1.

    - Поддержка профилей: 8b/17a/30a.

    - Поддержка G.993.5 G.Vector (опционально).

    - Поддержка ADSL функциональности:

      - G.992.1 Annex A, G.992.3 Annex A, G.992.5 Annex A;

      - G.992.1 Annex B, G.992.3 Annex B, G.992.5 Annex B;

      - G.992.3 Annex L;

      - G.992.5 Annex M/Annex L.

    - Seamless Rate Adaptation (SRA).

    - Поддержка автоматического выбора профиля.

  - Требования к функциональности линейных карт Ethernet

    - Поддержка линейных карт с портами FE или GE.

    - Порты Ethernet должны соответствовать утвержденным требованиям к оборудованию, реализующему технологию Ethernet, на сетях ПАО «Ростелеком».

  - Требования к управлению оборудованием DSLAM

    - Наличие консольного порта Ethernet/RS-232 для локального управления оборудованием.

    - Управление по портам uplink (in-band) и управление по независимому порту Ethernet (out-band).

    - Управление всеми линейными картами DSLAM по одному IP-адресу (поддержка IPv4/v6).

    - Контроль доступа с разграничением прав: локальная база с использованием внешнего RADIUS-сервера и TACACS+.

    - Поддержка управления оборудования DSLAM с использованием командной строки по протоколам telnet, SSH и авторизацией по RADIUS и TACACS.

    - Поддержка CLI.

    - Обновление микропрограммного обеспечения по FTP/TFTP и через серийный консольный порт.

    - Текстовый конфигурационный файл для передачи по FTP/TFTP.

    - SCP/SFTP (secure copy/FTP).

    - SNTP.

    - Syslog.

    - Логирование введенных команд.

    - SNMP v2/v3.

    - SNMP trap v2/v3.

    - SNMP agent.

    - Наличие MIB для всех типов линейных карт.

    - Поддержка зеркалирования портов uplink.

    - Поддержка графической системы управления и мониторинга с возможностью управления не менее 10000 устройств с русскоязычным интерфейсом и клиент-серверной архитектурой с поддержкой не менее 100 рабочих мест операторов.

    - Наличие функционала мониторинга абонентских линий на основе анализа параметров линии (MELT, SELT, DELT) и сигналов xDSL с представлением результатов в графическом виде через систему управления и передачу во внешние системы OSS/BSS.

    - Совместимость с системами OSS/BSS, применяемыми в МРФ.

- Требования к производителю оборудования

Необходимо наличие офиса в РФ, необходимо наличие русскоязычной технической поддержки по схеме 24х7.

- Требования к составу поставляемой документации

Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объеме, достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства оператора и администратора всех подсистем, типовые настройки оборудования для организации предоставления услуг клиентам ОАО «Ростелеком», руководства по инсталляции ПО, полное описание всех реализованных протокольных стеков интерфейсов, описание программ и методик испытаний) оборудования голосовых шлюзов и MSAN, включая входящие в состав покупные (у третьих сторон) аппаратно-программные средства.

Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Допускается поставка схем и спецификаций на английском языке.

Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде (на CD-ROM в формате Adobe Acrobat или MS OFFICE). Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

Наличие MIB- файлов.

Вся продукция должна иметь действующий сертификат «Россвязь» и иную разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством РФ для применения на сети связи ОАО «Ростелеком».

- Требования к испытаниям

Поставщик должен пройти опытную зону по тестированию оборудования с целью демонстрации Заказчику того, что поставляемое оборудование функционирует в соответствии с Техническими требованиями.

Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для функционирования/обслуживания Систем, является обязательством Поставщика.

Опытная зона должна проводиться представителем Заказчика с участием представителей Поставщика. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.

- Тестирование оборудования на соответствие техническим требованиям.

Тестирование образцов поставляемого оборудования производится на базе Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».

Адрес площадки проведения тестирования: г.Н.Новгород, пр. Гагарина,11/11. Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком».

При наличии положительных протоколов тестирования повторное тестирование не требуется.

Претендентам предоставляется возможность проведения предварительного тестирования предлагаемых моделей оборудования.

Сроки проведения предварительного тестирования предлагаемых моделей: дата начала предварительного тестирования - день размещения на Официальном сайте Извещения о закупке; дата окончания срока проведения предварительного тестирования – последний день  до даты окончания подачи Заявок на участие.

Претендент должен предоставить не менее 2-х промышленных образцов в лабораторию ПАО «Ростелеком» для проведения тестирования не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи Заявок на участие.

Передача Претендентами образцов оборудования для проведения тестирования в лабораторию ПАО «Ростелеком» осуществляется в указанный период в рабочее время с 08.00.00 (время московское) до 17.00.00 (время московское), за исключением перерывов  на обед с 12.00.00 (время московское) до 13.00.00 (время московское), выходных и праздничных дней по предварительному уведомлению.

Адрес доставки образцов: г. Н.Новгород, пр.Гагарина,11/11. Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком».

Тестирование переданных Претендентами образцов оборудования осуществляется в лаборатории ПАО «Ростелеком» в период: срок начала тестирования: день размещения на Официальном сайте Извещения о закупке; срок окончания тестирования - последний день  до даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе котировок.

По всем вопросам, касающимся проведения предварительного тестирования и передачи Претендентами образцов оборудования для проведения тестирования, обращаться по тел: (831) 430-50-28

По итогам проведения испытаний составляются протоколы тестирования образцов поставляемого оборудования.

В случае непредставления положительного протокола тестирования до даты подведения итогов Запроса котировок в электронной форме, ПАО «Ростелеком» вправе отстранить такого Участника от дальнейшего участия в закупке в соответствии с п. 6.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция 7).

Участник может быть признан Победителем только в случае предоставления положительного протокола тестирования до момента подведения итогов.