Техническое задание

на Поставку оборудования для проведения эксплуатационно-технического обслуживания РАСЦО Амурской области (ЗИП)

Предмет закупки: Поставка ЗИП для проведения эксплуатационно-технического обслуживания РАСЦО Амурской области.

- Срок поставки: В течение 30 дней с даты заключения договора.

- Адрес поставки: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 126.

В целях проведения планово-предупредительного ремонта технических средств оповещения по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений производится замена и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов).

Для ремонта должны использоваться комплекты одиночных (ЗИП-О), групповых (ЗИП-Г) запасных частей и принадлежностей, отдельные запасные части. Количество ЗИП, необходимое для эксплуатационно-технического обслуживания указано в таблице №1 «Спецификация».

Таблица №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Единица измерения Товара | Код ОКПД2 | Количество (объем) Товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленный ПК | - ПЭВМ DEPO Neos DE5 или эквивалент – 1 шт. Набор микросхем: A520; Оперативная память: двухканальный режим работы памяти DDR4 3200, максимальный объем увеличения оперативной памяти: 32 ГБ; Накопители: встроенный контроллер Serial ATA 6 Гбит/с – 3 порта, может быть установлено 2 жестких диска SATA III емкостью от 500 ГБ до 2 ТБ 7200 об/мин или 3 SSD-накопителя от 240 ГБ до 2 TБ Внешние накопители: может быть установлен оптический привод DVD±RW Видео: встроенное графическое ядро серии Vega 8 (зависит от выбранного процессора), возможна установка дискретных видеокарт с интерфейсом PCI Express x16 Аудио: встроенный 7.1-канальный звук (High Definition Audio) Сетевая карта: контроллер LAN (100/1000 Мбит/c), стандартные порты ввода/вывода на задней панели, HDMI, DisplayPort и VGA (D-Sub) для подключения дополнительных мониторов, 2 порта USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), 2 порта USB 3.2 Gen 1, 2 порта USB 2.0, 1 разъем RJ-45 для подключения к локальной сети Ethernet, разъёмы звуковой карты: линейный вход / передние динамики / микрофон, стандартные порты ввода/вывода на передней панели, для 20-литрового корпуса: 2 порта USB 3.2 Gen 1,, 2 порта Type-C USB 2.0, 1 х комбинированный аудиоразъем, 1 х микрофонный вход, для 13-литрового корпуса: 2 порта USB 3.2, Gen 1, 2 порта USB 2.0 и 1 порт Type-C USB 2.0, 1 х аудиовыход, 1 х микрофонный вход, слоты расширения и отсеки для установки устройств, 1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x16, 1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x1, 1 слот M.2 M-Key (2242/2260/2280 для SATA/NVMe SSD) Корпус: блок питания ATX мощностью 450 Вт*** с вентилятором 120 мм, по умолчанию предустановлен замок блокировки кнопки вкл/выкл (в 13-литровом и 20-литровом корпусах), опционально устанавливаются блоки питания до 800 Вт** с вентилятором 120 мм с пониженным уровнем шума, кнопки Power и Reset** расположены на передней панели, размеры 20-литрового корпуса: 350 × 170 × 365, мм (В × Ш × Г), размеры 13-литрового корпуса: 338 × 102 × 378, мм (В × Ш × Г), конструктивные решения, повышающие надежность системы, дополнительные вентиляционные отверстия на боковой панели и в зоне центрального процессора с воздуховодом, возможность установки пломбы для контроля вскрытия корпуса | шт. | 26.20.15 | 1 |
| 2. | ПГМ-БЗО-ЭС | Основное оборудование: ПГМ-БЗО-ЭС - 1 шт., сирена тип С-40 - Общие сведения: тип оповещения (звуковое), исполнение блока (настенное), габариты блока (Ш*В*Г - 600*600*400 мм.); - Климатические характеристики: темп. окр. среды, раб. (0° - +50°С), темп. окр. сред. климат. исп. (-50° - +50°С), допустимая влажность (80%), степень защиты (IP65); - Параметры электропитания: тип сетей электропритания (однофазная/трехфазная), электропитание (220/380 +/- 10%, 50Гц), потребляемая мощность без учета сирены (до 50 Вт), внутреннее питающее напряжение (12В, 24В +/- 10%, DC), резерв электропитания (да), максимальная мощность потребляемая от сети, Вт (3000); - Интерфейсы сопряжения (опция): назначение (КСЭОН), тип интерфейса (сухие контакты), тип и кол-во дискретных выходов (релейный, NO/NC 4), тип и кол-во дискретных выходов (оптоизолированный 4); - Каналы связи: резервирование (да), поддерживаемые каналы (IP (проводные, радио, оптические), работа в защищенных сетях APN/VPN (да), защита каналов связи (да (криптошлюз); - Надежность: наработка на отказ (30000 ч.), ресурс составных частей до первого кап. ремонта (25000 ч.), срок службы до списания (12 лет), работоспособность при отключении энергоснабжения (12 часов), рекомендуемый период обслуживания АКБ (0,5 года, не более) - Нормативы: ГОСТ Р 42.3.01-2021 | шт. | 26.30.23.149 | 1 |
| 3. | Коммуникационный компьютер запуска ПГМ-БЗО-ЭС | Коммуникационные порты: 3 порта RS-485; 1 порт RS-232; Ethernet 10/100 Мбит; Последовательный порт консоли, RS232; 1 порт USB 2.0; 2 цифровых входа; 2 цифровых выхода; SPI, I2C, UART, GPIO; Система: Процессор Freescale IMX287 454 МГц ARM9; ОЗУ 128 Мб DDR2; NAND Flash 256 Мб(возможно увеличение до 1Гб); RTC с автономным питанием; ОС Linux (Windows CE 6.0 - по запросу); Настройка и управление - Последовательная консоль, ssh-консоль; Эксплуатационные характеристики: Питание - 12-24В; Рабочий диапазон температур -40..+85 С; Корпус на DIN-рейку. | шт. | 26.30.23.149 | 5 |
| 4. | Сирена С-40 | Сирена С-40: Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса, дБ, более 120; Частота звуковых колебаний, Гц - 400-450; Номинальное напряжение, В -380±10%; Потребительская электрическая мощность, кВт, не более 3; Номинальная частота вращения, об/мин – 3000; Габаритные размеры электросирены, мм: Высота – 540; Диаметр – 740; Масса, кг, не более – 65 Назначение: Сирена (электросирена) предназначена для подачи звуковых сигналов на открытом воздухе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сирена С-40 используются также управлениями по гражданской обороне и общественной безопасности в локальной системе оповещения города (населённого пункта) и потенциально опасных объектов. Вид климатического исполнения сирены У1 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации оповещателя звукового С-40М: - температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; - относительная влажность окружающего воздуха 95% при 25°С; - атмосферное давление -650...800 мм рт ст; - содержание в атмосфере коррозионно-активных реагентов должно соответствовать типу категории II (промышленная) по ГОСТ 15150-69; - условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по ГОСТ 17516-72. | шт. | 26.40.51.000 | 1 |
| 5. | Головной контроллер ПГМ-БЗО-АК | Индикация Внешняя Системные характеристики : Процессор: Freescale iMX28 (ARMS, 454MHz) ОЗУ: SDRAM, 125Мб ПЗУ: NAND Flash 256 Мб Операционная система: ОС Linux, версия ядра 2.6.35 или старше Эл. Характеристики Напряжение питания, В 12-36 Потребляемая мощность, Вт 2 Интерфейсы Изолированые интерфейсы 16*GPIO/ 2*RS485 / 2*l Wire Неизолированые интерфейсы l*Audio In (Mic/Line) / 1*RS232DEBUG (внутренний) Разъем дополнительных подключений l*USB2.0 / 1*RS232 Дополнительные интерфейсы 1* вентилятор, 2*индикация, 1*RS232DEBUG (внутренний) Устойчивость гаванической изоляции 500В Параметры надежности Средняя наработка на отказ, ч. 118000 Срок службы до списания, лет 12 Ресурс составных частей до первого капитального ремонта, ч. 25000 Условия внешней среды Температура окр. среды (рабочая) -40°-+65° Температура окр. среды (хранение/транспортировка) -50° - +50° Допустимая влажность (относительная, без конденсации) <80% | шт. | 26.30.23.149 | 1 |

Приложение № 1

к ТЗ

ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

| № п/п | Наименование оборудование | Количество, шт. | Срок поставки с даты заключения договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленный ПК | 1 | В течении 30 дней с даты заключения договора |
| 2. | ПГМ-БЗО-ЭС | 1 | В течении 30 дней с даты заключения договора |
| 3. | Коммуникационный компьютер запуска ПГМ-БЗО-ЭС | 5 | В течении 30 дней с даты заключения договора |
| 4. | Сирена С-40 | 1 | В течении 30 дней с даты заключения договора |
| 5. | Головной контроллер ПГМ-БЗО-АК | 1 | В течении 30 дней с даты заключения договора |