# Техническое задание

1. Предмет закупки: поставка  кабельно-проводниковой продукции.

2. Технические требования:

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в использовании) в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженными соответствующими атрибутами, подтверждающими его подлинность, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией, прилагающийся к оборудованию изготовителем, и требованиями сертификации соответствующего оборудования, действующими на территории Российской Федерации.

Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации. Вместе с товаром Поставщик обязан передать всю техническую и иную документацию, необходимую для использования Оборудования.

Кабельно-проводниковая продукция. Требования к товару.

| п/п | Наименование товара | Требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | КСПП 1х4х0,9 | 1. Токопроводящая жила - из медной круглой проволоки. 2. Изоляция - из полиэтилена. Номинальная толщина изоляции составляет: для жил диаметром 0.64 мм - 0.7 мм; для жил диаметром 0.9 мм - 0.95 мм; для жил диаметром 1.2 мм - 0.8 мм. 3. Скрутка - четыре изолированные жилы скручены в четверку; в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, изоляция первой пары четверки имеет натуральный цвет, второй пары - синий. 4. Поясная изоляция из выпрессованного полиэтилена номинальной толщины 0.8 мм. 5. Экран из алюмополиэтиленовой ленты. Под экраном прокладывается луженая контактная медная проволока. 6. Оболочка - из полиэтилена |
| 2-3 | КСПЗП 1х4х0,9 КСПЗП 1х4х1,2 | 1. Токопроводящая жила - из медной круглой проволоки. 2. Изоляция - из полиэтилена. Номинальная толщина изоляции составляет: для жил диаметром 0.64 мм - 0.7 мм; для жил диаметром 0.9 мм - 0.95 мм; для жил диаметром 1.2 мм - 0.8 мм. 3. Скрутка - четыре изолированные жилы скручены в четверку; в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, изоляция первой пары четверки имеет натуральный цвет, второй пары - синий. 4. Заполнение - в кабелях марки КСПЗП заполнение свободного пространства сердечника - гидрофобный заполнитель. 5. Поясная изоляция из выпрессованного полиэтилена номинальной толщины 0.8 мм. 6. Экран из алюмополиэтиленовой ленты. Под экраном прокладывается луженая контактная медная проволока. 7. Оболочка - из полиэтилена. |
| 4 | КСПЗПБ 1х4х0,9 | 1. Токопроводящая жила - из медной круглой проволоки. 2. Изоляция - из полиэтилена. Номинальная толщина изоляции составляет: для жил диаметром 0.64 мм - 0.7 мм; для жил диаметром 0.9 мм - 0.95 мм; для жил диаметром 1.2 мм - 0.8 мм. 3. Скрутка - четыре изолированные жилы скручены в четверку; в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, изоляция первой пары четверки имеет натуральный цвет, второй пары - синий. 4. Заполнение - в кабелях марки КСПЗП заполнение свободного пространства сердечника - гидрофобный заполнитель. 5. Поясная изоляция из выпрессованного полиэтилена номинальной толщины 0.8 мм. 6. Экран из алюмополиэтиленовой ленты. Под экраном прокладывается луженая контактная медная проволока. 7. поверх экрана наложена броня из стальной ленты , 0,10 мм, битумный 8. Оболочка - из полиэтилена. |
| 5-6 | ТСВ 10х2х0,4 ТСВ 103х2х0,4 | 1. Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки. 2. Изоляция – из ПВХ пластиката. 3. Скрученная пара или тройка. 4. Поясная изоляция – лента полиэтилентерефталатная. 5. Экран – фольгированный лавсан, под экраном проложена медная контактная проволока. 6. Оболочка – из ПВХ пластиката различных цветов. |
| 7-10 | ТППэп 5х2х0,4 ТППэп 10х2х0,4 ТППэп 20х2х0,4 ТППэп 30х2х0,4 | 1.Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки. 2. Изоляция в кабелях марки ТППэп - сплошная полиэтиленовая; 3. Скрученная пара. 4. Скрутка - элементарные пяти- или десятипарные пучки. 5. Скрученный сердечник. 6. Поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные. 7. Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока. 8. Оболочка из полиэтилена. |
| 11-19 | ТППэп 50х2х0,4 ТППэп 100х2х0,4 ТППэп 100х2х0,5 ТППэп 200х2х0,4 ТППэп 300х2х0,4 ТППэп 400х2х0,4 ТППэп 500х2х0,4 ТППэп 600х2х0,4 ТППэп 800х2х0,4 | 1.Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки. 2. Изоляция в кабелях марки ТППэп - сплошная полиэтиленовая; 3. Скрученная пара. 4. Скрутка - элементарные пяти- или десятипарные пучки. 5. Главные 50- или 100-парные пучки. 6. Скрученный сердечник. 7. Поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные. 8. Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока. 9. Оболочка из полиэтилена. |
| 20-36 | ТППэпЗ 5х2х0,4 ТППэпЗ 5х2х0,5 ТППэпЗ 10х2х0,4 ТППэпЗ 10х2х0,5 ТППэпЗ 20х2х0,4 ТППэпЗ 20х2х0,5 ТППэпЗ 30х2х0,4 ТППэпЗ 30х2х0,5 ТППэпЗ 50х2х0,4 ТППэпЗ 50х2х0,5 ТППэпЗ 100х2х0,4 ТППэпЗ 100х2х0,5 ТППэпЗ 200х2х0,4 ТППэпЗ 300х2х0,4 ТППэпЗ 400х2х0,4 ТППэпЗ 500х2х0,4 ТППэпЗ 600х2х0,4 | ТППэпЗ - кабель телефонный с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением 1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки. 2. Изоляция ТППэпЗ кабеля : в кабелях марки ТППэпЗ - сплошная полиэтиленовая; в кабелях марки ТПпПЗ пленко-пористо-пленочная полиэтиленовая, состоящая из трех слоев: - слой сплошного полиэтилена, - слой пористого полиэтилена, - слой сплошного полиэтилена. 3. Скрученная пара. 4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки. 5. Главные 50- или 100-парные пучки. 6. Скрученный сердечник. 7. Заполнение свободного пространства сердечника ТППэпЗ гидрофобным заполнителем. 8. Поясная изоляция ТППэпЗ - ленты полиэтилентерефталатные. 9. Слой гидрофобного заполнителя поверх поясной изоляции ТППэпЗ. 10. Экран ТППэпЗ - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока. 11. Оболочка ТППэпЗ из полиэтилена. |
| 37-44 | ТППэпЗБ 10х2х0,4 ТППэпЗБ 10х2х0,5 ТППэпЗБ 20х2х0,4 ТППэпЗБ 20х2х0,5 ТППэпЗБ 50х2х0,4 ТППэпЗБ 100х2х0,4 ТППэпЗБ 200х2х0,4 ТППэпЗБ 300х2х0,4 | ТППэпЗБ - кабель телефонный с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением с броневым покровом из стальных лент (проволок) 1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки. 2. Изоляция ТППэпЗБ кабеля : в кабелях марки ТППэпЗБ - сплошная полиэтиленовая; в кабелях марки ТПпПЗБ пленко-пористо-пленочная полиэтиленовая, состоящая из трех слоев: - слой сплошного полиэтилена, - слой пористого полиэтилена, - слой сплошного полиэтилена. 3. Скрученная пара. 4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки. 5. Главные 50- или 100-парные пучки. 6. Скрученный сердечник. 7. Заполнение свободного пространства сердечника ТППэпЗБ гидрофобным заполнителем. 8. Поясная изоляция ТППэпЗБ - ленты полиэтилентерефталатные. 9. Слой гидрофобного заполнителя поверх поясной изоляции ТППэпЗБ. 10. Экран ТППэпЗБ - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока. 11. Оболочка ТППэпЗБ из полиэтилена. 12. Броня из стальных лент (проволок). |
| 45-46 | МКСАШП 4х4х1,2 МКСАШП 7х4х1,2 | Токопроводящая жила- медная мягкая проволока диаметром 1,2 мм. Изоляция - кордельно-полистирольная для МКСА... или трехслойная полиэтиленовая для МКПпА... (слой из полиэтилена высокого давления (ПЭВД), пористый слой из смеси ПЭВД и полиэтилена низкого давления (ПЭНД), наружний слой из ПЭНД). Звездная четверка и сердечник - скручены соответственно из четырех изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и из четырех или семи четверок. Поясная изоляция - спирально наложенные ленты кабельной бумаги. Оболочка- сварная алюминиевая трубка толщиной (1,0 - 1,2 мм). Защитные покровы: слой битума и защитный полиэтиленовый (ПЭ) шланг. |
| 47-48 | КЦПП 10х2х0,5 КЦПП 20х2х0,5 | Однопроволочные медные мягкие жилы Полиэтиленовая изоляция Внутренний сердечник из скрученных жил, в каждой витой паре жилы разных цветов Поясная изоляция из лент ПЭТФ Экран из алюмополиэтиленовой ленты, наложенной поверх медной луженой проволокой Оболочка из светостабилизированного полиэтилена |

3. Объем предоставления товара: Количество поставляемого товара и адреса доставки определяются в Заказах к Договору поставки.

4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует, что поставленный товар соответствует стандартам и иным требованиям, установленным в Российской Федерации. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара.

5. Места поставки товара:

| Адрес поставки | Получатель |
| --- | --- |
| 624053, Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, 2 | Екатеринбургский филиал |
| 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45 | Пермский филиал |
| 640027, г. Курган, ул. Омская, 100 | филиал в Тюменской и Курганской обл. |
| 625001, г. Тюмень, ул. Полевая, 102 | филиал в Тюменской и Курганской обл. |
| 454048, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43-А | Челябинский филиал |
| 628600, г. Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, д.10 | Ханты-Мансийский филиал |
| 628600, г. Нижневартовск, ул. Мира, 10 | Ханты-Мансийский филиал |
| 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 60 | Ханты-Мансийский филиал |
| 629008, г. Салехард, ул. Гаражная, 6 | Ямало-Ненецкий филиал |
| 629300, г. Новый-Уренгой, ул. Интернациональная 6 | Ямало-Ненецкий филиал |
| 629802, г. Ноябрьск, ул. Мира, 70А | Ямало-Ненецкий филиал |

6. Условия поставки товаров: Поставщик осуществляет поставку Товара путем его доставки за свой счет по указанным адресам Покупателя в установленный срок с момента подписания сторонами соответствующего заказа Покупателем.

7. Сроки: Срок поставки товара не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказа. Ориентировочный срок действия договора – один год с даты подписания договора сторонами.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:

8.1. Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемыми частями Договора, которые рассчитываются по формуле:

Цз = Цс*N, где:

Цс – Цена за единицу Товара, указанная в Спецификации – Приложение 1 к Договору.

N - Коэффициент пересчета цен, который определяется по формуле:

N = LME*USD / LMEбаз*USDбаз , где:

LME – цена меди на лондонской бирже металлов. Рассчитывается, как средняя цена на медь за предыдущие 30 календарных дней, предшествующих дате формирования Заказа. Данные берутся с сайта  http://metal4u.ru/lme/ (график «Цена на медь lme» с указанием требуемых диапазонов дат, значение avrg:)

USD – курс ЦБ на дату начала формирования Заказа. Данные берутся с сайта http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx.

Датой формирования Заказа считается дата направления Покупателем Поставщику проекта Заказа по форме и в порядке утвержденными Договором.

LME баз и USD баз – цены по состоянию на дату подписания договора.

LME баз составляет _________ (_________) долларов США (USD) за тонну (значение устанавливается Покупателем исходя из данных Лондонской биржи металлов на дату подписания Договора).

USD баз составляет _________ (_________) рублей за один доллар США (значение устанавливается Покупателем исходя из данных ЦБ на дату подписания Договора).

8.2. Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Договора и (или) Цены за единицу Товара, в том числе в случае, когда в момент определения Цены за единицу Товара исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения заключенного Договора расходов. Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена Товара включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу, в том числе расходы по доставке Товара в Место доставки, по погрузке, разгрузке Товара в целях передачи Товара Покупателю.

8.3. Покупатель оплачивает 100 % (сто процентов) указанной в Заказе цены Товара, в том числе НДС по ставке 18%, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты подписания Покупателем Акта сдачи-приёмки последней партии Товара, которая должна быть поставлена по соответствующему Заказу. В случае если по результатам проведенной закупки договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то п.3.5.1 настоящего Договора подлежит изменению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352.

9. Перечень Товаров: Перечень Товаров приведен в Приложении №1 к настоящему запросу в отдельном файле.

10. Сведения об ориентировочной начальной (максимальной) цене договора: Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора, на которую возможно заказать товары (работы, услуги) в течение срока его действия и составляет: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 7 627 118 (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч) рублей 64 копеек. Начальная (максимальная) цена указана без учета коэффициента снижения. При этом установление такой цены не налагает на ПАО «Ростелеком» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, соответствующем данной сумме. В цену должны быть включены все расходы, связанные с осуществлением поставки, включая стоимость оборудования, тары, упаковки, маркировки, прилагающийся технической документации, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), транспортировку и транспортное страхование до мест назначения.